MANEJO INTEGRADO DE LAS AGUAS SUBTERRANEAS EN EL ACUÍFERO HUAMANTLA-LIBRES ORIENTAL-PEROTE, PUE Y VER.

Capítulo I

Generalidades

Contrato No. SGT-OCB-PUE-09-P-113-RF-I3

Contenido

1	Capítulo I. Generalidades	1

1.1	Antecedentes	1

1.2	Problemática	2

1.3	Justificación (legal, técnica y socioeconómica)	5

1.3.1	Justificación técnica	5

1.3.2	Justificación socioeconómica	6

1.3.3	Justificación legal	7

1.4	Objetivos	9

1.4.1	Objetivo general	9

1.4.2	Objetivos específicos	9

1.5	Estudios previos	10

1.6	Política nacional sobre el manejo del agua	34

1.6.1	Plan Nacional de Desarrollo 2007 -2012	35

1.6.2	Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2007-2012	37

1.6.3	Programa Nacional Hídrico 2007-2012	39

1.7	Metodología y técnicas de trabajo	42

1.7.1	Fase de recopilación	42

1.7.2	Fase de caracterización	42

1.7.3	Fase de diagnóstico	43

1.7.4	Fase de planeación	43

1.8	Área de estudio	44

1.8.1	Localización	44

1.8.2	Extensión	48

1.8.3	Vías de comunicación	49

Índice de Tablas

Tabla 1.1 Relación de municipios con participación directa o parcial	44

Tabla 1.2 Poligonal oficial del Acuífero 2903 Huamantla	46

Tabla 1.3 Poligonal oficial del Acuífero 2102 Libres-Oriental	47

Tabla 1.4 Poligonal oficial del Acuífero 3004 Perote-Zalayeta	47

Tabla 1.5 Extensión de acuíferos involucrados	48

Tabla 1.6 Relación de cartas INEGI para la zona de interés	48

Índice de Figuras

Figura 1.1 Detalle de localización de aprovechamientos y nivelación altitudinal	12

Figura 1.2 Ubicación del área de estudio para el estudio desarrollado por Geotecnología S.A.	16

Figura 1.3 Distribución en porcentaje del volumen de extracción de agua subterránea	27

Figura 1.4 Incremento de volúmenes de extracción anual en las subcuencas de Huamantla, Tlax. y Libres, Pue.	29

Figura 1.5 Ubicación de la zona de interés en el presente estudio describo	30

Figura 1.6 Relación de zona de estudio respecto a límites de la cuenca Oriental	31

Figura 1.7 Curvas de igual nivel de elación estático (1967)	32

Figura 1.8 Municipios que participan en el acuífero Huamantla-Libres Oriental-Perote	46

Figura 1.9 Detalle de la red de vías de comunicación, sección sur del área de estudio	49

Figura 1.10 Detalle de la red de vías de comunicación, sección norte del área de estudio	50

# Capítulo I. Generalidades

## Antecedentes

El acuífero Huamantla-Libres Oriental-Perote es un acuífero interestatal ubicado en los estados de Tlaxcala, Puebla y Veracruz; administrativamente se trata de tres acuíferos diferentes agrupados para la formulación de un solo plan de manejo. Abastece a una región del centro del país que por sus características hidrológicas depende del aprovechamiento de aguas subterráneas, situación que ha incrementado la presión sobre este recurso con repercusiones importantes en los aspectos económicos, sociales y ambientales.

Adecuar el desarrollo sustentable de la región a la disponibilidad del agua es uno de los retos de mayor importancia dado el componente sustancial que juega el recurso hídrico en la vida productiva y social de cualquier sociedad. Así pues, el presente Plan de Manejo de Aguas Subterráneas pretende sentar las bases sólidas desde un punto de vista integral para el óptimo aprovechamiento de los recursos hídricos sin menoscabo de su conservación.

Desde de la década de los 50’s, la cuenca de Oriental ha sido estudiada, geohidrológicamente hablando, ya que tanto la entonces Comisión Hidrológica de la Cuenca del Valle de México como la entonces Secretaría de Recursos Hidráulicos realizaron diversos estudios, mismos que aportaron datos piezométricos relevantes para subsiguientes trabajos que enfocarían la posibilidad de suministrar agua a la ciudad de México y al Distrito de Riego 030 Valsequillo. En el mismo tenor, en la década de los 80’s se formuló el Proyecto Moctezuma que pretendía importar agua a una razón de 60 a 120 Mm3/año (2 a 4 m3/seg) a la ciudad de Puebla, sin embargo, los estudios geohidrológicos demostraron, que en el mejor de los casos, sólo podrían captarse unos 2 m3/seg de la porción suroccidental de la cuenca, por lo que el proyecto solo sería viable a costa del desarrollo de la propia cuenca y, por lo mismo, afrontaría una fuerte competencia con el sector agrícola.

El más reciente estudio para aprovechamiento de aguas subterráneas para uso público-urbano se desarrolló a través del Programa de Desarrollo Regional Angelópolis, que estableció una extracción de 150 M3/año (103 en puebla, 44 en Tlaxcala y 3 en Veracruz), una recarga media aprovechable de 210 Mm3/año y una salida de 60 Mm3/año por fenómenos de evaporación de lagunas, adicionalmente, volúmenes no cuantificados escapan subterráneamente a través de salidas naturales. El 80% del volumen de extracción se destinaba al sector agrícola de 22,250 ha, 16% al uso público urbano, 2% al uso industrial, y 2% a uso pecuario y domestico. Finalmente, el Programa consideró la posibilidad de incrementar la extracción en 90 Mm3/año, con una distribución tentativa de 65 aprovechamientos en Puebla, 20 en Tlaxcala y 5 en Veracruz.

Climatológicamente, la precipitación pluvial varía de 400 en el valle a 2,350 mm en las zonas más elevadas, con una media para toda la zona de estudio de 680 mm. La evaporación potencial media anual registrada se ha considerado en un rango de 800 a 1,900 mm, con un promedio de 1,450 mm. Inicialmente en equilibrio hidrogeológico, el desarrollo de la población y la agricultura incrementaron la demanda de agua, provocando que los niveles freáticos disminuyeran considerablemente a través del tiempo.

Aprovechada prácticamente como zona agrícola, la región presenta un configuración hidrológica superficial prácticamente nula, aunado al hecho de que existen fuertes tasas de evaporación, por lo que la sobreexplotación de aguas subterránea y salidas geohidrológicas naturales a cuencas adyacentes, provoca disminución de nivel freático. La configuración de isolíneas de nivel estático, muestra que las líneas de flujo se generan en las partes altas de la cuenca endorréica y confluyen en las partes bajas donde se localizan los lagos Totolcingo y El Salado, para posteriormente a partir de estas zonas fluir hacia el acuífero de Perote-Zayaleta y salir por flujo subterráneo horizontal hacia el acuífero de Martínez de la Torre-Nautla. Actualmente en promedio la profundidad al nivel estático para las partes centrales del área de estudio, es de 5 –a -10 metros (zonas cercanas a la laguna Totolcingo y Tepeyahualco), mientras que hacia las partes altas la profundidad al nivel estático puede alcanzar los 205 m.

En estudios piezométricos de 1966-1996 se cuantificaron abatimientos de 1 a 6 m en la zona de Totolcingo; de 1 a 3 m en la zona de Libres-Oriental; de 2 a 3 m en la región de Tepeyahualco; de 2 a 4 m en Perote y de 2 a 6 m en la zona de Buenos Aires-Ciudad Serdán. Para piezometrías mas recientes (1996-2008) se han considerado abatimientos medios de 0.37 m, con promedios anuales de 34.5 cm en el acuífero de Huamantla, 32.1 en el de Libres-Oriental y de 22.7 en el de Perote-Zayaleta, comenzando a presentarse la formación de algunos conos de abatimiento incipientes entre el acuífero de Huamantla y el de Libres-Oriental.

## Problemática

El acuífero Huamantla-Libres Oriental-Perote proporciona agua subterránea para una importante región del centro oriente de la República Mexicana, comprendiendo parcialmente los estados de Tlaxcala, Puebla y Veracruz, lo que implica que se circunscribe en escenarios que conjugan retos y oportunidades de muy diverso orden.

En la actualidad, los esquemas de desarrollo social, económico, productivo y ambiental ofrecen áreas de oportunidad, que manejadas adecuadamente, repercutirían en una oferta suficiente de algunos satisfactores para los sectores sociales y productivos; sin embargo, hoy día se demandan acciones concretas para superar diversos retos que impiden el aprovechamiento óptimo del recurso hídrico, de esta forma, a continuación se describen las principales problemática en lo relativo al agua subterránea del acuífero HLOP desde una perspectiva lo mas integral posible.

Las dificultades para la organización en el manejo del acuífero

Aún cuando los acuíferos presentan una continuidad hidrogeológica entre sí, la división política estatal origina una división imaginaria, que únicamente incide en las condiciones de manejo por parte de los habitantes de cada estado.  Esto a su vez ha originado una dificultad para la coordinación interestatal en el manejo integrado de las aguas subterráneas.

Deficiencias técnicas y administrativas en el manejo del acuífero

En lo concerniente a efectos de sobreexplotación, los estudios técnicos carecen de actualidad y las configuraciones piezométricas no revelan una sobreexplotación, salvo en zonas muy específicas.

En general y de acuerdo con los estudios técnicos, estos acuíferos no se encuentran sobreexplotados; sin embargo, con base en el Registro Público de Derechos de Agua, los volúmenes concesionados en el acuífero Libres-Oriental, exceden considerablemente al volumen de extracción calculada, con lo cual existe una “sobre concesión” o concesión de volúmenes que podrían en su caso, dar origen a la sobreexplotación.

El porcentaje de aprovechamientos que cuentan con un medidor volumétrico, aún es muy bajo, del orden del 20%, por lo que existe una amplia imprecisión para la estimación del gasto aprovechado principalmente en la agricultura.

Los títulos de concesión, contienen volúmenes declarados por los usuarios bajo protesta de decir verdad, para el caso del uso agrícola, aún así, los volúmenes son considerablemente mayores a la extracción real (esto de acuerdo con los estudios técnicos), mientras que para el uso público urbano el fenómeno es contrario, con un volumen concesionado bastante menor al que se estima necesario para el abastecimiento.

El Registro Público de Derechos de Agua, presenta un margen de imprecisión en varias de sus cifras, entre las cuales y para fines de su relación con la propuesta de manejo integrado, destacan: las coordenadas geográficas, las características del aprovechamiento y el volumen concesionado, el cual dista del realmente aprovechado.

Las deficiencias se presentan en la calidad de las bases de datos, en los procedimientos de ordenamiento y registro, en la medición y en el control del aprovechamiento.  En suma este conjunto de aspectos reducen la confiabilidad en las estimaciones.

Otro aspecto relevante, es la deficiencia de recursos destinados al manejo integrado del acuífero, lo que implica a su vez, el manejo sustentable de las aguas superficiales, subterráneas y propiamente un manejo de cuencas en condiciones sustentables.

Los retos del Comité Técnico de Aguas Subterráneas

El Comité Técnico de Aguas Subterráneas, se encuentra aún en un proceso de gestión y consolidación.  Esto significa que todavía no desempeña las funciones que logrará realizar en el futuro, cuando cuente con mayores recursos humanos, técnicos y económicos.

Vale la pena recalcar que actualmente se concibe a los COTAS, como los instrumentos estructurales que a través de su capacidad de convocatoria, su representatividad interinstitucional y social, permitirán el grado de coordinación y compromiso necesarios para evitar las condiciones inerciales que aún con esfuerzos sociales e institucionales, han prevalecido durante las últimas décadas.

De acuerdo con el Comité Técnico de Aguas Subterráneas, los principales problemas de esta zona acuífera son los siguientes:

- La escasez y limitada oferta de agua, la vulnerabilidad del acuífero a la contaminación y la creciente demanda de agua.

- Abatimientos locales de 1 a 6 metros en los estados de Puebla y Tlaxcala y de 2 a 4 metros en Veracruz.

- Creciente competencia por el agua.

- Alta concentración de pozos en la zona de los municipios de Huamantla y Cuapiaxtla, en el estado de Tlaxcala.

- Signos de contaminación por nitratos en pequeñas zonas de los municipios de Huamantla, Cuapiaxtla, Altzayanca, El Carmen y Trinidad Sánchez Santos.

- Alta vulnerabilidad del acuífero a la contaminación.

Asimismo, se enfatiza que el 73 % de los pozos son utilizados con fines agrícolas y que hasta el año de 1998, las nuevas concesiones eran otorgadas con base a la veda "Oriental de Puebla".

Los efectos adversos del aprovechamiento y de la contaminación

En principio, el acuífero en general se encuentra en cuencas que en su mayoría son endorreicas, con un drenaje a sistemas lagunares.   Esta situación, conjugada con la dispersión de los aprovechamientos, hace que -en general- este acuífero se encuentre en estado libre, y se presente somero y muy vulnerable a la contaminación lagunar, y a la vez, susceptible a los cambios en el esquema de funcionamiento hidrodinámico, que tienden a revertir el flujo, el cual originalmente tendía a descargar agua del sistema, empleando para ello las lagunas Totolcingo y Tepeyahualco, para en la actualidad, transformarlas en zonas de recarga.  Las antiguas zonas de descarga presentan la mayor concentración de minerales y por consiguiente de salinidad, su actual papel como zonas de recarga, además de constituir un factor para la reducción de las dimensiones de las lagunas, implica también la formación de un sistema de flujo que conlleva un proceso de contaminación natural desde las lagunas hacia las zonas someras del acuífero.

La contaminación de las lagunas por descargas de origen antropogénico, constituyen también un importante riesgo para la calidad del agua subterránea.

En general, existe una clara deficiencia en capacidad de control y vigilancia de las condiciones de aprovechamiento y contaminación de los cuerpos de agua, situación que ocurre en la generalidad de las dependencias relacionadas con el cuidado del agua y del ambiente.  Esta situación no es particular de este acuífero, sino más bien es una situación característica de la generalidad de los países que en las últimas décadas han enfrentado la responsabilidad de cuidar del equilibrio ambiental ante la serie de cambios que la actividad humana ha causado a su entorno.

La visualización del acuífero Libres-Oriental, como una fuente alterna para grandes ciudades.

Tanto las ciudades de Puebla como la Ciudad de México, han visto este acuífero como una potencial fuente alterna de abastecimiento; esta situación actualmente representa un riesgo, ya que se carece de condiciones definidas y probadas que eviten un desequilibrio en este acuífero como consecuencia de esos proyectos.  Adicionalmente, los antecedentes de sistemas como Lerma y Cutzamala, las implicaciones que han tenido en las cuencas donadoras de agua y la aún deficiente cultura del agua en las ciudades que aspiran a contar con nuevos volúmenes, desalientan y predisponen a los habitantes que actualmente viven sobre los acuíferos del Valle de Libres.

## Justificación (legal, técnica y socioeconómica)

### Justificación técnica

La importancia que reviste el acuífero HLOP radica en que es la mayor fuente de aprovechamientos hídricos para la parte oriental del estado de Tlaxcala, centro del estado de Puebla y centro-occidente del estado de Veracruz. Dadas sus características fisiográficas intrínsecas, hidrológicamente presenta zonas de captación de agua de lluvia en lo que corresponde a su periferia, pero dicha precipitación se va haciendo escasa conforme se llega al centro del mismo. Las condiciones hidrológicas son tales, que prácticamente está ausente el flujo hidrológico superficial, el cual únicamente está representado por esporádicos o temporales corrientes de agua que alimentan escasos almacenamientos del líquido, tal como es el caso de la Laguna de Totolzingo.

También se reconoce que en el área de influencia del acuífero HLOP, se desarrolla una importante actividad agrícola, pecuaria, industrial y social para la parte centro-oriental de la República Mexicana, esto implica la presencia, si bien, no dentro del acuífero HLOP, de zonas metropolitanas de importancia tales como la ZM de Puebla-Tlaxcala y la de Xalapa, Veracruz, las cuales demandan insumos que son generados en la región que nos compete, con el consabido impacto en las condiciones hidrológicas.

Por lo anterior, es necesario reconsiderar el ritmo de aprovechamientos tanto para el uso público urbano como para el uso agrícola, sobre todo este último, el cual demanda volúmenes extraordinarios de agua subterránea, por lo que la no atención en los aspectos de conservación de aguas subterránea pone en peligro la continuidad de los procesos productivos en el sector social, agrícola, pecuario e industrial.

El Plan de Manejo de las aguas subterráneas en el acuífero Huamantla-Libres Oriental-Perote se circunscribe dentro de un marco técnico que tiene como finalidad el manejo sustentable del recurso hídrico en la zona que nos ocupa. Así, el Plan procura:

- Ser el elemento rector para el aprovechamiento de aguas subterráneas con la visión de hacer de su uso, la herramienta de competitividad social y productiva en las regiones específicas de los estados de Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

- Reorientar los esquemas de aprovechamiento para detener en primer instancia, y posteriormente, permitir la recuperación de las zonas de extracción superior a la recarga.

- Mantener la calidad de agua subterránea evitando el agotamiento de las reservas, controlando y disminuyendo la contaminación del subsuelo así como el uso de insumos agropecuarios, permitirá esquemas de aprovechamiento de largo plazo sin deterioro de la fuente de abastecimiento.

### Justificación socioeconómica

Como se ha reconocido anteriormente, la zona de influencia del acuífero HLOP se presenta como una importante zona de actividad agrícola con los sabidos beneficios para la sociedad que directa o indirectamente interactúan constantemente con ella.

Se sabe que el PIB aproximado de la zona es de 31,679 MDP al año 2005 y que con una población global al 2005 de 627,572 habitantes, se identifica inmediatamente la necesidad de asegurar la continuidad e incremento productivo del agua en la región. Así también, se prevé que la población se incrementara un 77% en el periodo 2009-2040, calculándose un aumento de 223,989 habitantes por lo que el desarrollo del Plan de Manejo permitirá dar sustento a la población circunscrita al acuífero, así como a la que se encuentra cercana a él, permitiendo además ser un elemento de estabilidad social para la región.

Los dos sectores básicos consumidores de agua del acuífero son: el sector agrícola que representa el 88.26% del volumen concesionado y el uso público urbano el 9.40%. Todos los demás usos (industrial, pecuario, etc.) suman el 2.34% restante. Las extracciones calculadas ascienden a 234.16 Mm³.

La solución de la sobreexplotación depende totalmente de reducir las extracciones subterráneas, así como las destinadas para uso agrícola, en general.

Lo anterior, denota la necesidad socioeconómica de una estrategia para el manejo del acuífero plasmada en un Plan de Manejo.  A continuación los aspectos básicos a  considerar:

- Una reserva de agua potable

- Que la disponibilidad del agua no restrinja las actividades productivas, y

- Evitar los efectos sociales de la escasez del agua.

### Justificación legal

El Plan de Manejo es un instrumento indispensable para fundamentar:

1.	Un Reglamento del Acuífero, acorde con las necesidades integrales en términos de sustentabilidad.  El Reglamento es, a su vez, el recurso fundamental de compromiso entre los usuarios y las autoridades dentro del ámbito de la Ley de Aguas Nacionales.

2.	La zonificación del acuífero para una caracterización de las estrategias acorde a la situación de las distintas áreas geográficas circunscritas.

3.	Las prioridades en términos de ordenamiento, parámetros por medir y criterios de cuantificación de las extracciones.

4.	La definición de estrategias de acción durante períodos de escasez o sequía extrema.

5.	Proponer los criterios para llevar a cabo un banco de derechos a favor del acuífero fundamentado en un ordenamiento y control estadístico de las extracciones, que proteja la prioridad y prelación del agua.

La autoridad y administración en materia de aguas nacionales corresponde al Ejecutivo Federal, quien la ejerce directamente o a través de la CONAGUA. En primer lugar se tiene el concepto del agua como un bien público propiedad de la nación. La CONAGUA debe salvaguardar el interés público en su acción de administración del recurso y asegurar su preservación y manejo sostenible.

Al mismo tiempo la CONAGUA está facultada para asignar o concesionar el recurso a los usuarios conforme al marco jurídico establecido y, eventualmente, por causas de utilidad pública o interés público, extinguir concesiones o asignaciones para la explotación, uso o aprovechamiento de Aguas Nacionales mediante acto emitido por el Ejecutivo Federal. Son declaradas de utilidad pública la protección, mejoramiento, conservación y restauración de las cuencas hidrológicas y acuíferos, así como el restablecimiento del equilibrio hidrológico de las aguas superficiales y subterráneas, incluidas las limitaciones de extracción en zonas reglamentadas, las vedas, las reservas, así como la disposición de agua al suelo y subsuelo, acorde con la normatividad vigente, entre otras. Por su parte, el marco jurídico establece como interés público la atención prioritaria de la problemática hídrica en cuencas y acuíferos, así como el control de la extracción y de la explotación de aguas superficiales y del subsuelo.

Los usuarios legítimos acreditados por medio de sus títulos de concesión o asignación de aguas nacionales utilizan el recurso para la satisfacción de sus demandas tanto para el consumo humano (agua potable) como para fines productivos (agricultura, ganadería, piscicultura, generación de energía, industria, comercio, servicios). El agua se convierte así en un factor de bienestar y producción. En estos términos la economía de la región abastecida por el acuífero y el bienestar de sus habitantes depende de los volúmenes extraídos.

La Ley contempla el desarrollo de los Bancos de Agua. Los Banco de Agua son una instancia de gestión de operaciones reguladas de transmisiones de derechos, conceptualizado como un instrumento coadyuvante de la regulación de las prácticas informales existentes en la materia, en el que se promueva reasignación eficiente del recurso, para con ello impulsar el manejo integral y sustentable del recurso; sin embargo, existen numerosas externalidades que deberán atenderse para potencializar, a través de los Bancos de Agua, un proceso de racionalidad ascendente. Un ejemplo de tales externalidades es la escasa capacidad de supervisión y vigilancia por parte de la autoridad.

En cada ámbito usuario se dan a su vez distintos niveles de productividad y elasticidad en las demandas. Mientras en el caso del uso público-urbano el margen de maniobra para el uso eficiente lo determinan las normas de salud pública (dotaciones mínimas) y las pérdidas físicas, en otros usos como la industria y agricultura es posible intensificar considerablemente el aprovechamiento -por ejemplo-, mediante el reciclaje en plantas industriales o con invernaderos en las empresas agrícolas.

La Ley establece que en situaciones de emergencia, escasez extrema, desequilibrio hidrológico, sobreexplotación, entre otras, debe asignarse prioridad al uso doméstico, y público-urbano. Los demás usos dependen entonces de posibles limitaciones temporales a los derechos de agua, volúmenes concesionados, los factores y costos de manejo o bien de los costos de transmisión derechos

En zonas en donde el agua es escasa, la industria, por lo general, requiere poco volumen de agua por unidad de producción (industria seca) aunque, en algunos casos, se abastece de materia prima producida en el sector agrícola que puede ser un alto consumidor (es el caso de la industria lechera). Debido a la alta productividad del agua, la industria puede destinar inversiones y tecnología para lograr una eficiencia muy elevada en sus procesos industriales.

Por el contrario, la agricultura, en su mayor parte de corte tradicional y orientada a cultivos poco rentables, carece de los recursos necesarios para invertir en una mayor tecnificación. Finalmente, las zonas urbanas y los organismos operadores de los servicios de agua potable y saneamiento, carecen de suficientes recursos para todas las inversiones necesarias, debido a que se mantienen en el círculo perverso de la ineficiencia: servicios deficientes –tarifas y recaudación insuficiente – instalaciones inadecuadas–operación ineficiente.

Delante de este escenario tienen lugar los siguientes fenómenos:

Los usuarios industriales y de servicios cuentan con el capital necesario para la transmisión de derechos de agua del sector agrícola, en tanto que los sistemas de agua potable satisfacen sus demandas ya sea mediante la transmisión de derechos o, cuando sea posible, regularizando aprovechamientos construidos en programas de emergencia. El sector agrícola es, comúnmente, el proveedor de derechos para satisfacer los usos público urbano e industriales. Sin embargo la vigilancia deficiente por parte de la autoridad no permite garantizar que los derechos transferidos del sector agrícola a los otros sectores dejen efectivamente de utilizarse. Adicionalmente, debido a la exención en el pago de derechos y al subsidio de la energía eléctrica, el usuario agrícola extrae volúmenes en exceso de los establecidos en su concesión cuando su actividad le permite lograr una productividad razonable. Es el caso de los productores de alfalfa.

En síntesis el ámbito de los usuarios se rige con el criterio de lograr la máxima productividad al menor costo para la satisfacción de sus demandas en tanto que el ámbito de la autoridad está regido por la ley y la utilidad y el interés público. Es evidente el conflicto que se establece entre los dos ámbitos principales en términos del manejo sustentable del acuífero. También existe un conflicto de intereses entre los diversos usos y usuarios. Este conflicto se polariza principalmente entre los usos productivos y el uso público-urbano que por principio es administrado por organismos públicos que pretenden proporcionar un servicio sin perseguir fines lucrativos. En este sentido el uso público-urbano corresponde más bien con el ámbito del interés público, responsabilidad de la autoridad del agua que actúa en correspondencia con las atribuciones de la autoridad municipal en torno a la prestación de los servicios públicos.

## Objetivos

### Objetivo general

Formular un Plan de Manejo Integrado del Acuífero Huamantla-Libres Oriental-Perote, que adecue el desarrollo sustentable de la región a la disponibilidad del agua, enmarcado en el contexto de la actual política nacional hidráulica.

### Objetivos específicos

- Integrar las características básicas de disponibilidad, uso y aprovechamiento del agua.

- Estimar la demanda actual y futura, para cada uno de los usos

- Construir el modelo de simulación de flujo subterráneo para evaluar diferentes escenarios de manejo del agua.

- Estimar la situación actual de la relación costo-beneficio de la sobreexplotación.

- Determinar la disponibilidad del agua subterránea.

- Con una amplia participación de los involucrados en el manejo del agua, definir y analizar las acciones concretas de reducción de la demanda y de manejo de la disponibilidad.

- Evaluar en términos técnicos, económicos y sociales las diversas opciones de manejo del agua.

- Formular un Plan de Manejo Integrado del Agua, en el área del acuífero Huamantla-Libres Oriental-Perote.

## Estudios previos

Se reconoce que la generación de estudios previos es una herramienta que facilita el diagnóstico respectivo y la consecuente generación de estrategias sustentables para el manejo de las aguas subterráneas en el área de estudio, por ello, IGH ha desarrollado la actividad de recopilación y análisis de información a través de solicitudes específicas y su revisión detallada.

Se reconoce que los distintos esfuerzos realizados con anterioridad presentan niveles de profundidad diversos que han dependido del objetivo principal del estudio, se reconoce entonces, que los estudios iniciales se realizaron a un nivel general, y que al paso de los años, las necesidades de planeación han marcado la pauta para la estructuración de estudio de mayor especificidad.

Los acuíferos de la zona de estudio han sido estudiados cuando menos en dos ocasiones en forma conjunta, es decir, las zonas de Huamantla, Libres Oriental y Perote, estudiados en conjunto para su diagnóstico.

Existe también información piezométrica que data de los últimos años de la década de los sesenta.   Esta información, junto con la información climatológica existente, constituye un banco de datos comparablemente más extenso que el de muchos acuíferos del país, de gran valor para el diagnóstico y la evaluación del acuífero.

Dado que el área de estudio presenta una extensión próxima a los 5 mil kilómetros cuadrados, ésta cuenta con diversas estaciones climatológicas, de las cuales existe un orden de 20 con un registro hidrológico consistente y útil para la caracterización climática por zonas, así como para el cálculo del escurrimiento por medio de métodos indirectos.

Los estudios existentes cuentan con información geofísica, reinterpretaciones y la integración de un modelo conceptual de funcionamiento del acuífero, que constituyen bases muy importantes para el plan de manejo.

Para efectos de generar un panorama de cada estudio, a continuación se presenta una breve síntesis de algunos de los principales estudios realizados con anterioridad.

Mediciones piezométricas en los acuíferos de: Valle de Puebla, estado de Puebla; Alto Atoyac, estado de Tlaxcala; Huamantla-Libres Orienta-Perote, estados de Tlaxcala, Puebla y Veracruz y Tecamachalco, estado de Puebla (2002).

Realizado por Servicios de Ingeniería e Investigación del Medio Ambiente S.C. en al año 2002, presenta las mediciones piezométricas de tres acuíferos entre los cuales se encuentra el que nos compete. De tal forma, únicamente se describe a continuación lo referente al Acuífero Huamantla-Libres Oriental-Perote.

Se realizó la actualización piezométrica en el acuífero de: Huamantla-Libres Oriental-Perote, estados de Puebla, Tlaxcala y Veracruz, en donde se visitaron 137 pozos piloto.

Para esta actualización se tomaron como base los pozos piloto utilizados en los estudios realizados en los años 1997 y 2000; en los pozos en donde actualmente ya no pudo medirse el nivel, se buscó alguna otra obra cercana para sustituir a la primera, en un radio promedio de 2 km.

Se elaboraron configuraciones de profundidad y elevación del nivel estático para octubre del año 2002, así como de evolución  para el periodo noviembre de1997 a octubre del 2002.

La configuración de curvas de igual profundidad del nivel estático, muestra que los valores más bajos se localizan al centro de la zona, cerca de la laguna de Totolcingo, con valores del orden de los 5 m, incrementándose hacia las partes topográficamente más altas, hasta alcanzar en algunos casos los 200 m, cerca de Guadalupe Victoria, al norte de la zona.

La configuración de curvas de igual elevación del nivel estático, muestra que las líneas de flujo confluyen hacia la partes bajas de la zona, como son la laguna de Totolcingo, el pequeño valle al noroeste de Ciudad Serdán y la laguna El Salado; se observa que de esta parte se tiene una alimentación hacia el noreste, donde se ubica la población de Perote.

La configuración de curvas de igual evolución del nivel estático entre noviembre de 1997 y octubre del 2002 muestra abatimientos del orden de los 2 m (0.4 m por año), aunque en algunos sitios alcanza los 3 m (0.6 m por año).

El patrón de recarga y las líneas de flujo en general son muy similares para las configuraciones de 1997 y 2002, las cuales tienen una dirección radial hacia las partes bajas de la laguna de Totolcingo, el valle de Ciudad Serdán y Perote.

Actualización de las mediciones piezométricas de los acuíferos de los valles de: Tecamachalco y cuenca de Oriental, Pue. (2000). Geofísica y Perforaciones del Medio Ambiente S.C.

Cuenca de Oriental.

Primera.- El acuífero de la cuenca está constituido en sus porciones bajas por materiales piroclásticos y lávicos, destacando las áreas lacustres de Tepeyehualco y El Carmen donde están presentes grandes espesores de depósitos aluviales no consolidados, de grano medio a grueso, mientras que en las sierras aledañas aparecen derrames lávicos fracturados, intercalados con los piroclásticos y aluvión, que forman parte del acuífero de interés.

- Detalle de localización de aprovechamientos y nivelación altitudinal

Fuente: Geofísica y Perforaciones del Medio Ambiente S.C (2000)

Segunda.- Las sierras limítrofes son receptoras y transmisoras de la recarga que llega hasta el subsuelo del valle.

Tercera.- Se modificó la ubicación de los aprovechamientos de la red piezométrica, con el fin de obtener una información más generalizada de la zona en cuestión.

Cuarta.- Se considera que el acuífero presenta oscilaciones en los niveles del agua, que dependen del periodo de lluvias, en lapsos de aproximadamente 6 años; ya que en estudios anteriores se describen conos de abatimientos de más de 4 m. En este trabajo, en promedio, los abatimientos son de 0.75 anualmente.

Con las campañas de medición de los niveles del agua subterránea se tiene más control y conocimiento de las fluctuaciones de los mismos en ciertos periodos de tiempo, por lo que es de suma importancia continuar con el monitoreo de los pozos que constituyen la red de mediciones del agua subterránea, además de que se podría evitar un impacto ecológico ambiental negativo.

Quinta.- En general, se forman tres conos de abatimientos en la región: al poniente de la cuenca en estado de Tlaxcala; en la parte suroriental, en la porción poblana, y al noroccidente, también dentro de Puebla. Todo ello, en el periodo 1996-00.

Sexta.- Las profundidades al nivel del agua varían entre menos de 2 y 220 m, observándose que las áreas de los lagos de Totolcingo y de Tepeyehualco presentan los valores más someros, que van de 10 a 0 m.

Séptima.- Probablemente, existan dos salidas del agua subterránea en la cuenca: una, a través de la evaporación en el área lacustre de Totolcingo, y la otra, al sureste, a la altura de los poblados de Cuesta Blanca y de Cd. Serdán hacia la sierra de Soltepec.

Octava.- Se aprecian dos parteaguas hidrodinámicos: el que se encuentra entre las localidades de Libres y El Fuerte de la Unión, al norte de la zona, y el que se ubica entre Guadalupe Victoria y San Antonio Limón, en la porción nororiental de la cuenca.

Como recomendaciones se establece lo siguiente:

Primera.- Incrementar el número de pozos de medición en la red de monitoreo, especialmente en las partes occidental y nor-central donde se alcanzan a diferenciar parteaguas dinámicos, consecuencia de la explotación de las zonas, razón por la cual es elemental definir con una mayor precisión los límites de éstos.

Segunda.- Ampliar el número de mediciones, con el fin de contar con una mayor precisión en la información, dado que los datos piezométricos revelan abatimientos en algunas áreas, las que podrían ser interpretadas como una tendencia descendente regional.

Tercera.- Se hace indispensable nivelar el mayor número de pozos pertenecientes a la red de monitoreo, especialmente hacia los borde de la cuenca, donde existen fuertes variaciones topográficas.

Cuarta.- Considerando que el acuífero no manifiesta indicio alguno de sobreexplotación y que la superficie freática está muy somera en las llanuras lacustres, se puede considerar que el acuífero se encuentra en una etapa de equilibrio.

Actualización hidrogeológica del acuífero de Libres-Oriental, estado de Puebla (2000).

Se realiza una caracterización física de la Cuenca de Libres Oriental con una extensión aproximada de 5,000 km2, teniendo 70% en el estado de Puebla, 20% en el estado de Tlaxcala y 10% en Veracruz. Contiene 21 municipios de forma completa y 10 en forma parcial. Se caracterizó que la temperatura media viaria entre 9 y 16°C con un promedio de 14°C. Por su parte, la precipitación se determino que variaba entre 400 y 1,700 mm, con un promedio de 590 mm. Las mayores lluvias y bajas temperatura se presentan en las partes altas. La evaporación potencial media anual registrada fue en un rango de 800 a 1,900 mm, con un promedio de 1,450 mm.

En términos hidrométricos se determinó que el escurrimiento superficial es transitorio y escaso producto de las condiciones endorreicas de la cuenca. Considerando que en la mayor parte de la cuenca, predominan en el relleno los clásticos de grano medio a grueso, para fines de manejo y simulación se supuso que el acuífero se comporta como de forma libre, pero en aquellas áreas lacustres donde la porción superior del relleno está constituido por depósitos limo-arcillosos, se supone que el acuífero se comporta como semiconfinado. Así también, los valores de transmisividad y del caudal específico de los pozos revelan que se trata de un acuífero de capacidad transmisora media a alta, derivada de la buena permeabilidad y gran espesor de los materiales volcánicos y aluviales que lo constituyen.

Se realizaron actividades de geofísica con 100 sondeos eléctricos verticales determinándose la existencia de 5 unidades geoeléctricas que fueron asociados a: suelo vegetal, arena y pómez; piroclastos con coladas de lava; piroclastos arenosos y piroclastos arcillo-arenosos. En cuanto a la geoquímica, se realizó una campaña de muestreo con lo cual se determinó que el contenido de sólidos disueltos que varió entre menos de 100 a 2,600 ppm, teniendo una concentración creciente de las áreas de montaña hacia las áreas lacustres. La concentración de iones determinó que el agua es “mixta bicarbonatada” y “sulfatada mixta”. No se detectaron concentraciones de metales por arriba de los límites permitidos.

En términos de piezometría, se detectaron actividades de este tipo en los años 1966, 1970, 1980, 1984 y 1996, realizándose otra campaña piezométrica en 1996. Se determinó que en la zona de Huamantla, el nivel estático fue de 20  a más de 200 m, con tendencia creciente de las partes bajas del vale hacia los flancos del volcán La Malinche y la sierra de Tlaxco; en el valle el nivel varió entre 20 y 60 m. En la zona de Buenos Aires – Cuidad Serdán cambió de 30 a más de 140 m, aumentando hacia las estribaciones de las sierras de Citlaltepetl y Soltepec.

En la zona de Totolcingo el nivel se presentó a 20 m principalmente en su periferia, mientras que en su arte central disminuía a 3 m. En la zona de Tepeyahualco fue menor a 5 m en las áreas lacustres aumentando de 40 a 50  en las cercanías a los macizos montañosos.  En la zona de Libres-Oriental la profundidad fue menor a 2 m en su periferia sur aumentando hacia los flancos de las montañas adyacentes y teniendo hasta 80 m hacia la zona de Los Humeros. En la zona de Perote el nivel fue de aproximadamente 10 m en la faja interestatal, y mayor que 100 m en los pozos cercanos a la ciudad del mismo nombre.

Los análisis históricos indicaron que en el intervalo entre 1966 y 1996 se provocaron abatimientos de 1 a 6 m en la zona de Totolcingo; de 1 a 3 en la zona de Libres-Oriental; de 2 a 3 m en la región de Tepeyahualco; de 2 a 4 m en Perote y de 2 a 6 m en la zona de Buenos Aires-Ciudad Serdan.

Reactivación de la red de monitoreo del acuífero de la cuenca de Oriental, que se encuentra en los estados de Puebla, Tlaxcala y Veracruz. (1997) UNITECNIA, SA de CV

Se consignaron los resultados obtenidos en la verificación de campo realizada a 140 puntos visitados en total, conformados por 133 pozos en operación o inactivos (pozo piloto), 4 sitios para la construcción de estaciones piezométricas, un pozo perforado por la paraestatal PEMEX y 2 manantiales. La información se condensó en planos digitalizados (1:50,000) tomando como base información cartográfica de INEGI, generando un mosaico cartográfico que permitió efectuar la interpretación de la configuración de los niveles estáticos.

Se determina que el estudio del nivel estático presenta trabajos desde la década de los 60, en los cuales se concluye la existencia de un número de pozos de aproximadamente 360 que infiere una baja explotación del recurso. La salinidad se determinó como baja por presencia de rocas volcánicas, las cuales resisten en mayor grado el intemperismo hidroquímico. Al igual que en el estudio anterior, la concentración de sales en las aguas subterráneas aumenta desde las partes altas de las estructuras orográficas elevadas  (400 ppm) hacia las zonas de depósito lacustre  como lo es la región de El Carmen y Tepeyahualco (1,000 ppm) donde la concentración de sales se incrementa por evaporación; sin embargo, este estudio sí identifica concentraciones fuera de las permitidas de concentraciones de Boro y “otros elemento químicos disueltos” para las últimas áreas señaladas. También se sostiene que la actividad de explotación a mayor profundidad de aguas subterránea ha resultado en la reducción de mantos acuíferos, afectando la cantidad de manantiales e incremento del nivel estático del agua subterránea. Como fenómeno colateral se menciona la existencia de un hundimiento regional cercano a la ciudad de Libres a consecuencia de obras hidráulicas realizadas con mucha anterioridad. No se tiene certeza de la existencia de otras zonas de hundimiento.

Perforaciones realizadas por PEMEX a un kilometro de profundidad, respaldan los estudio realzados por la entonces GRAVM en 1996, donde aseguraba la existencia de acuíferos volcánicos y calizos; sin embargo, el agua se identifico como sulfurosa artesiana con características similares a las encontradas en la ciudad de Puebla. Así también, se determina que los trabajos realizados en 1996 por el Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (SOAPAP) encontraron la existencia de alrededor de 950 pozos en toda la cuenca, triplicando en 30 años la sobreexplotación del acuífero.

Como conclusiones, se propuso establecer  cuatro pozos piezométricos más; se recomienda continuar con el perfeccionamiento de los estudios realizados; además, se identifica una continuidad perfecta en las configuraciones del nivel estático en toda la cuenca, lo que indica la presencia de un solo acuífero. Por su parte, existe una notoria influencia de pozos nuevos en la zona de Huamantla y Oriental, quienes han incrementado su número y la extracción de agua subterránea.

- Actualización del estudio geohidrológico de los acuíferos del Valle de Puebla, (1997).

Desarrollado por Geotecnología S.A. en 1997, tuvo como objetivo actualizar el conocimiento del uso y disponibilidad de agua subterránea en el valle de Puebla, recomendar opciones de manejo del acuífero para fundamentar técnicamente los proyectos que forman parte del Programa Regional “Angelopolis”, en cuanto al desarrollo, manejo y preservación de los acuíferos del valle de Puebla, y reglamentación de las extracciones del agua de esa fuente subterránea, así como, definir la interconexión de los acuíferos del valle de Puebla con los de la subcuenca del río Zahuapan.

Bajo el auspicio del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Puebla, se estableció que el acuífero superior del valle de Puebla había sido sobreexplotado gradual e intensamente desde los años 70’s con sus consabidas implicaciones ambientales.

- Ubicación del área de estudio para el estudio desarrollado por Geotecnología S.A.

A partir de su esquema metodológico, se concluyó que geohidrologicamente el sistema de acuíferos comprendía un acuífero superior constituido por materiales aluviales y volcánicos recientes, conteniendo agua de buena calidad y que funciona como acuífero libre o freático, descansa sobre arcillas lacustres terciarias de permeabilidad muy baja, por lo que funciona como acuitardo entre el primer acuífero y otro intermedio al que sobreyace, constituido por vulcanitas del Terciario que comprenden a las unidades Ixalco, Caulapan y la llamada formación Balsas. Se caracteriza por contener aguas sulforosas, de mala calidad, y sujetas a presiones mayores que el acuífero superior.

El acuífero intermedio descansa sobre calizas impermeables del Cretácico superior, principalmente la formación Mezcala, y que funcionan como otro confinante de un tercer acuífero, llamado también inferior, constituido en formaciones marinas del Cretácico inferior, caracterizadas por sus agujeros y cavernas de disolución interconectadas. Se concluye que su aprovechamiento represente inversiones elevadas debido a su profundidad además de que contiene agua de mala calidad dada su interdependencia con el acuífero intermedio, esto aún de que se recomienda conocer en mayor detalle la geología estructural para comprender el funcionamiento de los acuíferos. Por lo que respeta al acuífero superior, la presencia de fosas tectónicas sepultadas Iztacihuatl-Malinche y Atlixco-Malinche, determinan franjas donde los pozos son más productivos debido a un mayor espesor y transmisividad del acuífero superior.

Los escurrimientos superficiales más importantes en el valle de Puebla son el río Atoyac y su principal tributario el Zahuapan. Se unen al norte de la ciudad de Puebla, donde los acuíferos de la subcuenca del Zahuapan están íntimamente relacionados con los del valle de Puebla, representando una zona importante de recarga para sus acuíferos.

A parir de una actualización de aprovechamientos, se estimó una extracción del orden de 316 Mm3 anuales, de los cuales la mayor parte se destina para uso público urbano, siguiéndole el uso agrícola  e industrial. En términos piezométricos, se establece que desde 1973 se conoce a ésta con buena precisión. Las zonas de recarga se localizan en las partes altas de la cuencas, ocupadas por la sierra Nevada al occidente y el volcán La Malinche al oriente, alimentaciones comunes al sistema de acuíferos en el valle.

De estas áreas se estableció la existencia de flujos subterráneos que convergen hacia el centro de las partes altas de la planicie del valle de Puebla, donde tienen asiento los poblados de San Miguel Xoxtla y San Francisco Ocatlán, para después tomar un rumbo franco hacia el sur, pasando por Puebla y Cholula. Este esquema general de flujo subterráneo persiste aún no obstante las distorsiones debidas a sobreexplotaciones locales y la generalizada explotación de acuíferos regionales.

En términos de calidad, se estableció que el agua del acuífero superior es buena, a pesar de que algunos índices rebasaban las normas aplicables para agua potable. Su paulatina degradación se debe a varios factores del acuífero intermedio, con más de 2,000 mg/l de STD, hasta 14 mg/l de ácido sulfhídrico, dureza alta, pH por debajo de 7, y entre 535 y 650 mg/l de bióxido de carbono.

Para efectos de modelación matemática la zona de modelación se dividió mediante mallas de paso constante formando celdas cuadradas de 1,000 m por lado para la discretización del medio continuo. La malla constó de 64 columnas y 58 renglones. Una vez calibrado se reprodujo las configuraciones de elevaciones piezométricas para 1973, 1981, y 1996, que al compararlas con las derivadas de los datos históricos se comprobó  su capacidad para reproducir el comportamiento de los acuíferos a través del tiempo, para las capas 1 y 3, representativas del acuífero superior e intermedio. Como apoyo a la calibración, se verificó que el balance hidrológico fuera reproducido por el modelo.

Del análisis de los balances, uno para cada condición, se desprende que la evapotranspiración en el área de balance era todavía muy importante en 1973, pero ha disminuido en buen parte por la sobreexplotación de los acuíferos; sin embargo, todavía era del orden de los 169 Mm3 anuales, pérdidas que se concentran en el área de Xoxotla-San Francisco Ocotlán, donde los niveles freáticos se localizaron a menos de 10 m de profundidad. Otra situación interesante y evidenciada, fue el explosivo aumento del volumen de bombeo entre 1973 y 1996, rebasando por mucho la potencialidad del acuífero superior y haciendo uso del almacenamiento para cubrir el déficit entre la recarga y descarga de los acuíferos, que manifestaron abatimientos piezométricos alarmantes del orden de los 60 m. El déficit para 1996 fue del orden de los 162.2 Mm3 anuales. El modelo también reprodujo condiciones para el acuífero intermedio, y para configuraciones piezométricas para el área de Puebla se mostraron valores superiores de hasta 40 y 50 m con respecto al acuífero libre o superior.

En términos de escenarios futuros, el primero que se analiza corresponde a los efectos esperados en caso de persistir hasta el año 2020 las actuales condiciones de explotación, que no afectan en forma significativa a las actuales, siendo casualmente muy parecidas el valor y la posición de las curvas de ambas configuraciones. Esto se debe a un decremento muy importante del bombeo, motivado por el cierre o abandono de muchos pozos que se secan, agotando el acuífero, y que se ubican en las zonas norte de la ciudad de Puebla y parte del área urbana. Otro factor que ha intervenido en forma relevante para cubrir el déficit entre recarga y explotación es que parte ha sido a costa del concepto de pérdidas por evapotranspiración, que han disminuido notablemente, es decir, se ha reducido la superficie con niveles freáticos someros y se han recuperado una parte de estas pérdidas para su aprovechamiento.

El siguiente escenario correspondió a los efectos que inducían los proyectos de Xoxotla y Barranca Honda, de ejecución inmediata consistente en un bombeo adicional de 300 y 200 l/seg, respectivamente. La predicción del modelo al año 2020 mostró que sus efectos eran mínimos, pues la extracción proyectada se repartía a costa del almacenamiento y por una recuperación importante de pérdidas por evapotranspiración, ya que los pozos proyectados de Xoxotla se ubican precisamente en una superficie que tiene sus niveles freáticos someros, a menos de 10 m de profundidad.

Dado que los estados de Puebla y Tlaxcala han proyectado satisfacer su demanda futura a través del aprovechamiento de aguas superficiales, el modelo también consideró este escenario. La demanda adicional por parte de Tlaxcala fue del 60 Mm3/año y la de Puebla de 8.04 m3/seg al año 2014. Alimentado con estos requerimientos el modelo vaticinó el agotamiento del acuífero superior, en una superficie importante al poniente y norte de la ciudad de Puebla, el ensanchamiento del área limitada bajo la curva con valor 2,100 en la porción sur de la configuración y fuertes abatimientos marcados por la posición que adopta la curva con un valor 2,150. En otras palabras, la sobreexplotación alcanza límites insospechados que el acuífero difícilmente soportaría.

Como conclusiones, se recomendó que para abastecer de agua potable a las poblaciones de Puebla, Cholula y otras localidades, era necesario reducir el ritmo de sobrexplotación de los acuíferos. Se propuso considerar alternativas de reutilización y tratamiento de aguas residuales aunadas a acciones de manejo de cuenca. Así también se propuso reglamentar el uso de aguas subterráneas y completar un inventario de manantiales y aprovechamientos con descargas menores a tres pulgadas, censo de aprovechamientos superficiales y la implantación de un programa de observaciones piezométricas.

- Estudio geológico estructural en la cuenca de Oriental, estados de Puebla, Tlaxcala y Veracruz (1996)

Realizado por Federico Mooser en 1996 tuvo como objetivo establecer las bases geológico-estructurales de la cuenca para una definición más acertada de dónde extraer agua para la ciudad de Puebla, además de formular un modelo hidrogeológico más acertado para la cuenca en cuestión.

A partir del mapa geohidrológico generado, se identifican los siguientes elementos hidrogeológicos.

- Un Acuicludo superior, el cual consiste en arcillas lacustres limosas e impermeables de Totolcingo-El Salado, las cuales son de poco espesor, unos 5 m aproximadamente en lo máximo al centro de las lagunas.

- Un Acuífero superior que reúne planicies aluviales y sierras volcánicas. Se incluye en el los lahares del volcán La Malinche en su fase inicial. El espesor de los depósitos aluviales es de unos 200 m en la fosa Malinche-Pico de Orizaba, en la fosa Aljojuca es de unos 150 m.

- Un Acuicludo medio formado por las arcillas lacustres del Plioceno con espesores que alcanzan los 200 m al norte de Huamantla, pero parecen desaparecer más al este, en el centro de la cuenca.

- Un Acuífero medio que consta de vulcanitas del Plioceno inferior y las del Mioceno. Alcanzan espesores de 100 a 300 m en las sierras del área de Valsequillo y Taxco. En el centro de la Cuenca de Oriental son de poco espesor, midiendo en promedio de 30 a 60 m. Debido al intenso tectonismo no puede formar cuerpos individuales de grandes extensiones.

- Un Acuicludo inferior compuesto de calizas, margas y lutitas del Cretácico superior. Alcanza su máximo desarrollo de 1,500 m y más en el sinclinorio que separa al Orógeno Laramídico Oaxaqueño del Orógeno Laramídico de la Sierra Madre Oriental.

- Un Acuífero profundo formado principalmente por las porciones arrecifales de las calizas puras del cretácico inferior con espesores de uno 1,000 m.

Al definir primero la estructura del “basamento” Mesozoico quedo establecida un área que se definió como Sinclinorio; en ella prevalecen sedimentos marinos del Cretácico superior. Están intensamente plegados, forman un substrato prácticamente impermeable que descansa bajo aluviones y vulcanitas suprayacentes.

Al establecerse además, la estructura tectónica en fosas y pilares que rige a las vulcanitas y aluviones del Cenozoico (Plio-Cuaternario) quedaron definidas fosas preferentes para la explotación de agua contenida en el acuífero superior, que es el más abundante y de más fácil captación. Entre estas fosas destaca una grande que corre al ESE, definida como fosa Malinche-Pico de Orizaba; está acusa los máximos hundimientos y por ello el máximo volumen de lavas y sedimentos. Coincide esta fosa con el Sinclinorio de rocas marinas impermeables descrito anteriormente. Gracias a esta condiciona natural fortuita puede suponerse que una explotación  hidrológica de esta fosas no induce la subida de aguas profundas de mala calidad, fenómeno adverso que ya se conoce en el acuífero debajo de la ciudad de Puebla.

Además, queda también claro, con base en la división en fosas plio-pleistocénicas que corren al NNE, que aquella de Aljojuca resulta ser un tanque tectónico con características hidrológicas atractivas para su explotación por pozos. Su posición a lo largo del pie de la sierra del Pico de Orizaba-Cofre de Perote garantiza una recarga continua con aguas pluviales año con año. Aunque esta fosa se extienda por encima de distintas formaciones cretácicas plegadas, algunas posiblemente aportadoras de aguas profundas de mala calidad, se cree que restringiendo la explotación a profundidades a más de 100 m no se produce el fenómeno de la ciudad de Puebla, o sea la invasión de aguas profundas de mala calidad.

En lo que se refiere al resto de la cuenca de Oriental, se recomienda evitar toda explotación sistemática importante en las partes centrales de su planicie, por prevalecer aquí condiciones tectónicas y estratigráficas adversas, las cuales facilitan la mezcla de aguas superficiales buenas con aguas profundas de mala calidad.

- Estudio de las fuente de abastecimiento para el suministro de agua potable para el Programa de Desarrollo Regional Angelópolis. Grupo de Ingeniería en Consultoría y Obras (1996)

Se describió al acuífero de la Cuenca de Oriental que está constituido por rocas volcánicas y depósitos aluviales; se determinó una extensión superficial del orden de 3,000 km2, y se extiende en el subsuelo de la mayor parte de la porción plana de la misma. Las sierras limítrofes son receptoras de recarga, transmiten el agua infiltrada hacia el acuífero y, algunas de ellas, forman parte del mismo.

Se establecieron 901 captaciones que extraen del subsuelo de la cuenca unos 150 Mm3/año: 103 en el estado de Puebla, 44 en el de Tlaxcala y 3 en el de Veracruz. El 80 % de este volumen se destina al riego de 22,250 ha; el 16 %, al uso público urbano; 2%, al uso industrial en desarrollos emplazados en Huamantla, Lara Grajales y Perote, y 2% a usos pecuario y doméstico en el medio rural.

La recarga media aprovechable del acuífero es de unos 210 Mm3/año, como mínimo, en las condiciones actuales de renovación. La recarga anual puede presentar variaciones significativas con respecto a su valor medio, dependiendo de las características y distribución de la precipitación pluvial; pero, debido al efecto regulador del gigantesco almacenamiento subterráneo, esto no se traduce en fluctuaciones importantes de los niveles del agua subterránea. Probablemente, la precipitación pluvial y la recarga del acuífero eran mayores hace algunas décadas, lo cual se reflejaba en lagos de extensión mucho mayor.

El incremento del bombeo ha inducido un aumento gradual de la recarga en las áreas lacustres, que en su condición natural no eran receptoras de recarga porque ahí la superficie freática afloraba. Asimismo, hay una recirculación parcial del agua destinada a la agricultura, asociada con la infiltración de excedentes de riego, que puede ser disminuida si se aumenta la eficiencia en el uso agrícola.

La evolución histórica de los niveles del agua subterránea demuestra que no hay una sobreexplotación regional: los datos piezométricos revelan abatimientos de reducida magnitud en algunas áreas, como efectos  transitorios provocados por el incremento del bombeo o por variaciones de la recarga anual, pero no una tendencia descendente regional.

Unos 60 Mm3/año siguen escapando del acuífero por evaporación en la zona de Totolcingo, cuya intercepción mediante pozos es factible. Adicionalmente, volúmenes de agua no cuantificados escapan subterráneamente de la cuenca y de las calizas kársticas que subyacen al relleno acuífero, pero su intercepción mediante pozos es incierta.

La calidad natural del agua subterránea es apta para todos los usos en casi toda la cuenca; aunque en las porciones bajas de las áreas lacustres, su salinidad, dureza y algunos elementos químicos (boro, flúor, manganeso y fierro total) rebasan localmente las normas respectivas.

El acuífero es muy vulnerable a la contaminación en las llanuras lacustres, por la reducida profundidad a la superficie freática y a pesar de la baja capacidad de infiltración de los depósitos lacustres; de hecho, hay indicios de contaminación biológica de su tramo superior, provocada por la falta de saneamiento básico adecuado. En el resto de la cuenca, su vulnerabilidad es menor, especialmente en la zona Buenos Aires-Serdán.

Puede incrementarse la extracción de agua subterránea en unos 90 Mm3/año, con la siguiente distribución tentativa por entidad: 65 en Puebla, 20 en Tlaxcala y 5 en Veracruz. En cada una de ellas, los nuevos pozos serán ubicados tomando en cuenta la distribución de las demandas, las áreas más favorables para el emplazamiento de pozos y los resultados de la simulación de opciones de manejo del acuífero.

Tal incremento de la extracción provocaría: abatimientos temporales de los niveles del agua subterránea en las áreas de influencia de los nuevos pozos; eliminación de la descarga por evaporación, con la consiguiente desaparición de los lagos y de los humedales adyacentes; incremento de la recarga en las áreas lacustres; disminución del caudal y eventual agotamiento del manantial de Totolcingo y de captaciones muy someras, principalmente norias; recuperación de terrenos actualmente inundados o inundables, que podrían ser habilitados para algún uso productivo del suelo, y un impacto ecológico a definir mediante una evaluación de impacto ambiental.  Estos efectos son inevitables si se quiere impulsar el desarrollo de la cuenca.

La gran reserva almacenada del acuífero y la reducida profundidad a la superficie freática en extensas porciones del mismo, permiten considerar la posibilidad de alternativas de manejo que incluyan una sobreexplotación temporal controlada, a condición de que ésta se suprima oportunamente y que se tomen previsiones para resarcir los efectos perjudiciales consiguientes.

Es recomendable establecer una red de medición de niveles y calidad del agua, compuesta por pozos existentes seleccionados y algunos construidos e instrumentados para tal fin, con objeto de disponer de datos confiables y oportunos acerca del comportamiento natural del acuífero y de los efectos provocados por los nuevos desarrollos, como base para evaluar y adecuar el manejo del acuífero.

- Sinopsis Geohidrológica del estado de Puebla, SARH (CNA) Subdirección General de Administración del Agua. Gerencia de Aguas Subterráneas (1992)

La obra describe las condiciones geohidrológicas que prevalecen en la entidad, agrupando la información generada por distintas dependencias y dando continuidad al Atlas Geohidrológico elaborado en 1978 por la entonces Secretaría de Recursos Hidráulicos.

Dado que es una sinopsis a nivel estatal, en la publicación se establece que Puebla tiene una disponibilidad media anual de agua de 12,449 Mm3/año, cuya distribución era la siguiente: 1,345 Mm3/año de fuentes subterráneas (rendimiento permanente de acuíferos) y 11,104 Mm3/año en fuentes superficiales (escurrimiento medio anual). De los acuíferos se estableció una captación de alrededor de 1,334 Mm3/año con una aprovechamiento mayor por el sector agrícola.

Siendo el río Nexapa y Atoyac las corrientes superficiales más importantes, presentaban un escurrimiento medio anual de 458 Mm3, siendo el 90% de este volumen generado por la precipitación pluvial y un 10% proveniente del estado de Tlaxcala. El mayor usuario consuntivo fue el agrícola en años con precipitación promedio, mientras que en aquellos con escurrimientos excedentes, éstos escapan hacia Veracruz, Guerrero y Oaxaca.

El balance hidrológico del estado se estableció como positivo, con una disponibilidad de 11 Mm3/año, además del volumen de agua en algunos acuíferos hasta el momento poco estudiados. Sin embargo, se establece que existen zonas con notoria sobreexplotación donde aprovechamientos de volúmenes de agua considerados como reserva no renovable con un impacto en lo ambiental y económico, dado que el abatimiento progresivo de los niveles de agua inutilizan gran número de pozos, disminuye el caudal y rendimiento, e incrementa los costos de operación por concepto de bombeo.

Se identifica que la escases es una limitante para el desarrollo de la entidad y de que la disponibilidad excedente apenas es suficiente para satisfacer las demandas proyectadas en el futuro; aun cuando se determina que es posible el aprovechamiento de algunas reservas dispersas en la entidad, se reconoce que el ritmo de demandas no es sostenible.

Se reconoce que al igual que algunas zonas como la de Tecamachalco y Tehuacán, la región de la cuenca de Oriental representa la posibilidad de localizar acuíferos volcánicos y calizos a granes profundidades, lo que se considera como opción viable para su explotación sin afectar los subyacentes, siempre y cuando represente una fuerte viabilidad económica.

Dada la imperiosa necesidad de preservar las fuentes de agua en la entidad, se recomendó aplicar criterios de manejo y reglamentación, dentro del marco de ordenamientos conforme a una serie de lineamentos como: el conocimiento profundo en aspectos técnicos de las fuentes subterráneas; adecuar el manejo de fuentes subterráneas desde el punto ambiental, social y económico; aplicación de medidas correctivas tendientes a preservar acuíferos sobreexplotados, creación de reservas de aguas subterráneas; propiciar la transferencia e intercambio de derechos, y la posibilidad de aprovechamientos en las tres regiones anteriormente mencionadas.

También se establece que el estudio de los acuíferos poblanos se presenta desde los años 60’s, época desde la cual la entonces CHCVM pretendía abastecer a la ciudad de México con agua subterránea de cuenca de Oriental, que representa la unidad geohidrológica de mayor extensión compartida por Tlaxcala, Puebla y Veracruz (7,600 km2). Su conformación se describió como una conformación de materiales aluviales, depósitos lacustres, piroclásticos y derrames lávicos volcánicos fracturados, predominando los sedimentos en las partes bajas de la cuenca, y las rocas volcánicas en el resto de la cuenca. Su espesor aproximado se determinó en unos 300 m presentando dos secciones de mayor permeabilidad, separadas por horizontes poco permeables. En la parte sur de la cuenca, la parte inferior del acuífero está formada por calizas arrecifales de la Formación Orizaba, que afloran en la sierra de Soltepec. Rocas ígneas extrusivas y sedimentarias marinas, de baja permeabilidad, limitan a los acuíferos lateral e inferiormente.

Las principales fuentes de recarga se consideraron a la precipitación y corrientes superficiales, siendo las regiones de mayor importancia para esta parte del ciclo hidrológico los flancos de los cerros La Malinche de las sierras Nevada, Citlaltepetl, Tlaxco y Soltepec. Las mayores descargas para las áreas lacustres de Tepeyahualco, y El Carmen, dentro de la cuenca de Oriental, se consideraron como producto de la evapotranspiración, donde los niveles freáticos oscilaban a poca profundidad. Cuerpos de agua como los lagos volcánicos axalapascos (Alchichica, Aljojuca, Tecuitlapa, La Preciosa y Quechulac) también existen descargas por evapotranspiración, además de que todavía aflora en ellos la superficie freática regional.

Se establece que en la década de los 60’s, se inicia la observación de niveles de agua subterránea, estableciéndose que en la cuenca de Oriental fluye de las montañas circundantes hacia las depresiones lacustres de El Carmen y Tepeyahualco, apreciándose la alimentación procedente de la sierra de Citlaptepec y del cerro La Malinche, observándose una disminución de la descarga del líquido en los lagos antes mencionados los cuales han disminuido su extensión y en condiciones severas se han secado totalmente. En el borde sur de la cuenca, la configuración muestra una descarga subterránea hacia la zona Palmar de Bravo, a través de las calizas permeables de la sierra de Soltepec. Para la fecha de publicación se determinó un ritmo de abatimiento de 0.5 m/año en la cuenca de Oriental.

En la cuenca de Oriental, la concentración salina en el agua del subsuelo aumenta de las sierras circundantes hacia las depresiones centrales, y es menos que 400 ppm, excepto en las áreas lacustres de El Carmen y Tepeyahualco, donde alcanza valores de hasta 1,000 ppm, a causa de la presencia de depósitos salnos producto de la evaporación. Se establece que en las mismas áreas, existe presencia de Boro y otros elementos químicos disueltos, en concentraciones superiores a lo establecido en las normas respectivas.

En términos de balance hidrológico, en la cuenca de Oriental, la extracción permanente de un volumen de agua equivalente a la recarga media anual de sus acuíferos, provocaría a desaparición de las lagunas de El Carmen y Tepeyahualco durante los periodos de estiaje, con repercusiones ecológicas negativas.

En términos de proyectos futuros se determinó un aumento en la demanda para uso industrial dentro de la cuenca de Oriental, sin embargo, su proporción no fue determinada. Por su parte, en la década de los 80’s se formuló el Proyecto Moctezuma para importar agua de 60 a 120 Mm3/año (2 a 4 m3/seg) a la ciudad de Puebla, desde la porción suroccidental de la cuenca de Oriental, a través de un acueducto de 50 km de longitud. Los estudios geohidrológicos realizados demostraron, que en el mejor de los casos, sólo podrían captarse unos 2 m3/seg de esa porción de la cuenca, por lo que el proyecto solo sería viable a costa del desarrollo de la propia cuenca y, por lo mismo, afrontaría una fuerte competencia con el sector agrícola.

- Trabajos de piezometría y nivelación de brocales de pozos en los estados de Tlaxcala, Puebla y Aguascalientes (1990)

Desarrollado en 1990 por Técnicos Asesores y Constructores S.A. de C.V. el estudio tuvo como objetivo desarrollar los trabajos de piezometría y nivelación en los tres estados de interés, sin embargo, para efectos de resumir los resultados y conclusiones, solo se describe lo correspondiente a los estados de Tlaxcala y Puebla.

En lo que respecta al área de Huamantla en el estado de Tlaxcala, se corroboró que el flujo subterráneo ocurre de manera general en dirección NW-SE localizándose la zona de recarga principal al norte de la población de Huamantla con un gradiente hidráulico de 4 x 10-3. Otras zonas de recarga por flujo subterráneo proviene de la porción norte, en inmediaciones de Altzayanca de Hidalgo y del flanco oriental del cerro La Malinche con gradiente hidráulico de 13.3 x 10-3 en ambos lugares, convergiendo hacia la zona en donde se localiza los poblados de Santa María Ixtiyucan, Rafael Lara Grajales y San José Chiapa, dentro del estado de Puebla.

En la zona de Huamantla, la profundidad del nivel estático varía de 5 a 110 m, detectándose las máximas profundidades en la porción norte-central a inmediaciones de Ignacio Allende y hacia el suroeste a inmediaciones de San Juan Ixtenco, mientras que la misma profundidad se registró al este del estado a la altura de El Carmen Tequesquitla y Oriental. En la parte central del valle la profundidad promedio varía de 30 a 40 m decreciendo hacia áreas de valores mínimos (5 m) e incrementándose hacia las zonas de valores máximos (110 m).

Para la misma región de Huamantla, la evolución del nivel estático para el periodo de octubre de 1985 a junio de 1990 indica que el máximo abatimiento representado por la curva equipotencial de (-3 m) se observa en el flanco noreste del cerro La Malinche a inmediaciones de la localidad Cuauhtémoc y Huamantla de Juárez, mientras que el mínimo abatimiento (-1 m) se presenta en casi todo el resto del área. La evolución máxima positiva alcanzada es de +2, observándose este equipotencial al noreste de Huamantla de Juárez en una curva cerrada, entre Huamantla y San Juan Ixtenco, así como al sur de Altzayanca. En cuanto a la evolución del nivel estático en un periodo corto (comprendido entre junio de 1990 y febrero de 1991) muestra un máximo abatimiento representado por la equipotencial (-1 m) al sur de Altzayanca, y a inmediaciones de la comunidad de San Cristóbal, mientras que la máxima evolución positiva representada por la equipotencial +1.5 m se observa hacia el flanco oriental del cerro La Malinche, entre Huamantla y el poblado de San Juan Ixtenco.

Como recomendaciones para la zona de Huamantla, se recomienda la verificación geológica superficial para definir la posible existencia de dos acuíferos en diferentes medio litológicos, así como la realización de sondeos geofísicos de resistividad (SEV) para definir los espesores de las diferentes unidades, y por consecuencia, la geometría del subsuelo. También se recomienda la realización de pruebas de bombeo para determinar las características hidrodinámicas del acuífero.

En lo que respecta a la cuenca de Oriental en el estado de Puebla, el flujo subterráneo proviene de la región de Huamantla en el estado de Tlaxcala, así como del flanco oriental del cerro La Malinche, ocurriendo hacia la zona central de la cuenca y presentando un gradiente hidráulico de 16.6 x 10-3. A inmediaciones de las poblaciones San Nicolás Buenos Aires y Aljojuca, se observan las equipotenciales cuyo valor es de 2,350 msnm, delimitando hacia su flanco oriental la elevación topográfica conocida como cerro El Brujo. Las profundidades varían desde los 2 a 100 m, detectándose el máximo valor hacia los límites con el Tlaxcala, inmediaciones de Cuapiaxtla, así como al sur de la zona entre Aljojuca y Paso Puente de Santa Ana. La mínima profundidad (2 m) se detectó al norte de San Salvador El Seco, incrementándose gradualmente hacia el sureste hasta alcanzar los 100 m.

La evolución del nivel estático para el periodo corto, comprendido entre junio de 1990 y febrero de 1991, muestra un abatimiento máximo  (-1 m) así como una recuperación máxima cuyo valor es de +1 m. A partir de esta última, localizada hacia el flanco del cerro La Malinche, la evolución decrece en dirección hacia la porción central del área de estudio, así como al norte de la comunidad de Cuapiaxtla, presentado por la equipotencial cuyo valor es de -0.5 m.

Para la zona de Oriental, se recomienda un censo de aprovechamientos seleccionando algunos como pozos piloto, y al igual que para la zona de Huamantla, se recomienda verificar la geología superficial y continuar con actividades de hidrometría.

- Actividades de carácter geohidrológico complementario en el valle de Puebla y cuenca de Oriental en el estado de Puebla. SARH. Subsecretaria de Infraestructura Hidráulica, Dirección General de Control de Ríos e Ingeniería de Seguridad Hidráulica  (1985)

Realizado en 1985 por Investigaciones Técnicas del Subsuelo S.A., tuvo como objetivos: complementar el conocimiento de las características hidráulicas del acuífero valle de Puebla, definir la geometría del acuífero del valle de Oriental, y definir el funcionamiento hidráulico del acuífero de valle de Oriental.

En lo relativo a la caracterización del substrato de la cuenca de Oriental, el basamento está formado por rocas sedimentarias de tipo calcáreo, con fuertes anticlinales a veces recumbentes de dirección NO-SE. Dichas rocas fueron cubiertas posteriormente por depósitos aluviales antiguos terciarios o principios del Cuaternario, y por piroclastos, rocas basálticas y materiales asociados del Cuaternario Reciente. La prospección geofísica permitió detectar en diversos puntos calizas basales de tipo impermeable de la Formación Maltrata, identificada por sus afloramientos. Se diferencia además de forma clara, los depósitos aluviales antiguos, poco permeables, de los piroclastos recientes del Cuaternario superior, asociados con coladas basálticas o basáltico-andesítica, conjunto generalmente con buenos acuíferos.

En lo relacionado a la hidrogeoquímica, el estudio corroboró lo obtenido en 1984 por la CAVM, considerando al agua como de buena calidad, aun cuando los valores obtenidos en 1966 mostraban resultados negativos. Lo anterior se interpretó a que en el estudio de 1966 se muestreó agua de poca profundidad presumiblemente ya contaminada, además, de los resultados obtenidos entre 1966 y 1985, solamente los primeros metros superficiales siguen integrados por agua de mala calidad (evaporitas).

En términos piezométricos, se interpretaron las isolíneas entre los años 1966 y 1984, pasando por 1970 y 1980. Los resultados indica que el esquema general de equipotenciales no ha cambiado durante este periodo de tiempo, definiéndose perfectamente las zonas de recarga (área perimetral en donde se localizan las sierras) así como los flujos subterráneos convergentes hacia las planicies en donde se localizan las lagunas de Totolcingo (El Carmen)-Tepeyahualco. Se confirma la existencia de dos únicas salidas del flujo de aguas subterráneas, como se indica en el informe de la CHCVM realizado en 1967, sierra de Soltepec y Perote.

Se desprende la posibilidad de la existencia de un parteaguas hidrodinámico entre la población de Oriental y el Cerro Pinto, originado por la depositación de materiales de relleno con baja permeabilidad, haciendo pensar que el funcionamiento de dos subcuencas geohdrológicas que, ante una explotación como la que se contemplaba, pudieran funcionar hasta cierto punto de forma independiente. Los resultados de transmisibilidad en la cuenca de Oriental es entre 3.05 x 10-3 y 6.60 x 10-2 m2/seg. Las pruebas de bombeo indican altas permeabilidades en materiales de relleno reciente, así como bajas permeabilidades en materiales de relleno antiguo.

La revisión de las estimaciones acerca de la potencialidad del recurso de agua subterránea, también corrobora a cifra de 17 m3/seg, aunque los volúmenes susceptibles de aprovecharse sean menores, pues resulta utópico evitar por completo las salidas subterráneas, así como a evapotranspiración de áreas lacustres.

Finalmente, se recomendó la reglamentación de los aprovechamientos subterráneos para el control de extracciones en cuanto a proteger al acuífero de proyectos de abastecimiento de agua potable a la ciudad de México, Puebla y otras localidades. También, se plantea la posibilidad de construir pozos de absorción (recarga artificial) en las lagunas de Totolcingo (El Carmen) y Tepeyahualco (El Salado).

- Estudio geohidrológico de la cuenca de Oriental, Puebla (1985)

Realizado en 1984 por la Subdirección de Gehidrología perteneciente a la Subsecretaria de Infraestructura Hidráulica de la entonces SARH, tuvo por objetivo ampliar el conocimiento de acuífero en cuanto a magnitud y distribución del volumen aprovechable de agua subterránea, lo que aportaría información básica para los suministros de agua en bloque, en cuanto a la capacidad, emplazamiento y características de la captación, además, se pretendió conocer la calidad química del agua subterránea y la variación de su composición a lo largo del su recorrido, prestando especial atención a su calidad para abastecimiento de agua potable.

El área de estudio fue la cuenca de Oriental localizada en la parte central del estado de Puebla y presentando una superficie aproximada de 3,000 km2. Se limitó al norte por las sierras de Los Humeros y Tlaxco, al sur por la sierra de Soltepec, al oriente por la Sierra Madre Oriental y Cofre de Perote, y al occidente por el Volcán La Malinche.

Los antecedentes que se registran en dicho estudio se establecen desde 1950 y 1954, dado que la entonces SRH, tuvo el propósito de proporcionar agua al Distrito de Riego Núm. 30 “Valsequillo”, en 1962 la CFE pretendió generar electricidad en Apulco, Puebla, y en 1960, la llamada CHCVM trató de exportar agua a la ciudad de México.

Se establece que el Gobierno del Estado (de Puebla) a partir de estudio previos que indican una disponibilidad de agua subterránea de 17m3/seg, perforó 50 pozos en la porción sur occidental de la cuenca, con los que se pretendió extraer 4 m3/seg para satisfacer la demanda de agua potable a la capital estatal al año 2000. Así también, se establece que el Departamento del Distrito Federal, planeó extraer un gasto del orden de 7m3/ seg para satisfacer las demandas no cubiertas por el  sistema Cutzamala. También se establece la existencias de volúmenes de agua que en futuro serían demandados por complejos industriales y unidades agropecuarias, aún cuando el problema de calidad de agua (exceso de sales) era un problema en la calidad del recurso.

- Distribución en porcentaje del volumen de extracción de agua subterránea

El trabajo concluye que los estados de Puebla, Tlaxcala y Veracruz extraen 71.24 Mm3/año, 43.42 Mm3/año y 8.76 Mm3/año, lo que representaba el 57.7, 35.21 y 7.09%, respectivamente. Las principales fuentes de recarga son la sierra de Tlaxco, la Sierra Madre Oriental y el volcán La Malinche, además de los cerros Las Derrumbadas y El Pinto, localizados en la parte central de la cuenca. Las descargas del acuífero se identificaron en la laguna El Carmen, Tepeyahualco, y los axalpasco Quechulac, La Preciosa y Alchichica. Solo una mínima descarga se presentaba como flujo horizontal hacia el valle de Acatzingo.

Parte de las descargas por evaporación de la Laguna del Carmen proveniente de la porción poniente de la subcuenca de Huamantla se piensa que corresponde al caudal que circula a mayor profundidad por un estrato más permeable que el caudal que se registra con los pozos cortos existentes en una faja que atraviesa el valle localizado al poniente de San José Chiapa, a la altura del poblado Aquiles Serdán las que captan un estrato de baja permeabilidad.

La salinidad del agua subterránea se consideró como buena a excepción de la zona localizada en las proximidades de la Laguna Tepeyahualco y los axalapascos Alchichica, Quechulac y La Preciosa.

En la porción centro occidente de la subcuenca de Huamantla, se determinó una disponibilidad de 50 Mm3 / año, y en la porción centro-oriente de un orden de 80 Mm3/año; más sin embargo se consideraron como valores sobredimensionados debido a que el periodo de balance coincidió con épocas de máxima precipitación. A parir de lo anterior, se estableció que la disponibilidad de agua subterránea no era suficiente para satisfacer las demandas proyectadas por el Gobierno del estado de Puebla y la Comisión de Aguas del Valle de México.

Se estableció que si el Gobierno del estado de Puebla realizaba su proyecto de extraer 4 m3/ seg, por la distribución de las captaciones tan cercanas entre si y por su localización en planta, afectaría la descarga subterránea hacia el valle de Atencingo y provocaría el abatimiento del nivel estático. Así también, si la Comisión de Aguas del Valle de México hubiese instalado su batería de pozos para extraer 2.5 m3/seg, hubiera provocado abatimientos leves al acuífero por extraer más de la disponibilidad existente, sin embargo, probablemente no hubiera afectado las descargas subterráneas hacia el valle de Acatzingo, Pue.

Finalmente, se recomendó perforar pozos profundos de estudio en el área comprendida entre los poblados Rafael Lara Grajales, Aquiles Serdán y San Lorenzo Cuapiaxtla, con el propósito de comprender la hipótesis de que el principal flujo subterráneo circula a mayor profundidad por existir en la parte superior de origen volcánico de baja permeabilidad. Además, se recomendó para la subcuenca Huamantla, incrementar la extracción en 35 Mm3 / año dentro de la zona comprendida entre los poblados Aquiles Serdán, San Lorenzo Cuapiaxtla, hasta la porción central del área máxima de inundación de la Laguna del Carmen. Para la porción centro-oriente se recomendó incrementar la extracción en 65 Mm3/ año. A las subcuencas de Libres y Guadalupe Victoria se recomendó incrementar las extracción como primera etapa hasta que se afinar el balance en 90 Mm3/año.

- Incremento de volúmenes de extracción anual en las subcuencas de Huamantla, Tlax. y Libres, Pue.

- Estudio geohidrológico de Los Humeros-Las Derrumbadas, estados de Puebla y Veracruz (1984)

Para conocer el funcionamiento de recarga y descarga del sistema hidrotermal del campo geotérmico de Los Humeros y del posible sistema hidrotermal de Las Derrumbadas, así como su relación hidráulica con los acuíferos de la región, se efectuaron tres estudios: uno hidrológico superficial, otro hidrológico subterráneo y uno más de hidrogeología.

El estudio hidrológico superficial consistió en efectuar un balance hidrológico, procesando datos de precipitación pluvial, escurrimientos, temperatura y evaporación, con el fin de conocer la recarga vertical (infiltración). Para ello se trazo el parteaguas del área de estudio, donde se observó que la caldera de Los Humeros se ubica en la parte norte de la cuenca cerrada de Libres-Oriental, y además es límite de las subcuencas de los ríos Nautla y Tecolutla. También se ve que dentro de la caldera hay cuatro cuencas endorreicas, siendo una de ellas, la cuenca de Los Humeros, en donde se localiza el campo geotérmico.

- Ubicación de la zona de interés en el presente estudio describo

Para conocer la distribución de la precipitación pluvial en el tiempo y el espacio se analizaron datos de 44 estaciones climatológicas en un periodo de 15 años. A cada estación se le calculó la precipitación media anual; con estos valores se trazaron curvas de igual precipitación, obteniéndose los volúmenes llovidos sobre la superficie de la cuenca. Con los datos de volúmenes de escurrimiento de lluvia y de evapotranspiración, se obtuvieron las infiltraciones  de cada una de ellas. Para el caso de la cuenca Los Humeros, la infiltración equivale a 600 litros por segundo.

Con el objeto de reconocer las recargas laterales, provenientes de los flujos horizontales de áreas vecinas y descargas del sistema hidrotermal de Los Humeros, así como su relación con los acuíferos someros, se realizó un estudio de hidrología subterránea, apoyado en niveles piezométricos de pozos geotérmicos y niveles estáticos de pozos y norias. Con estos valores se trazaron redes de flujo, las que muestran áreas de recarga y descarga y dirección del flujo para el acuífero somero.

En base a  estudios petrográficos y datos de producción de pozos geotérmicos se concluyo que el sistema hidrotermal actualmente conocido como Los Humeros está alojado en un acuífero termal semi-confinado, constituido por andesitas y horizontes piroclásticos.  La formación confinante es la Ignimbrita Xáltipan de características impermeables. La recarga vertical ocurre principalmente por la precipitación pluvial que se infiltra básicamente a través de los planos de fallas y fracturas que existen en  los tres colapsos de la Caldera de Los Humeros.

Las recargas laterales regionales parecen muy escasas ya que los afloramientos de la unidad andesítica son de pequeña magnitud; en el supuesto caso de que actuaran como áreas de recarga, la misma conformación de la caldera hace que sus flancos drenen por gravedad hacia partes bajas.

- Relación de zona de estudio respecto a límites de la cuenca Oriental

Las descargas laterales del sistema hidrotermal no han sido detectadas superficialmente, infiriéndose que posiblemente se infiltren a las rocas subyacentes por medio de planos de falla.

Con los niveles piezométricos de los pozos geotérmicos H-4, h-1 y h-2 y sus respectivas cotas de brocal se obtuvieron las elevaciones del nivel piezométrico; estas indican de una manera general que el flujo del sistema hidrotermal puede ser de  N-S; no se pude ser más preciso, ya que la información es mínima y los tres pozos están en línea semi-recta.

En la región de estudio se identificaron dos acuíferos someros contenidos en sedimentos granulares. Uno se localiza en los alrededores de la mitad septentrional del borde externo de la Caldera de Los Humeros y está constituido por horizontes de pómez y arenas pumicíticas, con espesor máximo de 100 m. Su recarga ocurre por infiltración pluvial sobre su superficie, y la descarga por manantiales y norias. El segundo acuífero está localizado en la Cuenca Libres-Oriental. Su recarga vertical ocurre por la infiltración en los basaltos, escorias, arenas, pumicitas, tobas y aluvión, formaciones con alta capacidad de infiltración; esa recarga ocurre principalmente a lo largo de la Sierra Cofre de Perote-Pico de Orizaba, a porción media de la Caldera Los Humeros, la Sierra de Tlaxco y los lajares de Las Derrumbadas. Para toda el área de estudio, incluyendo las cuencas y subcuencas definidas, se obtuvo una infiltración del orden de 12 m3/seg.

- Curvas de igual nivel de elación estático (1967)

En la misma área, de acuerdo con la red de flujo, se tiene que la dirección del flujo subterráneo es de W a E entre Cuyuaco y Oriental, y de SE a NW entre Guadalupe Victoria y Perote. Ambas direcciones confluyen entre Totalco y Perote para seguir una dirección NE, y este flujo corresponde a la descarga subterránea que posteriormente aflora a través de manantiales que dan origen a ríos como el Altotonga, Las Minas, Alsaseca, cuyo escurrimiento medido por estaciones hidrométricas es de 5 m3/seg. Otra parte de la descarga se efectúa a través de la evapotranspiración en áreas donde la profundidad del nivel estático es menos de 3.5 m, a través de la extracción del almacenamiento del agua subterránea por medio de pozos y norias, y por la evaporación de la superficie de agua en los axalapazcos.

Los lajares de Las Derrumbadas y la parte sur del Cofre de Perote actúan como áreas de recarga al acuífero localizado entre El Carmen y Portes Gil, que a su vez descarga a la Laguna de El Carmen. La recarga a profundidad, al probable sistema hidrotermal de Las Derrumbadas se desconoce, ya que no se llevaron a cabo pruebas de bombeo en los pozos.

Desde el punto de vista hidrogeológico, las formaciones sedimentarias cretácicas calcáreo-arcillosas que afloran en las sierras dentro del gran valle, actúan como barreras impermeables al flujo subterráneo. Su comportamiento como acuífero es poco probable, salvo en las calizas de tipo arrecifal como las de las formaciones Orizaba y Guzmantla, afloran al SW de Las Derrumbadas, y bien pudieran estar en el subsuelo de las mismas y contener un sistema hidrotermal.

Finalmente, también puede concluirse que, considerando todos los factores incluidos en el estudio, no existe relación directa entre el acuífero regional somero y el sistema hidrotermal en la zona de Los Humeros. En cambio, sí hay una estrecha relación hidráulica entre el acuífero regional y los axalapazcos (cráteres de explosión), puesto que la elevación de los niveles de agua en éstos está entre 2,320 y 2,350 msnm, mientras que el nivel del acuífero somero oscila entre los 2,290 y 2,370 msnm.

- Las aguas subterráneas del sistema APAN oriental, (1967).

Realizado en 1967, por la entonces Comisión Hidrológica de la Cuenca del Valle de México (CHCVM), de la Secretaría de Recursos Hidráulicos, abarcó las zonas de Apan y Oriental. La primera de ellas, ubicada al norte del estado de Hidalgo, sur de Tlaxcala y vertiente norte de la sierra de Río Frío, en el estado de Puebla. Por su parte, la región de Oriental  -considerada como una cuenca endorreica- se ubica en los estados de Tlaxcala (extremo oeste), Puebla (regiones centro, norte y sur) y Veracruz (región noreste).

El objeto principal fue estudiar geohidrológicamente las zonas referidas, cubriendo una superficie, en la cuenca de oriental, de 5,232 km2, con base en un estudio anterior, de 1965, de la misma CHCVM.

Se censaron 396 captaciones en la cuenca de Oriental y 235 alumbramientos en la de Apan  - no se incluyeron los pozos perforados para el estudio, en colaboración con el Departamento del Distrito Federal ni las norias que abastecen domésticamente a la población rural-; se registraron y analizaron datos de 27 estaciones climatológicas dentro de la cuenca de Oriental y 19 fuera de ella; se analizaron análisis físico-químico de las aguas de 60 aprovechamientos (datos de 1965); 20 pruebas de bombeo y piezometría.

La caracterización geológica y estratigrafía es mínima y de carácter preliminar, con pocos cortes litológicos, por lo que su interpretación fue muy generalizada.

Al término del estudio se concluye lo siguiente:

a)  “...el rendimiento seguro perenne de los acuíferos del valle de Oriental es del orden de 17 m3/seg”.

b) “...siendo los acuíferos arenas de buena permeabilidad, porosidad y espesor saturado, se garantiza ampliamente la regularidad de la extracción, incluso durante una sucesión de años excepcionalmente secos.”

c)  “...salvo las zonas de Huamantla, Ciudad Serdán a Guadalupe Victoria y Libres a Cuyuaco, en general, las aguas del valle están en el límite o no satisfacen las normas mexicanas de calidad, aumentando su salinidad hacia las zonas de lagunas y, particularmente, en dirección a Perote. En esta última  región se observan valores de sólidos totales hasta de 4000 ppm.”

d)  “...las lagunas gobiernan el esquema piezométrico al actuar como grandes evaporadores, suavizando los gradientes.”

e)  “...el total de entradas subterráneas estimado, en la cuenca de Oriental es del orden de 17 m3/seg, distribuidos como sigue: 10.23 en la entrada Lara Grajales-Totolcingo, 0.67 en la entrada Cd. Serdán-Sn Nicolás Buenos Aires-Zacatepec y 6.35 m3/seg”.

f)  “... el total de salidas subterráneas es del orden de 9.55 m3/seg, distribuidas como sigue: 3.20 en la salida sierra Soltepec y 6.35 m3/seg en la salida Tenextepec-Tepeyahualco-Zalayeta”.

g)  “...la potencialidad total de los acuíferos del valle de Oriental, es del orden de 17 m3/seg, que actualmente se distribuyen como sigue: 7 m3/seg de evapotranspiración en las planicies, 7 m3/seg de fuga hacia Perote y 7 de fuga hacia la sierra de Soltepec”.

Finalmente, se recomienda, lo siguiente:

a)  “... sigue siendo conveniente aumentar el número de estaciones climatológicas, para la correcta planeación de los futuros aprovechamientos locales”;

b)  “...deberán efectuarse pruebas de bombeo en no menos de 25 de los nuevos pozos, convenientemente localizados y deberán hacerse, en cada caso, con 2 o más pozos de observación (a distancias no mayores de 150 m) y duración del bombeo no menor que 72 horas”;

c)  se proponía la perforación de 70 pozos para extraer 7 m3/seg, para abastecer de agua a la ciudad de México, los cuales servirían para conocer la estratigrafía, distribución vertical de salinidad, profundidad de la roca basal (con auxilio de métodos geofísicos) y la naturaleza y características hidrodinámicas de los acuíferos.

## Política nacional sobre el manejo del agua

El proceso de Planeación Hídrica responde a los principios establecidos en los diferentes instrumentos jurídicos y normativos aplicables en la República Mexicana, al igual que en las necesidades sociales que hacen de este proceso, un instrumento invaluable para el desarrollo del país.

El Artículo 26 Constitucional establece la necesidad e importancia de una planeación democrática en el país, que coordine y oriente el desarrollo nacional, en un marco de equidad política, social, económica y cultural, a través de un Plan Nacional de Desarrollo, al cual se sujetarán obligatoriamente los programas de la Administración Pública Federal (APF).

En la Ley de Planeación se establecen las normas y principios básicos conforme a los cuales se llevará a cabo la planeación nacional y la coordinación de actividades de planeación entre el Ejecutivo Federal y las entidades federativas.

En la Ley de Aguas Nacionales y su reglamento, se establecen las atribuciones de la Comisión Nacional del Agua para formular el Programa Nacional Hídrico, actualizarlo y vigilar su cumplimiento, así como señalar los aspectos que deberá comprender la formulación, implantación y evaluación de la programación hídrica asegurando que el proceso se efectué con el concurso de los Consejos de Cuenca y sus Órganos Auxiliares, como instancias que garantizan la participación social.

La Planeación Hídrica regional, constituye un proceso que en la última década, desde la organización en trece regiones hidrológico – administrativas (hoy denominados Organismos de Cuenca), ha pugnado por impulsar dos principios básicos para asegurar el éxito de las acciones de solución a la problemática hídrica: a) las soluciones deben plantearse a nivel de cuenca hidrológica y b) debe involucrarse en estas soluciones a los habitantes de la cuenca, más allá de límites político - administrativos.

Actualmente, el proceso de Planeación Hídrica ocurre en forma integral dentro de nuestro país.  Esto significa que la planeación articula propuestas congruentes desde el ámbito federal o del Plan Nacional de Desarrollo, hasta el ámbito local, percibido mediante las políticas de planeación participativa de los Consejos de Cuenca y sus órganos auxiliares, donde los ciudadanos y usuarios del agua participan en la definición e implementación de propuestas estratégicas para atender los retos tanto en las pequeñas localidades como en áreas geográficas de gran extensión, como son acuíferos, bosques, municipios y el propio estado.

De este modo, el presente estudio, toma en cuenta tanto las políticas federales, como las estatales, las municipales, las dimensiones sociales, económicas, hidrológicas y la importancia del agua para sus diferentes usos, servicios y necesidades humanas y ambientales.

### Plan Nacional de Desarrollo 2007 -2012

Instrumento rector del desarrollo social, económico, político y cultural del país, constituye la base de la planeación del Ejecutivo Federal con un horizonte de seis años. Presenta los principios, objetivos y estrategias que son la base para los programas sectoriales, especiales, institucionales y regionales, orientadores de las acciones de la APF, de tal forma que tenga un rumbo y una dirección clara.

Representa, así mismo, el compromiso que el Gobierno Federal establece con los ciudadanos y que permitirá, por lo tanto, la rendición de cuentas, condición indispensable para un buen gobierno.  Tiene como principal premisa el Desarrollo Humano Sustentable, que asume que: la ampliación de capacidades y libertades permitirá a todos los mexicanos tener una vida digna sin comprometer el patrimonio de las generaciones futuras.

Se reconoce al recurso hídrico como elemento fundamental para la vida, al fomentar bienestar y desarrollo socioeconómico.  Igualmente, se da certeza de la grave situación en que se encuentra en gran parte del país a través de: los impactos derivados de la modificación de cuencas hidrológicas, la contaminación de cuerpos de agua, el agotamiento de las reservas acuíferas, el deterioro de la infraestructura, el azolvamiento de presas y cauces, la creciente necesidad del agua ante una población que crece y necesita más alimentos, la importancia de definir esquemas de desarrollo agrícola que eviten el deterioro de las fuentes, e inclusive, la anticipación del inminente efecto que constituye el calentamiento global.

Es de igual relevancia el compromiso que el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 (PND) hace con la educación, con las instituciones, con la sociedad y con la productividad, todos éstos temas se relacionan con un manejo organizado, con capacitación, crecimiento ordenado y consciente de una riqueza ambiental que todos los mexicanos debemos proteger.  Aún cuando todos estos conceptos representan parte de una filosofía y de una ideología con visión a largo plazo, los objetivos prioritarios se relacionan con la mejora inmediata de la calidad de vida de los ciudadanos.

El PND está estructurado en cinco ejes rectores y 10 Objetivos Nacionales.

Ejes Rectores:

1.	Estado de derecho y seguridad

2.	Economía competitiva y generadora de empleos

3.	Igualdad de oportunidades

4.	Sustentabilidad ambiental

5.	Democracia efectiva y política exterior responsable

En el quinto eje rector, -sustentabilidad ambiental-, se aborda al recurso hídrico en estrecha vinculación con los bosques y selvas, la gestión y justicia en materia ambiental, el ordenamiento ecológicos, cambio climático, el manejo de residuos sólidos y peligrosos, la investigación científica en materia ambiental junto con la cultura ambiental. En lo que se refiere al agua, el PND se enfoca en la protección de los cuerpos de agua en cantidad y calidad, la gestión integrada y sustentable del agua, el reúso del agua, así como el aumento en eficiencia en la agricultura, incremento en coberturas de servicios, entre muchos aspectos más.

Objetivos nacionales:

1.	Garantizar la seguridad nacional, salvaguardar la paz, la integridad, la independencia y la soberanía del país, y asegurar la viabilidad del Estado y de la democracia.

2.	Garantizar la vigencia plena del Estado de Derecho, fortalecer el marco institucional y afianzar una sólida cultura de legalidad para que los mexicanos vean realmente protegida su integridad física, su familia y su patrimonio en un marco de convivencia social armónica.

3.	Alcanzar un crecimiento económico sostenido más acelerado y generar los empleos formales que permitan a todos los mexicanos, especialmente a aquellos que viven en pobreza, tener un ingreso digno y mejorar su calidad de vida.

4.	Tener una economía competitiva que ofrezca bienes y servicios de calidad a precios accesibles, mediante el aumento de la productividad, la competencia económica, la inversión en infraestructura, el fortalecimiento del mercado interno y la creación de condiciones favorables para el desarrollo de las empresas, especialmente las micro, pequeñas y medianas empresas.

5.	Reducir la pobreza extrema y asegurar la igualdad de oportunidades y la ampliación de capacidades para que todos los mexicanos mejoren signiﬁcativamente su calidad de vida y tengan garantizados, alimentación, salud, educación, vivienda digna y un medio ambiente adecuado para su desarrollo tal y como lo establece la Constitución.

6.	Reducir signiﬁcativamente las brechas sociales, económicas y culturales persistentes en la sociedad, y que esto se traduzca en que los mexicanos sean tratados con equidad y justicia en todas las esferas de su vida, de tal manera que no exista forma alguna de discriminación.

7.	Garantizar que los mexicanos cuenten con oportunidades efectivas para ejercer a plenitud sus derechos ciudadanos y para participar activamente en la vida política, cultural, económica y social de sus comunidades y del país.

8.	Asegurar la sustentabilidad ambiental mediante la participación responsable de los mexicanos en el cuidado, la protección, la preservación y el aprovechamiento racional de la riqueza natural del país, logrando así afianzar el desarrollo económico y social sin comprometer el patrimonio natural y la calidad de vida de las generaciones futuras.

9.	Consolidar un régimen democrático, a través del acuerdo y el diálogo entre los Poderes de la Unión, los órdenes de gobierno, los partidos políticos y los ciudadanos, que se traduzca en condiciones efectivas para que los mexicanos puedan prosperar con su propio esfuerzo y esté fundamentado en valores como la libertad, la legalidad, la pluralidad, la honestidad, la tolerancia y el ejercicio ético del poder.

10.	Aprovechar los beneficio de un mundo globalizado para impulsar el desarrollo nacional y proyectar los intereses de México en el exterior, con base en la fuerza de su identidad nacional y su cultura; y asumiendo su responsabilidad como promotor del progreso y de la convivencia pacífica entre las naciones.

La Planeación Hídrica se inscribe en el eje 4 y objetivo 8 que reconocen la importancia que rodea al recurso agua, planteando dos objetivos principales:

- El incremento de las coberturas de agua potable y alcantarillado.

- Manejo integral y sustentable del agua.

Las estrategias promovidas para alcanzar cada uno de estos ejes rectores pretenden subsanar las deficiencias, tanto técnicas como de gestión, y contribuir a la igualdad de oportunidades, procurando la generación del marco óptimo que permita alcanzar la premisa básica del PND (Desarrollo Humano Sustentable), premisa compartida dentro de las políticas de desarrollo establecidas en los diferentes sectores del Gobierno Federal.

### Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2007-2012

Los objetivos, estrategias y metas del Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2007-2012 (PSMAyRN) se ubican en el Objetivo Nacional 8 del PND. Importante es mencionar, que se parte de la premisa de que las estrategias de desarrollo actuales y pasadas, no han compatibilizado con el aprovechamiento óptimo del capital ecológico de nuestro país, por lo que es necesario un replanteamiento de los esquemas de administración en términos ambientales.

Así también, se señala que una de las mayores restricciones al crecimiento de las actividades productivas es el inadecuado manejo de la riqueza ecológica existente en la República Mexicana, la sustentabilidad ambiental juega un papel fundamental para revertir estos esquemas inapropiados de desarrollo económico, social y cultural.  Sin embargo, no se debe olvidar que un genuino desarrollo armónico con el medio ambiente, requiere de optimizar el aprovechamiento racional del capital natural con que se cuenta, reduciendo a su expresión mínima los impactos generados por las diversas actividades humanas y estableciendo medidas de regeneración, restauración y/o compensación ambiental suficientes.

El PSMAyRN establece la necesidad de intensificar los esfuerzos de conservación y protección del medio ambiente, y restaurar ecosistemas críticos para la provisión de agua, regulación climática y dotación de recursos, dado que en el horizonte de la presente y futuras generaciones, se continuarán los incrementos de necesidades en cuanto a la dotación de agua y otros recursos, de espacio urbano, de utilización de energía y materias primas, entre otras necesidades, lo que seguirá provocando una mayor presión sobre los ecosistemas.  También continuará al alza la producción de residuos urbanos e industriales, la generación de emisiones a la atmósfera y de diversas formas de impacto ambiental que, en conjunto, plantearán la necesidad de ampliar y acelerar las respuestas que hasta ahora se han dado como sociedad.

Para lograr superar estos retos y problemas, el PSMAyRN plantea la necesidad de fortalecer las estrategias coordinadas de las políticas sectoriales que influyen directamente en la temática abordada en estos párrafos; por ello, la política ambiental deberá buscar una mayor eficiencia en los instrumentos de gestión y regulación ambiental, así como fomentar el empleo de nuevas tecnologías de la información, reorientación de financiamientos y una mejor aplicación de marco normativo en materia ambiental.

En la aplicación de los objetivos, metas, estrategias y líneas de acción participan directamente la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y su conjunto de organismos descentralizados y desconcentrados: en materia de aprovechamiento sustentable, protección, conservación de recursos naturales e investigación, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, la Comisión Nacional Forestal, el Instituto Nacional de Ecología y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y en materia de gestión integral de los recursos hídricos y los sistemas acuáticos, la Comisión Nacional del Agua y el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua.

Así como el PSMAyRN contribuye al cumplimiento de los cinco ejes de política pública sobre los que se articula el PND, también contribuyen al logro de las siguientes metas de la Visión México 2030, planteadas por la presidencia de la República:

1.	Acceso a servicios públicos: Abastecimiento de agua potable

2.	Medio ambiente: Tratamiento de aguas residuales

3.	Bosques y selvas: Superficie reforestada

4.	Protección de áreas naturales: Por ciento del territorio nacional bajo el instrumento de Áreas Naturales Protegidas.

De tal forma, el PSMAyRN define 10 grandes objetivos clasificados por sectores.  Cabe señalar que aun cuando no se hace mención de manera explícita al uso y manejo del recurso hídrico en cada uno de estos objetivos, se entiende que su administración se encuentra de manera implícita en cada uno de ellos, y que su relevancia toma tintes de gran importancia dentro de cualquier estrategia de desarrollo.

A continuación se enuncian los grandes rubros bajo los que se desarrollan los objetivos y estrategias del PSMAyRN.

1.	Conservación y aprovechamiento sustentable de ecosistemas

2.	Gestión integral de los recursos hídricos

3.	Prevención y control de la contaminación

4.	Cambio climático

5.	Ordenamiento ecológico

6.	Mejoramiento de la gestión ambiental

7.	Procuración de justicia ambiental

8.	Investigación científica y educación

9.	Participación ciudadana y transparencia

10.	Agenda internacional ambiental

### Programa Nacional Hídrico 2007-2012

Dentro del esquema de planeación nacional que el Gobierno Federal ha establecido para encaminar los esfuerzos de participación social y desarrollo productivo, el Programa Nacional Hídrico 2007-2012 (PNH) aporta su participación correspondiente para alcanzar la premisa básica establecida en el Plan Nacional de Desarrollo 207-2012, es decir, que todos los mexicanos tengan una vida digna sin comprometer el patrimonio de las generaciones futuras.

En este contexto, el adecuado manejo y preservación del agua cobra un papel fundamental, dada su importancia en el bienestar social, el desarrollo económico y la preservación del capital ecológico del país.

El PNH se ha formulado tomando en consideración los objetivos, estrategias, metas, conceptos y planteamientos de las siguientes fuentes:

- Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012

- Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2007-2012

- Programas Nacionales Hidráulicos realizados en administraciones anteriores

- Programas hídricos por Organismo de Cuenca

- Talleres sobre temas de especial relevancia

- Consulta pública, y también

- Reflexiones y conceptos derivados del IV Foro Mundial del Agua.

Importante es señalar que la Política Hídrica Nacional está sustentada en una serie de principios básicos, dentro de los que destacan los siguientes:

1.	La unidad de gestión hídrica es la cuenca hidrológica.

2.	La participación organizada de los usuarios es fundamental para alcanzar los objetivos propuestos.

En consecuencia, se ha decidido manejar el agua por cuencas y no por límites geográfico-políticos, como lo podrían ser los estados del país, ya que la cuenca hidrológica es una unidad geográfica natural que puede abarcar varios estados, en la que el agua de lluvia se precipita, infiltra o escurre hasta su posterior desembocadura al mar o a alguna cuenca interior.  Por su parte, el manejo del agua en el país considera también que, para lograr el éxito de las acciones emprendidas, es indispensable la participación de los usuarios, desde la definición de objetivos e identificación y priorización de la problemática a resolver, hasta la implantación de las acciones requeridas.

El objetivo rector del PNH plantea la necesidad de contar con agua en cantidad y calidad suficiente, reconociendo su valor estratégico, la importancia de un manejo eficiente y la protección a los cuerpos de agua, para garantizar un desarrollo sustentable y preservar el medio ambiente.

Para lograr estos propósitos, a partir de los avances logrados en los últimos años y del análisis de la situación actual, en el PNH 2007-2012 se establecen los siguientes objetivos:

1.	Mejorar la productividad del agua en el sector agrícola.

2.	Incrementar el acceso y calidad de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento.

3.	Promover el manejo integrado y sustentable del agua en cuencas y acuíferos.

4.	Mejorar el desarrollo técnico, administrativo y financiero del Sector Hidráulico.

5.	Consolidar la participación de los usuarios y la sociedad organizada en el manejo del agua y promover la cultura de su buen uso.

6.	Prevenir los riesgos derivados de fenómenos meteorológicos e hidrometeorológicos y atender sus efectos.

7.	Evaluar los efectos del cambio climático en el ciclo hidrológico.

8.	Crear una cultura contributiva y de cumplimiento a la Ley de Aguas Nacionales en materia administrativa.

Para cada uno de estos objetivos, se han establecido las estrategias correspondientes y las metas asociadas a cada una de ellas.  Adicionalmente, se incluyen las instituciones y organizaciones que tienen mayor relevancia para el logro de cada objetivo, así como los retos a superar para alcanzar las metas previstas.

El PNH presenta condiciones de integralidad y transversalidad, que pretenden lograr el beneficio conjunto de las diferentes regiones y estados del país, con apego a políticas internacionales de sustentabilidad, promoviendo la solución de rezagos que prevalecen a la fecha, como son la marginación y las enfermedades hídricas.  Asimismo, considera los efectos que el calentamiento global representará para la nación en los años siguientes.

En la actualidad, la Comisión Nacional del Agua, a través de las reformas a la Ley de Aguas Nacionales, reorienta la política del sector, promoviendo e impulsando la descentralización de funciones y recursos, privilegiando el tránsito hacia una gestión integrada de los recursos hídricos, como herramienta fundamental en un marco de desarrollo sustentable a nivel cuenca y acuíferos en el país.

Asimismo se ha procurado que las inversiones contribuyan a mejorar la situación socioeconómica y ambiental del país, en aras de un desarrollo integral, donde convergen los objetivos sociales, económicos, políticos, legales y ambientales.

Es así que las premisas básicas que orientan la Política Hidráulica del país son:

- El desarrollo del país debe darse en un marco de sustentabilidad

- El agua es un recurso estratégico de seguridad nacional

- La unidad básica para la administración del agua es la cuenca hidrológica, ya que es la forma natural de ocurrencia del ciclo hidrológico.

- El manejo de los recursos naturales debe ser integrado

- Las decisiones deben tomarse con la participación de los usuarios

Con base en dichas premisas, se pretende revertir el manejo del recurso hídrico desde un punto de vista sectorial, para visualizarlo ahora como una conjunción de esfuerzos multisectoriales que permita encontrar las mejores estrategias en pro del agua en la nación.

En el balance nacional de las aguas subterráneas, la extracción es menor que el volumen renovable; sin embargo, este balance no revela la crítica situación que prevalece en las zonas áridas donde el balance es negativo y se está minando el almacenamiento subterráneo para satisfacer las demandas.

El problema de la sobreexplotación de los acuíferos del país es cada vez más grave; en el año de 1975 eran 32 acuíferos en esta condición, número que se elevó a 36 en 1981, a 80 en 1985 y a 96 en el año 2000.

Esta situación ha propiciado que el Manejo Sostenible de las Aguas Subterráneas constituya uno de los principales programas del objetivo: “Lograr el manejo integral y sustentable del agua en cuencas y acuíferos”, reconocido como el objetivo superior del PNH por concentrar las estrategias tendientes a lograr un cambio en el manejo del recurso.

La administración del Recurso Hidráulico a su vez, ha evolucionado a su manejo a partir de unidades hidrológico – administrativas; es decir, se reconoce que el agua debe administrarse dentro de las unidades geográficas naturales donde ocurre: las cuencas hidrológicas y los acuíferos.  De este modo, la sociedad organizada, los usuarios, las instituciones y las entidades de gobierno, convergen en organismos de cuenca que progresivamente se han  fortalecido en los últimos años, éstos son: los consejos de cuenca y los comités técnicos de agua subterránea (COTAS).

El agua ha sido declarada como un asunto de seguridad nacional, ya que se reconoce su carácter fundamental en el desarrollo de la sociedad y de las actividades productivas, así como en la salud, las actividades recreativas y la conservación ambiental.

Hasta ahora, la consolidación de los COTAS, Consejos de Cuenca, el Registro Público de Derechos de Agua y la aplicación de la Ley de Aguas Nacionales, han tenido importantes iniciativas en todo el país; sin embargo aún es necesario contar con la capacidad de medición, control, autosuficiencia económica del sector hidráulico y aplicación rigurosa del marco jurídico, para asegurar un beneficio en la calidad de vida ciudadana y revertir la tendencia degradante que hasta ahora han significado las actividades humanas en el medio natural.

## Metodología y técnicas de trabajo

La metodología comprende diversas fases de trabajo multidisciplinario que son mutuamente compatibles y complementarias unas con otras.

### Fase de recopilación

Implicó la formulación de solicitudes de información que fueron presentadas a diversas dependencias vinculadas con el recurso hídrico: CONAGUA Oficinas Centrales, CONAGUA Organismo de Cuenca Balsas y Golfo Centro; CONAGUA Direcciones Locales en Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

Esta fase fue consolidada con visitas técnicas a cada una de las dependencias para selección de información; se adecuó las subsiguientes solicitudes y se mantuvo contacto continuo con los responsables de áreas técnicas para el intercambio de análisis, resultados y percepciones respecto al desarrollo del Plan de Manejo.

### Fase de caracterización

Implicó la caracterización ambiental, social, productiva e hidrológica de la zona a partir del análisis y compilación de diversas fuentes de información provenientes tanto del interior como del exterior de la CONAGUA, pretendiendo con ello realizar un análisis completo y real de la situación que prevalece en la región de interés.

La caracterización comprendió la creación, depuración y actualización de bases de datos de diversos temas cuyos resultados tuvieron un resultado de validación -a veces largo- para finalmente ser sustento de la realización de las siguientes fases

### Fase de diagnóstico

Como parte medular del presente estudio, el diagnóstico implicó un análisis exhaustivo y profundo de temas intrínsecamente ligados al manejo sustentable del agua en la región. El diagnóstico comprendió la interacción directa con diversos actores dentro de las dependencias vinculadas al agua, así como de usuarios a través del COTAS respectivo.

La fase de diagnóstico implicó la determinación y proyecciones de demanda de agua para diversos sectores usuario, la caracterización y proyección de la disponibilidad, el balance integral hídrico, y la generación de un modelo matemático para descripción y análisis de comportamiento de aguas subterráneas.

### Fase de planeación

A partir de la fase de diagnóstico, se identificaron las principales problemáticas vinculadas con el aprovechamiento del agua en la zona de influencia del acuífero HLOP, de tal forma, se diseñaron, modelos estratégicos a seguir para consolidar las estrategias necesarias para alcanzar los objetivos de este estudio.

La planeación comprendió el pronóstico de escenarios paramétricos que permitieran la descripción de diferentes realidades según las acciones ejecutadas, con base en lo anterior, se diseñaron las opciones de manejo para satisfacer las demandas de agua en un futuro sin menoscabo de la conservación de líquido, la continuidad de los procesos productivos y el bienestar social.

Las alternativas de manejo reforzaron el mejor escenario a futuro, comprenden la descripción de cada una de las estrategias con sus correspondientes líneas de acción, así como de una evaluación hidráulica, el análisis de costos y beneficios de cada estrategia, una matriz de operación y un plan operativo.

## Área de estudio

### Localización

La zona de interés comprende extensiones de tres estados: oriente de Tlaxcala, centro de Puebla y centro-poniente de Veracruz. Administrativamente, un acuífero (Perote-Zalayeta) pertenece al Organismo de Cuenca Golfo Centro (Región X), mientras que los acuíferos Huamantla y Libres-Oriental su ubican dentro del Organismo de Cuenca Balsas (Región IV). Las subregiones de planeación involucradas son: Alto Balsas (OC Balsas), Veracruz Centro y Veracruz Norte (OC Golfo Centro).

Existen 44 municipios participando parcialmente o totalmente en el perímetro de los tres acuíferos, 28 dentro del estado de Puebla, 9 en Tlaxcala y 7 en Veracruz (Tabla 1.1).

- Relación de municipios con participación directa o parcial

| Acuífero | Clave | Estado | Municipio | Organismo de Cuenca | Subregión de Planeación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ( 2102) Libres-Oriental | 21001 | Puebla | Acajete | Balsas | Alto Balsas |
|  | 21012 | Puebla | Aljojuca |  | Alto Balsas |
|  | 21044 | Puebla | Cuyuaco |  | Alto Balsas |
|  | 21045 | Puebla | Chalcicomula de Sesma |  | Alto Balsas |
|  | 21050 | Puebla | Chichiquila |  | Alto Balsas |
|  | 21054 | Puebla | Chignautla |  | Alto Balsas |
|  | 21058 | Puebla | Chilchotla |  | Alto Balsas |
|  | 21065 | Puebla | General Felipe Ángeles |  | Alto Balsas |
|  | 21067 | Puebla | Guadalupe Victoria |  | Alto Balsas |
|  | 21083 | Puebla | Ixtacamaxticlán |  | Alto Balsas |
|  | 21093 | Puebla | Lafragua |  | Alto Balsas |
|  | 21094 | Puebla | Libres |  | Alto Balsas |
|  | 21096 | Puebla | Mazapiltepec |  | Alto Balsas |
|  | 21104 | Puebla | Nopalucan |  | Alto Balsas |
|  | 21105 | Puebla | Ocotepec |  | Alto Balsas |
|  | 21108 | Puebla | Oriental |  | Alto Balsas |
|  | 21115 | Puebla | Quecholac |  | Alto Balsas |
|  | 21116 | Puebla | Quimixtlán |  | Alto Balsas |
|  | 21117 | Puebla | Rafael Lara Grajales |  | Alto Balsas |
|  | 21128 | Puebla | San José Chiapa |  | Alto Balsas |
|  | 21130 | Puebla | San Juan Atenco |  | Alto Balsas |
|  | 21137 | Puebla | San Nicolás Buenos Aires |  | Alto Balsas |
|  | 21142 | Puebla | Sal Salvador El Seco |  | Alto Balsas |
|  | 21152 | Puebla | Soltepec |  | Alto Balsas |
|  | 21170 | Puebla | Tepeyahualco |  | Alto Balsas |
|  | 21179 | Puebla | Tlachichuca |  | Alto Balsas |
|  | 21199 | Puebla | Xiutetelco |  | Alto Balsas |
|  | 21212 | Puebla | Zautla |  | Alto Balsas |
| (2903) Huamantla | 29004 | Tlaxcala | Altzayanca |  | Alto Balsas |
|  | 29007 | Tlaxcala | El Carmen Tequexquitla |  | Alto Balsas |
|  | 29008 | Tlaxcala | Cuapiaxtla |  | Alto Balsas |
|  | 29013 | Tlaxcala | Huamantla |  | Alto Balsas |
|  | 29016 | Tlaxcala | Ixtenco |  | Alto Balsas |
|  | 29030 | Tlaxcala | Terrenate |  | Alto Balsas |
|  | 29035 | Tlaxcala | Tocotlán |  | Alto Balsas |
|  | 29037 | Tlaxcala | Zitlaltepec de Trinidad Sánchez Santos |  | Alto Balsas |
|  | 29039 | Tlaxcala | Xalostoc |  | Alto Balsas |
| (3004) Perote-Zalayeta | 30010 | Veracruz | Altotonga | Golfo Centro | Veracruz Norte |
|  | 30023 | Veracruz | Atzalan |  | Veracruz Norte |
|  | 30025 | Veracruz | Ayahualulco |  | Veracruz Centro |
|  | 30086 | Veracruz | Jalacingo |  | Veracruz Norte |
|  | 30128 | Veracruz | Perote |  | Veracruz Norte |
|  | 30132 | Veracruz | Las Vigas de Ramírez |  | Veracruz Centro |
|  | 30194 | Veracruz | Villa Aldama |  | Veracruz Norte |

- Municipios que participan en el acuífero Huamantla-Libres Oriental-Perote

A la fecha se encuentran publicadas en el Diario Oficial de la Federación las poligonales de los tres acuíferos, las cuales se detallan a continuación:

- Poligonal oficial del Acuífero 2903 Huamantla

| Vértice | Longitud Oeste |  |  | Latitud Norte |  |  | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Grados | Minutos | Segundos | Grados | Minutos | Segundos |  |
| 1 | 98 | 1 | 49.7 | 19 | 13 | 45.8 |  |
| 2 | 98 | 1 | 21.5 | 19 | 22 | 15.5 |  |
| 3 | 97 | 59 | 43.4 | 19 | 23 | 53.0 |  |
| 4 | 97 | 58 | 32.6 | 19 | 25 | 47.2 |  |
| 5 | 97 | 57 | 7.4 | 19 | 29 | 4.6 |  |
| 6 | 97 | 53 | 29.3 | 19 | 30 | 34.3 | Del 6 al 7 por el límite estatal |
| 7 | 97 | 51 | 31.7 | 19 | 29 | 27.1 | Del 7 al 8 por el límite estatal |
| 8 | 97 | 55 | 41.7 | 19 | 9 | 45.4 | Del 8 al 1 por el límite estatal |
| 1 | 98 | 1 | 49.7 | 19 | 13 | 45.8 |  |

- Poligonal oficial del Acuífero 2102 Libres-Oriental

| Vértice | Longitud Oeste |  |  | Latitud Norte |  |  | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Grados | Minutos | Segundos | Grados | Minutos | Segundos |  |
| 1 | 97 | 23 | 2.4 | 19 | 41 | 15.0 |  |
| 2 | 97 | 19 | 53.3 | 19 | 42 | 52.3 | Del 2 al 3 por el límite estatal |
| 3 | 97 | 13 | 49.4 | 19 | 21 | 51.9 | Del 3 al 4 por el límite estatal |
| 4 | 97 | 12 | 21.9 | 19 | 19 | 53.8 | Del 4 al 5 por el límite estatal |
| 5 | 97 | 2 | 30.5 | 19 | 7 | 40.4 | Del 5 al 6 por el límite estatal |
| 6 | 97 | 16 | 3.0 | 19 | 1 | 47.5 | Del 6 al 7 por el límite estatal |
| 7 | 97 | 16 | 58.2 | 19 | 0 | 4.6 |  |
| 8 | 97 | 18 | 53.8 | 19 | 59 | 2.0 |  |
| 9 | 97 | 29 | 21.8 | 19 | 58 | 27.9 |  |
| 10 | 97 | 33 | 5.1 | 19 | 58 | 30.2 |  |
| 11 | 97 | 36 | 42.5 | 19 | 2 | 22.1 |  |
| 12 | 97 | 37 | 24.2 | 19 | 1 | 24.1 |  |
| 13 | 97 | 38 | 35.7 | 19 | 3 | 2.5 |  |
| 14 | 97 | 41 | 43.2 | 19 | 5 | 52.2 |  |
| 15 | 97 | 44 | 13.4 | 19 | 6 | 4.8 |  |
| 16 | 97 | 45 | 4.8 | 19 | 8 | 12.1 |  |
| 17 | 97 | 48 | 35.0 | 19 | 8 | 46.2 |  |
| 18 | 97 | 52 | 40.9 | 19 | 5 | 50.0 |  |
| 19 | 97 | 55 | 41.7 | 19 | 9 | 45.4 | Del 19 al 20 por el límite estatal |
| 20 | 97 | 51 | 31.7 | 19 | 29 | 27.1 |  |
| 21 | 97 | 47 | 53.4 | 19 | 30 | 9.6 |  |
| 22 | 97 | 42 | 58.0 | 19 | 33 | 26.1 |  |
| 23 | 97 | 44 | 40.1 | 19 | 36 | 23.6 |  |
| 24 | 97 | 41 | 52.0 | 19 | 37 | 43.8 |  |
| 25 | 97 | 37 | 31.1 | 19 | 38 | 13.6 |  |
| 26 | 97 | 37 | 51.1 | 19 | 40 | 17.5 |  |
| 27 | 97 | 25 | 6.1 | 19 | 43 | 6.5 |  |
| 1 | 97 | 23 | 2.4 | 19 | 41 | 15.0 |  |

- Poligonal oficial del Acuífero 3004 Perote-Zalayeta

| Vértice | Longitud Oeste |  |  | Latitud Norte |  |  | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Grados | Minutos | Segundos | Grados | Minutos | Segundos |  |
| 1 | 97 | 19 | 53.3 | 19 | 42 | 52.3 |  |
| 2 | 97 | 18 | 18.2 | 19 | 51 | 56.1 |  |
| 3 | 97 | 13 | 18.3 | 19 | 48 | 54.7 |  |
| 4 | 97 | 11 | 8.1 | 19 | 43 | 42.1 |  |
| 5 | 97 | 13 | 39.6 | 19 | 40 | 19.3 |  |
| 6 | 97 | 8 | 2.8 | 19 | 38 | 52.9 |  |
| 7 | 97 | 7 | 41.6 | 19 | 36 | 19.6 |  |
| 8 | 97 | 6 | 12.3 | 19 | 34 | 2.7 |  |
| 9 | 97 | 8 | 56.4 | 19 | 29 | 14.4 |  |
| 10 | 97 | 10 | 38.1 | 19 | 27 | 9.1 |  |
| 11 | 97 | 11 | 27.2 | 19 | 24 | 19.6 |  |
| 12 | 97 | 13 | 13.3 | 19 | 23 | 7.5 |  |
| 13 | 97 | 13 | 49.4 | 19 | 21 | 51.9 | Del 13 al 1 por el límite estatal |
| 1 | 97 | 19 | 53.3 | 19 | 42 | 52.3 |  |

### Extensión

Con base en lo establecido en el DOF del 28 de agosto de 2009, se tiene que la totalidad de la poligonal de los tres acuíferos es de 5,841.71 km2 (Tabla 1.5).

- Extensión de acuíferos involucrados

| Acuífero | DOF 2009 | CNA, 2002* |
| --- | --- | --- |
|  | Km2 |  |
| Huamantla | 851.59 | 970.00 |
| Libres-Oriental | 3,973.80 | 3,500.00 |
| Perote-Zalayeta | 1,016.32 | 915.11 |
| TOTAL | 5,841.71 | 5,385.11 |

*Publicaciones de disponibilidad para los tres acuíferos en cuestión

El acuífero Libres-Oriental colinda con la sierra de Tlaxco y la caldera de los Humeros al norte; al oriente por la sierra del Citlaltepetl y por el volcán La Malinche; y al sur por la sierra de Soltepec.

El acuífero Huamantla-Libres Oriental-Perote se localiza, al norte, entre las ciudades que llevan el mismo nombre, y al sur su extensión llega hasta un poco más al sur de Ciudad Serdán. El área queda delimitada por las coordenadas geográficas: 18° 55’ a 19° 55’ (latitud norte) y 97°10’ y 98° 00’ (longitud oeste).

Los principales poblados de la región son: Huamantla, Libres, Oriental, Perote y Ciudad Serdán. El área queda comprendida en tres cartas a escala 1: 250,000 y en 15 cartas a escala 1:50,000 (Tabla 1.6).

Cabe mencionar que para estudios previos (GICO, 1996) la cuenca de Oriental ha sido dividida en seis zonas: Huamantla, Totolcingo, Libres-Oriental, Tepeyahualco, Perote y Buenos Aires-Ciudad Serdán.

- Relación de cartas INEGI para la zona de interés

| Escala 1:250,000 | Escala 1:50,000 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| E14-2 | E14-B16 | E14-B34 | E14-B44 |
| E14-3 | E14-B24 | E14-B35 | E14-B45 |
| E14-6 | E14-B25 | E14-B36 | E14-B46 |
|  | E14-B26 | E14-B37 | E14-B55 |
|  | E14-B33 | E14-B43 | E14-B56 |

### Vías de comunicación

Las principales vías de comunicación desplegadas en la zona de estudio comprenden vías federales y estatales, libres y concesionadas.

En cuanto a vías de comunicación federales, la autopista No 150 Puebla-Orizaba, atraviesa,  con una dirección este-oeste, la frontera sur del acuífero Huamantla-Libres Oriental-Perote.

A  la altura de Amozoc de Mota es posible tomar la carretera federal No 129 y cruzar el acuífero en su tercio izquierdo en dirección sur-norte pasando las localidades de Acajete, Rafael Lara Grajales, Oriental, Libres, San Miguel Tenextatiloyán y Zaragoza, todas ubicadas en el estado de Puebla.

A la altura de Acatzingo de Hidalgo es posible tomar la carretera federal No 140 con rumbo norte, lo que permitirá cruzar localidades como San Salvador El Seco, Perote y Las Vigas de Ramírez antes de llegar a Xalapa, Veracruz.

En otra opción, se cuenta con la oportunidad de partir de la ciudad de Apizaco y tomar la autopista No 136, cruzando la ciudad de Huamantla, Cuapiaxtla y El Carmen Tequexquitla, en el estado de Tlaxcala, cruzar la zona de inundación de la laguna Totolzingo y entroncar –a la altura de la localidad Zacatepec, Pue.- con la carretera federal No 140 anteriormente citada, todo esto ya, en territorio poblano.

- Detalle de la red de vías de comunicación, sección sur del área de estudio

Para el caso del estado de Veracruz es posible emplear vía federal No 131 con dirección norte y llegar a Jalacingo cruzando Villa Aldama, Altotonga y Atzalan.

Para el caso de vías de comunicación con jurisprudencia estatal, para el estado de Tlaxcala, existe la carretera que comunica al Entronque Huamantla con Altzayanca pasando por San José Xicotencatl. Desde Cupiaxtla también es posible dirigirse a Altzayanca vía Ignacio Allende y Santa Cruz Pocitos. Finalmente, desde la misma Altzayanca es posible entroncar con la carretera federal No 136 poco antes de que ésta llegue a El Carmen Tequexquitla.

Para el estado de Puebla, la ciudad de Acatzingo de Hidalgo se comunica con Nopalucan de la Granja y su vecina Rafael Lara Grajales. De esta última es posible partir al este hasta entroncar con la carretera federal No 140 pasando por Soltepec. Sobre esta última vía, a la altura de la Exhacieda Concepción Malpais se llega a Ciudad Serdán cruzando San Nicolás de Buenos Aires y Tlalchichuca. De igual forma, sobre la carretera No 140 a la altura de San Luis Atexcac se parte con rumbo al oriente hacia la localidad de Chichiquila, pasando por Guadalupe Victoria, Rafael J. García y Quimixtlan. Por su parte, desde Oriental, se parte a Tepeyahualco y posteriormente se entronca con la carretera federal No 129 a la altura de la localidad Santiago Xonacatlán. Así también, desde ciudad Libres con dirección oeste se parte rumbo a Ixtacamaxtitlán.

Por último, para el estado de Veracruz se emplea carretera estatal para llegar desde el entronque de la carretera federal No. 140 (a la altura de Perote, Ver.) a la cabecera municipal de Ayahualco, cruzando Los Altos y la zona del Parque Nacional Cofre de Perote; la mitad del trayecto es en terracería.

Otras vías estatales, así como terracerías  brechas, se distribuyen en toda la extensión del acuífero presentando condiciones de transito diversas según la orografía y la época del año.

- Detalle de la red de vías de comunicación, sección norte del área de estudio

Considera al PIB total municipal de aquellos municipios que participan parcial o totalmente en la poligonal oficial de cada uno de los acuíferos. A partir de Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal.

A partir de: Acuerdo por el que se da a conocer la ubicación geográfica de 371 acuíferos del territorio nacional, se actualiza la disponibilidad media anual de agua subterránea de 282 acuíferos, y se modifica, para su mejor precisión, la descripción geográfica de 202 acuíferos. Diario Oficial de la Federación, Tomo DCLXXI; No. 20; 28 de agosto de 2009.