MANEJO INTEGRADO DE LAS AGUAS SUBTERRANEAS EN EL ACUÍFERO HUAMANTLA-LIBRES ORIENTAL-PEROTE, PUE Y VER.

Capítulo XI

Opciones de Manejo de la Demanda y de la Disponibilidad

Contrato No. SGT-OCB-PUE-09-P-113-RF-I3

Contenido

Capítulo XI. Opciones de manejo de la demanda y de la disponibilidad	1

11.1	Proyectos de estabilización para reducir y optimizar la ubicación de la demanda de agua subterránea	3

11.1.1	Acciones en el sector agrícola	2

11.1.2	Banco de derechos de agua a favor del acuífero	5

11.1.3	Uso eficiente en zonas urbanas	7

11.1.4	Recarga artificial	8

11.1.5	Regularización de las extracciones (alternativa complementaria)	9

11.2	Proyectos de conservación para el manejo de la disponibilidad	9

11.2.1	Saneamiento y protección de la calidad del agua subterránea	9

11.2.2	Manejo de cuencas y recuperación de zonas de recarga	10

11.2.3	Zonificación	10

11.2.4	Acciones de conservación	12

Índice de Figuras

Figura 11.1. Distribución de la reducción necesaria de extracción de agua subterránea	4

Figura 11.2. Zonificación propuesta para los acuíferos Huamantla, Libres – Oriental, Perote	11

# Capítulo XI. Opciones de manejo de la demanda y de la disponibilidad

Las opciones propuestas, además de considerar la estabilización del acuífero, contemplan mejoras en la distribución de la oferta y la demanda del agua hacia el interior de los centros de demanda, adicionalmente se identifican acciones que dependen de la organización y reglamentación de los usos y usuarios del agua, como es la adquisición de derechos a favor del acuífero.

Las acciones para manejo de la demanda reducen la sobreexplotación al disminuir la demanda, mientras que las acciones para manejo de la disponibilidad, reducen la sobreexplotación al incrementar la oferta de agua y así disminuir el desequilibrio en el balance; no obstante, estas acciones también incluyen la protección de la calidad del agua y de las condiciones naturales de recarga de los acuíferos.

Las acciones sobre la oferta y la demanda, corresponden con cuatro objetivos:

- Reducir la sobreexplotación mediante programas de:

  - Uso eficiente del agua

  - Sustitución de agua subterránea para riego, por agua tratada y

  - Recarga artificial

    - Con agua pluvial

    - Con agua tratada

- Crear un banco de derechos de agua para

  - Recuperar títulos de concesión en zonas donde el uso eficiente del agua y el reuso sean insuficientes

  - Crear una oferta de agua para abastecimiento de agua potable, para el sector terciario y para otros usos menores

- Regularizar el aprovechamiento según los títulos de concesión y prelación:

  - Para el uso agrícola eso representará una disminución del aprovechamiento

  - Para el uso público – urbano, un incremento

- Desconcentración de aprovechamientos

  - En áreas con sobreexplotación local o

  - Con vulnerabilidad por el cambio de flujo hidrodinámico

La heterogeneidad geográfica de condiciones de oferta y demanda puede justificar que en algunos sitios convenga hacer proyectos aparentemente más costosos, según la oportunidad que representen y la presión de la escasez local.

Las acciones que dependen de la capacitación, organización y otros aspectos socioeconómicos que dominan sobre los físicos, representan un costo unitario del agua relativamente más bajo que el de obras civiles y proyectos estructurales.  El uso eficiente del agua en la agricultura representa la principal opción con un bajo costo y un elevado volumen viable para contribuir con la estabilización del acuífero.

Es igualmente necesario tener presente que los proyectos tienen un proceso de maduración, tanto técnica, como financiera, social o hasta política, de manera que como objetivo inmediato o de muy corto plazo, debe fijarse el desarrollar los medios para contar con dicha madurez, a partir de la cual será posible llevar a cabo las soluciones.

Los proyectos estructurales (que significativamente podrían cumplir en el corto plazo con los objetivos del COTAS), a la fecha se encuentran en su mayoría en un nivel de gran visión o identificación, lo que significa que requerirán de la concreción de sus etapas de maduración para realizarse.

Los proyectos no – estructurales, principalmente relativos al fortalecimiento de asociaciones, uso ordenado y óptimo de los derechos de agua de distintos orígenes y calidades, igualmente requieren de madurar en sus distintas etapas.

La mayor parte de los proyectos que cuentan con un mayor avance en su conceptuación, corresponden a acciones sobre la demanda, entre los que desataca el incremento de la eficiencia en los usos y la promoción de usos con una menor demanda de agua.

Al hablar de reducción de la demanda, es necesario tener presente que se refiere a demanda de agua subterránea, de modo que los proyectos propuestos para uso eficiente y reutilización del agua, deben ocurrir bajo el amparo de un reglamento que asegure un compromiso de reducir las extracciones del acuífero en la medida que los proyectos produzcan los ahorros esperados.

El efecto acumulado de los proyectos a través del tiempo, debe reflejarse directamente en la reducción de extracciones del acuífero.

Otras acciones estratégicas identificadas fueron:

- Adecuar marco jurídico para obligar el uso de dispositivos de ahorro de agua

- Regular la explotación en zonas vulnerables

- Detección de tomas clandestinas

En el siguiente capítulo, de manejo integrado del acuífero, se conjugan las distintas opciones con los criterios y conclusiones obtenidos a través del presente estudio, para definir una opción integrada de manejo del acuífero.

En forma complementaria, al final del presente capítulo se incluyen fichas descriptivas de las alternativas para el manejo de la demanda agrícola y del sector público – urbano.

## Proyectos de estabilización para reducir y optimizar la ubicación de la demanda de agua subterránea

La reducción de extracciones subterráneas depende principalmente del sector agrícola y sus siguientes áreas de oportunidad: reducción de pérdidas, reconversión de cultivos, reuso y transferencia de derechos.

La recuperación de fugas en redes de agua potable mejorará el servicio de agua potable aun cuando la población crecerá, por ello, el programa de recuperación de fugas será un instrumento complementario a la creación de fuentes de agua potable y no se visualiza una reducción de la demanda de este sector usuario y de hecho, requerirá de títulos de concesión por volúmenes superiores a los actualmente amparados en el REPDA.

El impacto de los proyectos de recarga artificial y manejo de cuencas, deberá analizarse mediante estudios y modelos físicos y matemáticos, hasta ahora inexistentes.  Sin embargo, un análisis lógico de sus premisas, determinó que podrían contribuir probablemente a resolver un 5% de la sobreexplotación actual.

El análisis de la distribución actual de las extracciones y su respectiva comparación con el balance de aguas subterráneas, permitió identificar aquellas celdas donde la intensidad de extracción excede un promedio de extracción sustentable.  La sobreexplotación es un fenómeno generalizado hacia toda la superficie del valle.

- Distribución de la reducción necesaria de extracción de agua subterránea

- Volúmenes Vs. Costos unitarios del agua para opciones que reducen la sobreexplotación de los acuíferos

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Volumen recomendable por acuífero |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Huamantla | Libres - Oriental | Perote - Zalayeta | Total |
| Tipo | Alternativa de manejo | Sector usuario | $/m3 promedio | Volumen factible por acuífero |  |  |  | Prioridad |  | OBJETIVO |  |  |  |
|  |  |  |  | Huamantla | Libres - Oriental | Perote - Zalayeta | Total |  |  | 48 | 50 | 0 | 98 |
| Manejo de la disponibilidad | Recarga artificial con agua pluvial | Público - Urbano | $4.00 | 15.0 | 20.0 | 18.0 | 53 | 5 |  | 15.0 |  |  |  |
| Manejo de la disponibilidad | Recarga artificial con agua tratada | Agrícola | $6.00 | 2.4 | 2.4 | 2.0 | 6.8 | 6 |  | 2.4 | 2.4 |  |  |
| Manejo de la disponibilidad | Reuso de agua tratada de origen urbano | Agrícola | $2.00 | 9.6 | 9.6 | 8.0 | 27.2 | 4 |  | 9.6 | 9.6 |  | 19.2 |
| Manejo de la demanda | Incremento de la eficiencia en el uso del agua 1a etapa. Nivelación y reducción del desperdicio | Agrícola | $0.66 | 8.0 | 20.0 | 0.0 | 28 | 1 |  | 8.0 | 20.0 | 0.0 | 28 |
| Manejo de la demanda | Incremento de la eficiencia en el uso del agua 2a etapa. Capacitación y tecnificación de cultivos vigentes | Agrícola | $1.15 | 10.3 | 25.7 | 0.0 | 36 | 2 |  | 10.3 | 21.8 | 0.0 | 32.085714 |
| Manejo de la demanda | Incremento de la eficiencia en el uso del agua 3a etapa. Capacitación, reconversión y tecnificación de cultivos de alta densidad económica | Agrícola | $1.43 | 16.0 | 40.0 | 0.0 | 56 | 3 |  | 8.8 |  | 0.0 | 8.8142857 |
| Incremento de la oferta de agua potable | Incremento de coberturas y consumo per cápita en localidades marginadas | Público - Urbano |  | -6.1 | -3.8 | -8.0 | -17.9 |  |  | -6.1 | -3.8 | -8.0 |  |
| TOTAL |  |  |  | 61.3 | 117.7 | 28.0 | 207.0 |  |  | 48.0 | 50.0 | -8.0 | 90.0 |

*  Liberación de derechos de agua subterránea a favor del acuífero  Reducción de la demanda.  ** Incremento de la oferta de agua subterránea.     *** Costo unitario aproximado por metro cúbico recuperado del proceso de recarga artificial

- Volumen y costo unitario de opciones para la estabilización del acuífero

La prioridad de acuerdo con el costo unitario de la ejecución de obras para estabilizar el acuífero, señala que las acciones en el sector agrícola involucran mayores volúmenes y además representan un menor costo unitario por metro cúbico.  Aún cuando el costo unitario es el más bajo del espectro de alternativas, en general no es un costo que dicho sector pueda pagar en las circunstancias que opera actualmente; necesita de un programa de capacitación, modernización, comercialización y en general, de un esquema de organización que garantice que las acciones realizadas contribuyan no sólo a la estabilización del acuífero, sino a un beneficio económico en lo general y en lo particular.

Para la nivelación y reducción del desperdicio, se considera una micronivelación periódica cada 5 años; la etapa de tecnificación de cultivos vigentes, contempla una rehabilitación cada diez años, con acciones que equivalen al 70% del monto de inversión inicial; para la zona de Perote, con máximas eficiencias, se considera la construcción de más invernaderos, con vida útil próxima a los 30 años.

El reuso de agua tratada implica la necesidad de construir sistemas de alcantarillado y de tratamiento, además de que incrementará su volumen recolectado en la medida que la producción de agua potable alcance sus índices apropiados para dar un servicio con dotaciones y coberturas apropiadas para las localidades ubicadas dentro de los acuíferos.

Los proyectos de recarga artificial representan otra medida para mejorar la oferta de agua y en consecuencia favorecen al acuífero.  Su ejecución depende de la previa confirmación de condiciones geológicas aptas para acentuar la recarga en los sitios que se consideren más convenientes, que en general habrán de ubicarse en zonas próximas a centros de demanda y a conos de abatimiento, condicionadas a no afectar a terceros o a causar un impacto neto negativo debido al perjuicio en otras áreas del acuífero.  La recarga con agua pluvial, será principalmente para mejorar las áreas de reserva de agua potable; la recarga con agua tratada sólo se sugiere en áreas ajenas al abastecimiento de agua potable, y con un nivel de tratamiento que al conjugarse con las propiedades hidrogeológicas de recarga del sitio, anulen un riesgo para la calidad necesaria del acuífero en el sitio de recarga.

La visualización de los proyectos mediante éste criterio, permite su comparación y sobre todo, reconocer las limitantes de cada opción.  Por ejemplo la recarga artificial se encuentra entre las opciones de mayor costo y menor impacto probado.

### Acciones en el sector agrícola

Tal como se representa en las columnas ubicadas en el extremo derecho de la Tabla 11.1, cada acuífero presenta una necesidad distinta de reducción en su volumen de extracción.  Para el caso de Perote – Zalayeta, no existe sobreexplotación; para Huamantla, el objetivo es reducir el aprovechamiento hasta recuperar el equilibrio; para Libres – Oriental, se propone una reducción hasta alcanzar una extracción equivalente al volumen concesionado, con ello se estima que se recuperará parte de la normalidad en la formación de las Lagunas del Carmen y El Salado.  En dichas columnas se observa que si fuera posible llevar a cabo las acciones de menor costo unitario, sería suficiente con mejorar la eficiencia en el uso del agua del sector agrícola conjugado con programas de uso de agua tratada para reducir el aprovechamiento subterráneo; sin embargo esta condición no es sencilla debido a que la productividad del agua en el sector agrícola es en general, inferior al costo unitario de las alternativas.  Por ello, resulta necesario que estos programas se acompañen de un incremento en la productividad del agua, asociado a prácticas del uso eficiente del agua, capacitación para el manejo de sistemas de riego de mayor eficiencia y para la producción bajo estándares de mayor calidad y densidad económica en los cultivos.

La dificultad que entraña la sugerida evolución del sector agrícola hacia condiciones más eficientes y productivas, significa una problemática que ha prevalecido en la generalidad de los acuíferos, por ello, los programas de reuso y de recarga artificial en este caso, toman una mayor importancia y aún cuando implican un mayor costo unitario, no deben postergarse.  Particularmente el uso de agua tratada resulta de mayor interés, ya que desde hace más de una década el gobierno ha impulsado programas de saneamiento que incluso han alcanzado la obligatoriedad legal según las normas oficiales mexicanas.

El 80% del volumen extraído se destina al sector agropecuario, que sólo genera el 5% del PIB y cuya productividad por m³ de agua en promedio es aproximadamente de $0.30 y eso porque se incluyen algunos productos de alta densidad económica que se producen en pequeñas porciones de la superficie agrícola.

Al considerar una eficiencia global del orden del 43% en el uso agrícola y dado un objetivo del 56% (ante un patrón diverso de cultivos y tecnificación de los sistemas de riego), existe un margen de oportunidad de ahorro mediante el incremento de la eficiencia y la reconversión de cultivos.

La superficie considerada como base que se siembra en el acuífero es de 32,529 ha en promedio.  Dado que el sector agrícola representa la mayor proporción de demanda de agua subterránea, también implica la mayor área de oportunidad para la propuesta de soluciones para reducir las extracciones de agua subterránea.

En estricto rigor, de no mediar el subsidio a la tarifa eléctrica el sector agropecuario no podría sostenerse.

La mayor parte del problema radica en el sector agropecuario, donde el consumo del agua y la energía entraña una creciente pérdida social, que adquiere expresión concreta en la amenaza de cancelación del desarrollo de los sectores industrial y de servicios.

Si bien el uso agrícola habrá de reducir su aprovechamiento de agua subterránea, contará con las aguas residuales tratadas, que pueden representar una mejor opción que el agua subterránea para gran parte de los cultivos.

La reducción de las extracciones para el sector agrícola depende primordialmente de tres opciones: reconversión del patrón de cultivos, modernización de la infraestructura hidroagrícola y transmisión de derechos de agua hacia la estabilización del acuífero (incluido en el banco de derechos descrito en las siguientes páginas).

- Reconversión del patrón de cultivos.  Con este proyecto, además de reducir las láminas brutas se debe promover el incremento de la productividad del agua para evitar la pérdida social por consumo del agua y la energía.

- Programa de cambio de cultivos menos rentables a menor superficie.

- Reconversión de cultivos, de los que demandan mayor cantidad de agua y son poco rentables a otros con demanda en el mercado nacional o internacional. Es importante la reducción de la superficie de forrajes y granos y sustituirlas por hortalizas.  El esfuerzo de reconversión deber concentrarse en la reducción de la superficie de alfalfa, que resulta la mayor contradicción que pueda darse en un acuífero con graves índices de minado.

- Modernización de la infraestructura hidroagrícola. Incluir en la superficie que ya esta tecnificada, programas para un mejor uso de los paquetes tecnológicos, los cuales incluyen el  acolchados, semilla mejorada, fertilizante orgánico, prevención y control de plagas y enfermedades, uso de mallas sombra, tipo invernaderos, sistemas de riego, entre otros. Promoción de riego por goteo en la mayor parte de la superficie y de los cultivos.

- Riego por goteo.- La generalización de esta técnica puede asegurar una reducción del orden del 40% del agua utilizada, lo que tiene un impacto similar en el ahorro de energía. La explicación de porqué no se ha generalizado su uso radica básicamente en la carencia de excedentes para reinversión, cuestión que limita el aprovechamiento de los subsidios de la SAGARPA y del Gobierno del Estado comprendidos en el programa de fertiirrigación, que alcanzan hasta el 50% del costo de la inversión.

- Reducción de superficies regadas. Al incrementar la eficiencia en el uso del agua, también incrementara la producción mínimo en un 20%, lo cual representa mayores oportunidades para mejorar el valor de la producción, lo cual tiende a que en una menor superficie se obtengan más beneficios económicos, por lo que la frontera no debe extenderse sino ser más eficiente y aprovechar el agua.  Esta actividad está relacionada con otras del reglamento y de la organización de los usuarios. Las áreas que se tendrían que reducir son las de menor calidad, las que extraen al agua con mayor consumo de energía y donde los niveles de abatimiento del acuífero sean también mayores.

Debido a que inevitablemente será necesario lograr una reducción que rebasa las capacidades de los programas de reconversión de cultivos y modernización de los sistemas de riego, aún la aplicación del banco de derechos de agua tendrá como efecto una probable reducción en el volumen de producción agrícola del acuífero, principalmente en los forrajes, por lo cual se considera que una opción complementaria al programa hidroagrícola de estabilización, se encuentra en la importación de forrajes, para satisfacer la demanda de la industria lechera.

La racionalización de la extracción de agua subterránea en el sector agrícola es indispensable para cualquier supuesto de estabilización del acuífero.

La magnitud de la reducción necesaria, resulta de restar a la recarga natural del acuífero, la porción inelástica  de la demanda futura para los otros usos, que dependen del agua de primer uso.

El esquema en que pueden conjugarse la reconversión y la modernización de la agricultura, presenta importantes variantes que dependen de los productores agrícolas y de las alternativas que les resulten más convenientes; sin embargo, de acuerdo con las cifras oficiales referentes a la superficie actual de riego y los patrones de consumo, el ahorro de agua por modernización y reconversión de cultivos, sería insuficiente.

Se recomienda promover el acceso de los productores a recursos financieros de programas especializados (p. e. con FIRA) para establecer invernaderos y realizar el equipamiento de nuevos agro negocios. No se considera inversión de recursos fiscales en este renglón específico.

La reconversión y tecnificación propuestas, permitirían disminuir la lámina bruta de riego promedio ponderada, y la demanda de agua para el sector agrícola.  La disminución de superficies deberá tener una compensación con nuevas empresas como el desarrollo de invernaderos (plasticultura en general) y la integración de cadenas productivas agro-industriales, para no significar una reducción del volumen y valor de la producción del sector, ni de la ocupación de fuerza de trabajo.

### Banco de derechos de agua a favor del acuífero

El programa de modernización de la agricultura tiene que intercambiar apoyos (subsidios) por derechos de agua. – Banco de derechos de agua a favor del acuífero -

Ante las condiciones actuales, se considera que un banco de derechos de agua aún es prematuro, pues se requiere sentar las bases, técnicas, reguladoras y para el control estratégico del mismo.

Las etapas del banco de derechos serán:

1.	Transferencia DEFINITIVA de derechos a favor del acuífero como medida para estabilizar el acuífero de acuerdo con la recarga promedio.  Esta etapa representa la más importante para el corto plazo y de hecho, se sugiere que las siguientes etapas se implementen en la medida que ésta tenga éxito comprobado.

2.	Venta de derechos de agua subterránea entre usuarios, una vez resuelto el problema hidrológico de disponibilidad.

3.	Transferencia de derechos desde el sector agrícola hacia el público urbano. El PROMAGUA o la CONAGUA deben trabajar mano a mano con el área hidroagrícola para negociar las transferencias de agua del uso agrícola al urbano con obras que por su magnitud sean interesantes para políticos y empresarios, dejen beneficios a los agricultores y puedan ser pagadas por la sociedad. Se trata de detonar un programa ambicioso de inversión en manejo inteligente del agua, con tecnología de primer mundo en los dos sectores: urbano y rural.

Se sugiere que las tarifas del agua y de la energía deberían incentivar la eficiencia.

Entre las acciones de concreción del banco de derechos, propuestas con carácter terminal, destacan:

- Establecer un sistema financiero que permita la adquisición de derechos de agua en beneficio del acuífero

- Facturación, cobranza y penalizaciones relativas a cobro del agua

- Restricción de extracciones por encima del volumen concesionado

El reglamento del acuífero debe asegurar que en cumplimiento a los objetivos de estabilización y desarrollo sustentable, se legalicen y cumplan compromisos de reducción de extracciones en forma simultánea a la ejecución de los proyectos y programas propuestos.

Las estrategias no pueden tener éxito si las extracciones y su reducción no se miden y se oficializan.  Esto sugiere la necesidad de un banco de derechos a favor del acuífero, que apoye los programas que permiten la estabilización del acuífero y se reduzca el volumen de las concesiones de los usuarios que logren reducir las extracciones, para asegurar que la sobreexplotación no ocurra nuevamente.

Este proyecto requiere una gran organización de los usuarios.  Su ejecución debe contar con una madurez en el manejo del agua, para incrementar su productividad y la oferta para usos prioritarios; sin embargo, es necesario contar con un esquema financiero que permita impulsar la formación del banco (fondo semilla).

A diferencia de otros proyectos, la errónea ejecución del banco de derechos podría acentuar la sobreexplotación (dado un descontrol de los derechos, transferencias y extracciones) y acentuar la competencia por el agua.

Se proponen tres fases para formar el banco de derechos:

a) Banco de derechos como instrumento para transferir derechos de agua a favor del acuífero y reducir la sobreexplotación global.

b) Instrumento para reducir la sobreexplotación local y la competencia por el agua subterránea en zonas geográficas con mayores abatimientos o afectaciones por el aprovechamiento.

c) Instrumento para facilitar la transferencia intersectorial de agua y gestionar un volumen de reserva para uso público – urbano.

- Volúmenes y costos unitarios del agua para banco de derechos de agua

| Tipo | Alternativa de manejo | Sector usuario | $/m3 promedio | Volumen factible por acuífero |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Huamantla | Libres - Oriental | Perote - Zalayeta | Total |
| Manejo de la disponibilidad | Banco de derechos de agua a favor del acuífero - Ahorros de otros programas - | Agrícola | $0.00 | 35.8 | 12.0 | 8.0 | 55.8 |
| Manejo de la disponibilidad | Banco de derechos de agua a favor del acuífero - Transferencia complementaria para mejorar estabilización - | Agrícola | $1.00 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 30.0 |
| TOTAL |  |  |  | 55.8 | 22.0 | 8.0 | 85.8 |
| Manejo de la demanda | Banco de derechos de agua a favor del acuífero | Público - Urbano | $1.00 | 1 | 4 | 0 | 5.0 |
| Manejo de la demanda | Banco de derechos de agua a favor del acuífero | Industrial | $1.00 | 1 | 4 | 0 | 5.0 |
| Manejo de la demanda | Banco de derechos de agua a favor del acuífero | Otros Usos | $1.00 | 2 | 3 | 0 | 5.0 |
| TOTAL |  |  |  | 4.0 | 11.0 | 0.0 | 15.0 |

El rescate de derechos de agua principalmente se dirige a las zonas de explotación intensiva, con la finalidad de restablecer una reserva a favor del acuífero y asegurar el desarrollo sostenible de la región.  Es recomendable que los programas de apoyo a los distintos sectores, contribuyan a facilitar la compra de derechos a favor del acuífero, procurando que el banco de derechos constituya una alternativa más para la estabilización; sin que afecte la productividad.

Es conveniente que el banco de derechos de agua se encuentre estrechamente relacionado con la totalidad de los títulos de concesión, no obstante, no todos estos podrán ser “comerciados” mientras no cumplan con condiciones que aseguren un beneficio integral para el acuífero y para los usuarios, dentro del marco normativo vigente y del reglamento del acuífero.  El efecto de los programas de estabilización debe encontrarse reglamentado y ligado con el banco de derechos de agua, con las proporciones necesarias, dado que en general es mayor el volumen aprovechado que el concesionado, particularmente en el uso agrícola.  La situación del uso agrícola se rige por esta problemática, donde el objetivo es que los programas de estabilización reduzcan la magnitud del aprovechamiento hasta la magnitud del volumen concesionado, y para el caso de Huamantla con una reducción ligeramente mayor.

Los usos: público, industrial y otros, tendrán un papel de “compradores” de derechos de agua, con el fin de asegurar los volúmenes concesionados con la magnitud apropiada para servir sus demandas, que aún en condiciones de alta eficiencia requieren de mayores volúmenes para asegurar un servicio apropiado para la cantidad de habitantes.

### Uso eficiente en zonas urbanas

Ante un porcentaje de fugas estimado en 38% para las redes de agua potable, la rehabilitación, modernización y sectorización de los sistemas de distribución, permitiría evitar pérdidas significativas.  Para este fin se consideran las siguientes acciones: i) ejecutar el programa de rehabilitación y mantenimiento, ii)  programa de modernización del sistema de agua potable de las zonas urbanas, iii) desarrollar un programa operativo para la instalación de dispositivos ahorradores de agua y iv) automatización, sectorización y reparación de redes.

El volumen recuperable por suministro eficiente (público) es del orden de 12 Mm³.  Esto atenúa el crecimiento de la demanda futura.  Esto implica reducir las pérdidas desde un 40% estimado actual, hasta 20% en el año 2030, con una eficiencia del 80% desde entonces hasta el 2040.  Aún con este incremento de eficiencias, el aumento de la cobertura de agua potable y la mejora del servicio, tendrán un efecto que incrementará en un 25% la actual extracción de agua subterránea.

Es necesario contar con proyectos de recuperación de fugas, sectorización y control de presiones o un programa hidráulico municipal u otro instrumento similar que establezca las estrategias para las unidades administrativas básicas (municipios y localidades) para la implementación de manejo sustentable del agua.

Es necesario promover la eficiente distribución del agua en las localidades semiurbanas.

### Recarga artificial

Este tipo de acciones se consideran de carácter no convencional y requieren de serios y completos estudios para validar su viabilidad, conveniencia y las condiciones en que conviene realizarlos.

Puede ser de gran importancia el papel de las fallas geológicas y las fracturas para agilizar la recarga del acuífero.

- Infiltración de escurrimientos extraordinarios no comprometidos.

- Rehabilitación y desazolve de presas y bordos con fines de retención, con la tecnología y los métodos adecuados.

- Construcción obras para infiltración de escurrimientos extraordinarios en zonas no urbanas.

- Infiltración de aguas pluviales en zonas urbanas. Al considerar que la intensidad de precipitación en las zonas de valle es un 30% menor al promedio de la cuenca, y ante la presencia de diversas fuentes potenciales de contaminación en zonas urbanas, la propuesta de proyectos de infiltración de aguas pluviales debe ser cuidadosa. Dado que la superficie total de las zonas urbanas representa menos del 1% de la superficie de la cuenca hidrológica, la infiltración pluvial en dichos centros ofrece en el mejor de los casos una recuperación menor al 1% del escurrimiento sobre las mismas.

- Construcción de obras para infiltrar  aguas pluviales en zonas urbanas.

- Infiltración de aguas pluviales en casas-habitación.

- Infiltración de aguas residuales tratadas no comprometidas. Esta opción compite contra el intercambio de aguas tratadas que reducirá la extracción para fines agrícolas e industriales.

Es necesario no perder de vista que el manejo de cuencas actualmente, en lo inmediato y en el corto plazo, lejos de ser una opción para incrementar la recarga de acuíferos, es principalmente un área de acción para proteger la recarga actual, pues los procesos de cambio de uso de suelo, erosión y deforestación impactan negativamente los procesos de recarga en áreas periféricas de serranía con sistemas de flujo intermedio.

Al considerar que la recarga artificial representa una alternativa con distintos factores de ineficiencia, se estima que el costo unitario de los volúmenes de agua subterránea provenientes de la recarga artificial, es superior al de otras opciones, resultando un importe de $2 a $4 por metro cúbico recuperado.  Debido a la diversidad de factores que inciden en este tipo de proyecto, es necesario que se realicen estudios detallados al respecto, mismos que determinarán la opción óptima para construir, con un costo unitario mínimo.

### Regularización de las extracciones (alternativa complementaria)

La medición de extracciones junto con la aplicación rigurosa de la ley, podrían reducir considerablemente las extracciones, dado que el costo de la energía se incrementará para aquellos usuarios que excedan la magnitud concesionada de volumen.

- Volúmenes y costos unitarios del agua para regularización de aprovechamientos

|  |  |  |  | Volumen factible por acuífero |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipo | Alternativa de manejo | Sector usuario | $/m3 promedio | Huamantla | Libres - Oriental | Perote - Zalayeta | Total |
| Manejo de la demanda | Regularización de aprovechamientos que carecen de concesión | Público - Urbano | $0.05 | 15 | 20 | 1 | 36 |
| TOTAL |  |  |  | 15.0 | 20.0 | 1.0 | 36.0 |
| Manejo de la demanda | Regularización de aprovechamientos que carecen de concesión | Agrícola | $1.00 | 20 | 33 | 1 | 54 |
| TOTAL |  |  |  | 20.0 | 33.0 | 1.0 | 54.0 |

Ante la obligatoriedad de apegarse al volumen concesionado, será necesario desincentivar la sobreexplotación, pero para el caso del uso público, es necesario asegurar que el volumen concesionado de agua subterránea, sea congruente con el volumen requerido para una subsistencia en condiciones apropiadas de salud y uso racional del agua.

## Proyectos de conservación para el manejo de la disponibilidad

### Saneamiento y protección de la calidad del agua subterránea

Es relevante el cuidado de la calidad del agua.

- Construir las redes de alcantarillado requeridas

- Hacer valer un nuevo reglamento para regular la disposición de residuos contaminantes puntuales y difusos.

Parte importante del saneamiento de residuos líquidos, reside en el tratamiento de las aguas residuales, que en su caso permitirá su aplicación en áreas agrícolas y el intercambio por aguas subterráneas.  En este respecto, se identifica un potencial de intercambio de hasta 27 hm3, que permitiría reducir extracciones subterráneas en los tres acuíferos: 9.6 hm3 en Huamantla, 9.6 hm3 en Libres – Oriental y 8.0 hm3 en Perote – Zalayeta.

### Manejo de cuencas y recuperación de zonas de recarga

La integración del modelo conceptual de funcionamiento hidrodinámico, junto con la ubicación de las zonas preferenciales de recarga, determinará acciones para proteger las zonas favorables para propiciar la infiltración al acuífero. Esta representa una acción propia del manejo de cuencas.

1.	Programa de recuperación de suelos y capacitación en manejo y conservación a usuarios

2.	Rehabilitación de los daños por la tala inmoderada.

3.	Promoción de técnicas de cultivo que no degraden al suelo y al ambiente, como el uso de fertilizantes, insecticidas, etc. –básica –

Como se menciona en el apartado de recarga artificial, el manejo de cuencas y la recuperación de zonas de recarga es una acción urgente, más necesaria para evitar la reducción de recarga en porciones elevadas de las cuencas y en segunda instancia para incrementar la recarga.  El ritmo actual de pérdida de áreas forestadas, constituye un riesgo para los sistemas naturales de recarga y flujo subterráneo.

Se desconoce a ciencia cierta la magnitud de los volúmenes recargables al acuífero que se encuentran en juego, el estudio piezométrico y de las condiciones particulares de recarga en las áreas periféricas de los acuíferos que presentan mayores pendientes y vegetación, revelará cantidades con un margen de precisión mayor.

### Zonificación

La heterogeneidad de condiciones de disponibilidad y aprovechamiento del agua, junto con otros factores geográficos determinantes, sugiere optimizar el plan de manejo por medio de una zonificación, que cumpla con los siguientes objetivos:

- Zonas de reducción de extracción de agua subterránea.  Desconcentración de las extracciones en zona de minado (en conjunto con uso público).  Este proyecto tiene que ver en mayor medida con el ordenamiento del acuífero y es compatible con la reducción de láminas brutas y superficies de riego en la zona de mayor sobreexplotación, es decir, como función de las zonas de manejo.

- Esquema de Ordenamiento territorial y planeación del desarrollo económico que permita definir zonas donde el uso del agua esté restringido por prioridades y de acuerdo a las condiciones del acuífero; además se considerará la manera de regular el crecimiento de las ciudades y la industria. En particular se propondrán y evaluarán medidas para:

  - Establecimiento de zonas de protección,

  - Desarrollo de planes de uso del suelo,

  - Zonificación para el manejo de sustancias contaminantes.

- Zonificación propuesta para los acuíferos Huamantla, Libres – Oriental, Perote

- Zonas de protección lagunar y desconcentración de captaciones.  Se encuentran en los aledaños de las grandes lagunas estacionales El Carmen y El Salado, así como en las proximidades de los lagos – cráter.

- Zonas de recarga y manejo de cuencas.  Corresponden a las partes altas de las cuencas, donde se ubica un mínimo de captaciones y se requiere de la protección de los suelos y de la vegetación para mantener los sistemas de recarga naturales y frenar los procesos de erosión, deforestación y desertificación.

- Zonas de intercambio de agua tratada por agua subterránea.  Estas áreas se encuentran en torno a localidades urbanas, mismas que han de establecer esquemas de organización con los usuarios agrícolas para intercambiar agua tratada por agua subterránea.  Esto es especialmente conveniente en aquellas zonas donde la concesión de volúmenes para las localidades es mucho mayor al volumen realmente requerido y extraído en la actualidad por los usuarios.

### Acciones de conservación

Contribuyen a revertir o evitar problemas ambientales – apoyo a las acciones irrevocables para la sustentabilidad -.

Recuperación de suelos salino – sódicos, considerada la posibilidad de restaurar zonas agrícolas afectadas por el riego con aguas salobres – esta acción se apoya en un proyecto federal de SAGARPA -.

Manejo de Cuencas.  Con beneficios difíciles de calcular pero evidentes, es necesaria la protección forestal en zonas de recarga, así como la construcción de obras para incrementar la retención de humedad y suelo en la cuenca.

Protección contra fuentes contaminantes puntuales y difusas.

- El proyecto de alcantarillado y saneamiento de las localidades del valle.

- Construcción de plantas de tratamiento y sistemas de disposición de residuos líquidos.

- Control de rellenos sanitarios, tiraderos de basura y uso de pesticidas y agroquímicos en zonas vulnerables.

- Protección contra la contaminación en zonas de fallas y fracturas geológicas.

- Volúmenes involucrados en acciones de desconcentración de aprovechamientos y protección de reserva subterránea, lagunas y lagos cráter

|  |  |  | Volumen factible por acuífero |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipo | Alternativa de manejo | Sector usuario | Huamantla | Libres - Oriental | Perote - Zalayeta | Total |
| Manejo de la disponibilidad | Desconcentración de aprovechamientos | Público - Urbano | 6.3 | 10.8 | 1 | 18.1 |
| Manejo de la disponibilidad | Desconcentración de aprovechamientos | Agrícola | 21 | 36 | 3 | 60 |
| Manejo de la disponibilidad | Protección de reserva subterránea, lagunas y lagos cráter | Agrícola | 0 | 20 | 2 | 22 |
|  |  |  | 27.3 | 66.8 | 6.0 | 100.1 |

Para mitigar los efectos de la sobreexplotación local, será necesario contar con proyectos de desconcentración de volúmenes en zonas críticas, como son conos de abatimiento y en los aledaños de lagunas cráter con problemas de desecación debidos al abatimiento.  Se estima que en este programa se verán considerados volúmenes próximos a los 100 hm³ anuales.