MANEJO INTEGRADO DE LAS AGUAS SUBTERRANEAS EN EL ACUÍFERO HUAMANTLA-LIBRES ORIENTAL-PEROTE, PUE Y VER.

Capítulo XIII

Conclusiones y Recomendaciones

Contrato No. SGT-OCB-PUE-09-P-113-RF-I3

Contenido

Capítulo XIII. Conclusiones y Recomendaciones	2

Conclusiones	2

Recomendaciones	3

# Capítulo XIII. Conclusiones y Recomendaciones

## Conclusiones

- Por su carácter de cuenca cerrada y elevadas montañas que captan la precipitación principalmente proveniente del Golfo de México, los acuíferos del Valle de Oriental a través de la historia estuvieron saturados, con descargas que principalmente ocurrieron a través de las lagunas del Carmen y El Salado y en menor medida, descargas horizontales hacia otros acuíferos.  El aprovechamiento de agua subterránea ha reducido progresivamente las descargas verticales, con grandes cambios en las lagunas, que se han vuelto estacionales y cada vez de formación más esporádica.

- Los acuíferos de Huamantla, Libres – Oriental y Perote, se encuentran en una cuenca susceptible a los procesos de desertificación, que han sido acelerados por la deforestación, el cambio de uso de suelo y la desecación de los lagos, la pérdida de la reserva subterránea se refleja también en lagos cráter que de ser ocho originalmente, en la actualidad quedan seis y uno está por desaparecer.

- El acuífero de Libres – Oriental, dentro de sus límites oficiales, cuenta con una porción localizada al Oriente del Pico de Orizaba, misma que carece de una relación hidrogeológica con la Cuenca de Oriental.  El acuífero de Perote – Zalayeta, en su zona norte, presenta una zona que carece de aprovechamientos y presenta importantes condiciones de recarga, además de las descargas propias del acuífero hacia el Acuífero Martínez de la Torre.

- En general, los tres acuíferos presentan una tendencia de abatimiento lenta, que fluctúa entre 20 cm y 30 cm por año (promedio de cada acuífero), estos cambios tienen un gran efecto en las grandes lagunas.

- La elevada permeabilidad de los suelos y la gran extensión del acuífero Libres – Oriental, conjugada con la moderada tasa de abatimiento, hace que durante años con lluvias extraordinarias el acuífero tenga importantes recuperaciones que se concentran en las áreas lacustres, zonas de descarga que dan origen a las lagunas.

- En la década de 2000 a 2009, la superficie agrícola de riego tuvo un comportamiento estable en general, excepto en el Estado de Tlaxcala, donde se presentó una reducción de la superficie.  Dadas estas condiciones, la demanda inercial del sector agrícola es actualmente a la baja.

- El acuífero Libres – Oriental es el acuífero de mayores dimensiones dentro de la cuenca del área de estudio, aun cuando presenta una reserva almacenada cuantiosa y con un moderado ritmo de abatimiento, el Sistema Hidrológico de su cuenca es susceptible a una gran sensibilidad a los abatimientos.

- Dado que los tres acuíferos presentan en general un abatimiento, se concluye que existe un desequilibrio en su balance, sin embargo, actualmente ese desequilibrio tiene sus principales efectos en el medio ambiente y en las captaciones someras.

- Por medio de políticas de manejo del acuífero por zonas, y con diversas acciones sobre la demanda, será posible recuperar en un mediano plazo condiciones en el acuífero similares a las observadas en la primera década de los años noventa.

- El análisis de precipitación para los últimos 30 años en los acuíferos de Huamantla y Libres – Oriental, presenta una tendencia a la baja, que puede tener una relación directa con la situación de los lagos, que progresivamente han sido secados.

- Se estima que la extracción total actual del acuífero, asciende a poco más de 334 millones de metros cúbicos, cifra que supera en casi cien millones de metros cúbicos el volumen concesionado, esta tasa de aprovechamiento tiende a mantener secas las lagunas y a mantener un ritmo de abatimiento en el futuro.

- La sobreexplotación histórica ha tenido efectos mínimos o nulos en los pozos profundos, mientras se carece de un registro de norias o aprovechamientos someros afectados, de manera que el sobrecosto económico causado, es por mucho inferior al valor económico de la producción lograda a través del aprovechamiento de aguas subterráneas.  Igualmente, estos abatimientos no han causado a la fecha fallas, fracturas, colapso de pozos ni daños de cualquier índole a la infraestructura.

- Debido a que en la actualidad el acuífero presenta ya una respuesta de abatimiento ante el aprovechamiento de las aguas subterráneas, cualquier proyecto de trasvase de aguas desde la Cuenca de Oriental hacia otras cuencas externas, causaría un gran desequilibrio ambiental en la cuenca, así como un progresivo deterioro en la calidad de los suelos y del agua.

- Las alternativas de uso eficiente del agua, representan por sí solas, medidas suficientes para la estabilización del acuífero, esto sin necesidad de recurrir a otras alternativas para el manejo de la demanda, como son: el reuso, el banco de derechos de agua y la recarga artificial de acuíferos.

## Recomendaciones

- En las áreas próximas a las lagunas y a los lagos cráter, es conveniente evitar el aprovechamiento de aguas subterráneas, ya que impactan directamente sobre las lagunas.   Dichas lagunas a su vez debe instrumentarse mediante la colocación de piezómetros.

- En los sitios próximos a las áreas de descarga de manantiales, es igualmente inconveniente construir nuevas captaciones, que pueden interferir con la afluencia de flujo subsuperficial.

- Es conveniente detener el abatimiento de los niveles piezométricos en cada uno de los acuíferos.