MANEJO INTEGRADO DE LAS AGUAS SUBTERRANEAS EN EL ACUÍFERO HUAMANTLA-LIBRES ORIENTAL-PEROTE, PUE Y VER.

Capítulo VII

Escenarios Paramétricos

Contrato No. SGT-OCB-PUE-09-P-113-RF-I3

Contenido

7	Capítulo VII. Escenarios paramétricos	1

7.1	Escenario Inercial	4

7.2	Escenario REPDA	12

7.3	Escenario Máxima tecnificación	16

7.4	Escenario Condiciones de equilibrio	22

7.5	Escenario condiciones iniciales	26

7.6	Análisis económico de escenarios	29

Índice de Tablas

Tabla 7.1 Comportamiento del acuífero para estados hipotéticos de gasto constante desde 1969	2

Tabla 7.2 Plan de riego tendencial para el acuífero Huamantla-Libres Oriental-Perote (Hm³)	11

Tabla 7.3 Plan de riegos Máxima tecnificación es el acuífero Huamantla-Libres oriental-Perote (Hm³)	21

Tabla 7.4 Plan de riegos Máxima tecnificación con 40% adicional de superficie en el acuífero Huamantla-Libres oriental-Perote	21

Tabla 7.5 Plan de riegos básico actual en el acuífero Huamantla-Libres Oriental-Perote (Hm³)	28

Tabla 7.6 Comparativo de condiciones anuales de aprovechamiento, costo y beneficio neto de los escenarios paramétricos	33

Índice de Gráficas

Grafica 7.1. Representación del comportamiento hipotético del acuífero si la extracción original y constante a través del tiempo fuera de 250 hm³	2

Grafica 7.2. Representación del comportamiento histórico de las descargas hacia las lagunas y por evapotranspiración en sus inmediaciones	3

Grafica 7.3. Proyección de la demanda para distintos años en cada uno de los escenarios paramétricos	4

Grafica 7.4. Proyección inercial de la demanda global para cada uno de los tres acuíferos	5

Grafica 7.5. Proyección inercial de la demanda global para los distintos usos	5

Grafica 7.6. Proyección inercial de la demanda global para el uso industrial	6

Grafica 7.7. Proyección inercial de la demanda global para el uso pecuario	6

Grafica 7.8. Proyección inercial de la demanda global para otros usos	7

Grafica 7.9. Representación del comportamiento inercial de las condiciones de descarga vertical por evapotranspiración en un escenario Inercial	7

Grafica 7.10. Comportamiento piezométrico global del acuífero en un Escenario Inercial	8

Grafica 7.11. Comportamiento piezométrico del acuífero Huamantla en un Escenario Inercial	8

Grafica 7.12. Comportamiento probable del acuífero Libres – Oriental en un Escenario Inercial	9

Grafica 7.13. Comportamiento probable del acuífero Perote en un Escenario Inercial	9

Grafica 7.14. Proyección de la demanda REPDA para cada uno de los tres acuíferos	12

Grafica 7.15. Proyección de la demanda REPDA por uso	13

Grafica 7.16. Representación del comportamiento probable de la descarga vertical en un escenario REPDA	13

Grafica 7.17. Comportamiento piezométrico global en un Escenario REPDA	14

Grafica 7.18. Comportamiento piezométrico del acuífero de Huamantla en un Escenario REPDA	15

Grafica 7.19. Comportamiento piezométrico del acuífero Libres - Oriental en un Escenario REPDA	15

Grafica 7.20. Comportamiento piezométrico del acuífero Perote en un Escenario REPDA	16

Grafica 7.21. Proyección de la demanda global para cada uno de los tres acuíferos en un escenario de máxima eficiencia	17

Grafica 7.22. Proyección de la demanda global para los distintos usos en un escenario de máxima eficiencia	18

Grafica 7.23. Representación del comportamiento inercial de las condiciones de descarga vertical por evapotranspiración en un escenario de máxima eficiencia	18

Grafica 7.24. Comportamiento piezométrico global del acuífero en un Escenario de máxima tecnificación	19

Grafica 7.25. Comportamiento piezométrico del acuífero Huamantla en un Escenario de máxima tecnificación	19

Grafica 7.26. Comportamiento probable del acuífero Libres – Oriental en un Escenario de máxima tecnificación	20

Grafica 7.27. Comportamiento probable del acuífero Perote en un Escenario de máxima tecnificación	20

Grafica 7.28. Proyección de la demanda global para cada uno de los tres acuíferos para alcanzar un punto de equilibrio	22

Grafica 7.29. Proyección inercial de la demanda global para los distintos usos	23

Grafica 7.30. Comportamiento de las condiciones de descarga vertical por evapotranspiración y descarga lagunar en un escenario de equilibrio del nivel estático recuperado en el año 2040	24

Grafica 7.31. Comportamiento piezométrico global del acuífero en un escenario de equilibrio	24

Grafica 7.32. Comportamiento piezométrico del acuífero Huamantla en un escenario de equilibrio	25

Grafica 7.33. Comportamiento probable del acuífero Libres – Oriental en un escenario de equilibrio	25

Grafica 7.34. Comportamiento probable del acuífero Perote en un Escenario Inercial	26

Grafica 7.35. Comportamiento piezométrico del acuífero sin aprovechamiento desde 1967	27

Grafica 7.36. Comportamiento piezométrico del acuífero sin aprovechamiento desde 1967	27

Grafica 7.37. Evolución del costo unitario del agua para un escenario inercial	31

Grafica 7.38. Evolución del costo unitario del agua para un escenario de máxima tecnificación	31

Grafica 7.39. Comparativo de la evolución piezométrica durante el período 2010 – 2040 para cuatro escenarios paramétricos	34

Grafica 7.40. Beneficio promedio anual con respecto a escenario inercial (MDP)	35

# Capítulo VII. Escenarios paramétricos

Los escenarios paramétricos se conciben como condiciones teóricas bajo las cuáles se analiza el probable comportamiento del acuífero bajo distintas políticas de operación hipotéticas.  Tal como se observa en los capítulos anteriores, el sistema hidrogeológico cuenta con diversas variables que inciden en su comportamiento, mismas que tienen componentes determinísticas, estocásticas y en general, todas con un grado limitado de precisión.

En forma general, para los acuíferos analizados se conciben tres principales factores por diagnosticar mediante los escenarios paramétricos:

- El comportamiento del nivel estático ante distintas políticas de operación

- La respuesta en el largo plazo ante una tasa constante de aprovechamiento

- La interrelación con las lagunas y humedales (descarga hacia dichos cuerpos)

La evaluación de estos análisis permite también identificar distintas facetas del equilibrio y de la sobreexplotación de los acuíferos.

La calidad de la información piezométrica, hidrométrica y de cuantificación de extracciones, para el período previo a los años noventa carece de la precisión del período posterior a 1995.  Asimismo las interrelaciones con las grandes lagunas, con los manantiales y con los lagos cráter, carece en general de estudio alguno, por ello, los modelos teóricos propuestos contaron con una calibración menor para los primeros años, siendo los más relevantes los últimos.

Entre las consideraciones teóricas de los escenarios paramétricos, destaca el hecho de que para escenarios de alta eficiencia, se consideran las demandas netas de agua con menores pérdidas de acuerdo con el área de oportunidad de la recuperación de pérdidas; en lo que se refiere a la distribución de las extracciones, se considera la reportada por el REPDA, sin aplicar un criterio de optimización, que para la alternativa óptima resulta de gran importancia.

Si bien la extracción actual se estima en un orden de 335 hm³ (para los tres acuíferos en conjunto), el REPDA cuenta con aprovechamientos titulados de 234 hm³ y adicionalmente, aprovechamientos precarios con una concesión en puerta, de volumen de 11 hm³.  A diferencia de otros acuíferos, la tendencia actual de las extracciones corresponde a una ligera disminución.  Es así, que fueron analizadas distintas condiciones paramétricas de operación del acuífero, con una evaluación de estas magnitudes y otras más, para evaluar el efecto de promover distintas premisas para el manejo del acuífero.

En principio el modelo matemático fue aplicado para distintos volúmenes constantes de extracción anual con el fin de identificar cuál es el efecto de distintas políticas de operación sobre el acuífero, fueron consideradas las distribuciones de extracción en los tres acuíferos, con la misma proporción que se registra actualmente en el REPDA, identificando a priori los siguientes comportamientos:

- Comportamiento del acuífero para estados hipotéticos de gasto constante desde 1969

| Volumen anual de extracción (hm³) | Comportamiento piezométrico | Interrelación con lagunas |
| --- | --- | --- |
| Menor de 244 hm³ anuales | Estable | Aportación constante |
| 320 hm³ anuales | Abatimiento constante | Secado de lagunas – evapotranspiración a la baja |

Para tasas de aprovechamiento menores o iguales a 244 hm³ (del mismo orden que el volumen concesionado), el acuífero tiende a estados estables, donde se lograría incluso una recuperación de los niveles en las áreas lagunares, con una aportación a dichos sistemas de descarga típicos de la región.

- Representación del comportamiento hipotético del acuífero si la extracción original y constante a través del tiempo fuera de 250 hm³

Nota.  Esta condición se habría presentado si la extracción en el acuífero desde 1969 se hubiera mantenido constante, en una magnitud próxima a los 250 hm³ anuales

Del estudio del comportamiento del acuífero sujeto a distintos ritmos de extracción de agua, se observa de inmediato, que en cualquier caso, si no hubiera aprovechamientos, las descargas del acuífero se incrementarían por evapotranspiración y evaporación, mientras que el incremento de la extracción de agua, reduce dichas salidas verticales, además de que incide también en una reducción de las descargas horizontales hacia otros acuíferos.

El actual aprovechamiento de más de 330 hm³ anuales, ha traído como consecuencia una reducción de las descargas verticales hasta agotar prácticamente las aportaciones por flujo saturado hacia las grandes lagunas.  Si bien durante los primeros años de aprovechamiento fueron menores los volúmenes de extracción, los últimos años conllevaron a este efecto.

- Representación del comportamiento histórico de las descargas hacia las lagunas y por evapotranspiración en sus inmediaciones

Nota.  En el siglo XXI las lagunas presentan desde los primeros años una condición nunca antes vista, con aportaciones mínimas o nulas desde el acuífero, lo que contribuye a que permanezcan secas la mayor parte del tiempo

Los escenarios paramétricos considerados para la evaluación futura del comportamiento del acuífero son cinco: inercial, REPDA, máxima tecnificación, condiciones de equilibrio, condiciones iniciales y status quo.  Con excepción del escenario Status Quo, en todos los escenarios las extracciones van a la baja.  Esta situación resulta favorable para fines del balance y señala una mayor facilidad para definir políticas de manejo sustentable.  Es sumamente recomendable, sin embargo, evitar la concepción de proyectos de exportación de agua hacia otras regiones, como sería hacia el Valle de México o hacia la Ciudad de Puebla, pues dichos proyectos contribuirían en principio con la desertificación de la cuenca, la desecación de las lagunas y modificaciones en el esquema de funcionamiento hidrodinámico que irían en detrimento de la calidad del agua subterránea en general y a la agudización de problemas en las lagunas cráter y en acuíferos contiguos.

- Proyección de la demanda para distintos años en cada uno de los escenarios paramétricos

## Escenario Inercial

Tal como se describe en el capítulo 3 donde se muestran las proyecciones tendenciales de la demanda, existe una tendencia a la baja en las extracciones del sector agrícola, mismas que por tratarse del principal sector usuario de agua, conllevan a una reducción del total de las extracciones en el acuífero.  Aun cuando dicha condición favorece las condiciones de descarga vertical hacia las lagunas, no resulta suficiente para establecer un equilibrio en el cual éstas prevalezcan como áreas de descarga.

- Proyección inercial de la demanda global para cada uno de los tres acuíferos

- Proyección inercial de la demanda global para los distintos usos

- Proyección inercial de la demanda global para el uso industrial

- Proyección inercial de la demanda global para el uso pecuario

- Proyección inercial de la demanda global para otros usos

- Representación del comportamiento inercial de las condiciones de descarga vertical por evapotranspiración en un escenario Inercial

Nota.  En el siglo XXI las lagunas presentan desde los primeros años una condición nunca antes vista, con aportaciones mínimas o nulas desde el acuífero, lo que contribuye a que permanezcan secas la mayor parte del tiempo

- Comportamiento piezométrico global del acuífero en un Escenario Inercial

- Comportamiento piezométrico del acuífero Huamantla en un Escenario Inercial

- Comportamiento probable del acuífero Libres – Oriental en un Escenario Inercial

Nota.  Las pequeñas variaciones piezométricas que causa el aprovechamiento en el acuífero, se conjugan con el efecto de la infiltración pluvial en el acuífero Libres – Oriental, lo que causa ascensos y descensos del nivel estático intercalados

- Comportamiento probable del acuífero Perote en un Escenario Inercial

Para el caso particular de estos acuíferos, el escenario inercial agudiza la problemática en las zonas que actualmente presentan una tasa de aprovechamiento que excede la capacidad de recarga del acuífero.  Las zonas que conservan su equilibrio, se verán parcialmente afectadas por las áreas de sobreexplotación local.

La elevación del nivel estático en las zonas lagunares puede verse importantemente reducido; éstos cuerpos de agua corren el riesgo de desaparecer si no existe un programa de manejo de cuencas efectivo, que evite la desertificación de las cuencas y la intercepción de cantidades excesivas de agua mediante aprovechamientos en las laderas bajas de montaña.

La pérdida de conexión del medio saturado entre las lagunas y el nivel estático, acelerará el secado de estos cuerpos de agua, así como la migración de agua de mala calidad hacia el acuífero.

Los conos de abatimiento actualmente existentes, serán zonas donde la calidad del agua irá a la baja debido a la creciente concentración de sólidos totales disueltos y otros contaminantes de la actividad humana tanto agrícola como en localidades urbanas.

En caso de que el acuífero, en este escenario fuese tocado por los proyectos de trasvase de agua hacia las Ciudades de Puebla o México, éstos acuíferos se verían seriamente modificados en sus condiciones de flujo hidrodinámico y el frágil equilibrio que constituye la relación entre el nivel freático somero, las lagunas y la superficie del terreno y su vegetación freatófita, se verían seriamente impactados.  Esta condición no se considera viable ya que implicaría múltiples acciones de gestión que se consideran inaceptables en la actualidad, sin embargo, para fines de la representación de las condiciones de desequilibrio que amenazan al acuífero bajo una situación tendencial, dentro del modelo matemático se analizó cuál sería el impacto probable de este tipo de proyectos.

- Plan de riego tendencial para el acuífero Huamantla-Libres Oriental-Perote (Hm³)

| Estado | Tipo de | Superficie | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Anual |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cultivo | (ha) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Puebla | Cíclico | 16,320 |  | 1,561.70 | 1,561.70 | 1,561.70 | 1,561.70 | 4,685.20 | 11,713.10 | 15,617.50 | 11,713.10 | 11,713.10 | 11,713.10 | 4,685.20 | 78,087.30 |
|  | Perenne | 4,080 | 7,928.20 | 7,928.20 | 7,928.20 |  |  | 7,928.20 | 7,928.20 | 7,928.20 | 7,928.20 | 7,928.20 | 7,928.20 | 7,928.20 | 79,281.70 |
|  | Total | 20,400 | 7,928.20 | 9,489.90 | 9,489.90 | 1,561.70 | 1,561.70 | 12,613.40 | 19,641.30 | 23,545.60 | 19,641.30 | 19,641.30 | 19,641.30 | 12,613.40 | 157,369.00 |
| Tlaxcala | Cíclico | 7,644 |  | 787.8 | 787.8 | 787.8 | 787.8 | 2,363.30 | 5,908.20 | 7,877.60 | 5,908.20 | 5,908.20 | 5,908.20 | 2,363.30 | 39,388.20 |
|  | Perenne | 1,456 | 1,708.10 | 1,708.10 | 1,708.10 |  |  | 1,708.10 | 1,708.10 | 1,708.10 | 1,708.10 | 1,708.10 | 1,708.10 | 1,708.10 | 17,080.70 |
|  | Total | 9,100 | 1,708.10 | 2,495.80 | 2,495.80 | 787.8 | 787.8 | 4,071.40 | 7,616.30 | 9,585.70 | 7,616.30 | 7,616.30 | 7,616.30 | 4,071.40 | 56,468.90 |
| Ver | Cíclico | 3,000 |  |  |  |  |  | 656.9 | 1,642.30 | 2,189.70 | 2,189.70 | 1,970.70 | 1,642.30 | 656.9 | 10,948.60 |
|  | Perenne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total | 3,000 |  |  |  |  |  | 656.9 | 1,642.30 | 2,189.70 | 2,189.70 | 1,970.70 | 1,642.30 | 656.9 | 10,948.60 |
| Total | Cíclico | 26,964 | - | 2,349.50 | 2,349.50 | 2,349.50 | 2,349.50 | 7,705.40 | 19,263.60 | 25,684.80 | 19,811.00 | 19,592.10 | 19,263.60 | 7,705.40 | 128,424.10 |
|  | Perenne | 5,536 | 9,636.20 | 9,636.20 | 9,636.20 | - | - | 9,636.20 | 9,636.20 | 9,636.20 | 9,636.20 | 9,636.20 | 9,636.20 | 9,636.20 | 96,362.50 |
|  | Total | 32,500 | 9,636.20 | 11,985.80 | 11,985.80 | 2,349.50 | 2,349.50 | 17,341.70 | 28,899.90 | 35,321.10 | 29,447.30 | 29,228.30 | 28,899.90 | 17,341.70 | 224,786.50 |

## Escenario REPDA

El escenario REPDA es realmente un ejercicio de representación del comportamiento del acuífero, en condiciones por ahora irreales, ya que el margen de error del REPDA es sumamente elevado principalmente en lo relativo al acuífero Libres – Oriental.  De acuerdo con el REPDA, el volumen total concesionado supera la recarga natural, mientras que según estudios técnicos, existe un importante margen de disponibilidad.  Aún cuando este ejercicio teórico es aparentemente irreal, refleja una realidad: la condición en que se encontraría el acuífero si los titulares de derechos de agua hicieran uso pleno de sus concesiones, situación que refleja el impacto del manejo administrativo de las concesiones y propiamente el efecto de la “sobreconcesión” de volúmenes.

- Proyección de la demanda REPDA para cada uno de los tres acuíferos

La magnitud de los volúmenes concesionados en la suma de los tres acuíferos, es probablemente próxima al volumen ideal que conviene aprovechar, pues con una distribución geográfica apropiada, puede causar la estabilización del acuífero en el largo plazo, además de favorecer la recuperación de descargas verticales en las grandes lagunas.

No obstante, no significa una solución sencilla transformar los volúmenes que realmente se extraen en los volúmenes concesionados, pues esto requiere de acciones de gestión, compromiso, organización, normatividad y ejercicio de la ley, que por ahora carecen de suficientes recursos humanos y materiales para ejecutarse.  Adicionalmente, para el caso del uso público urbano, se estima que el uso real del agua, es mayor que el volumen concesionado sin que ello signifique que el agua sea provista en abundancia a los habitantes, más bien ocurre con bajos patrones de eficiencia, pero también con bajas coberturas y dotaciones (esto último principalmente en el medio rural).

- Proyección de la demanda REPDA por uso

- Representación del comportamiento probable de la descarga vertical en un escenario REPDA

En cualquier caso, este escenario denota el hecho de que la magnitud de los volúmenes concesionados, se aproxima a la tasa viable de asignación sustentable de derechos concesionados, en una proporción que permitiría proveer tanto a los usuarios productivos, como los servicios ambientales provistos por el acuífero durante los siglos pasados.

- Comportamiento piezométrico global en un Escenario REPDA

Nota.  El gráfico pondera el efecto de los tres acuíferos

Los niveles piezométricos del acuífero si las extracciones se redujeran súbitamente hasta una magnitud equivalente al total concesionado en el REPDA (incluyendo volúmenes precarios por concesionar) se causaría una respuesta gradual de recuperación de los niveles piezométricos en la generalidad del acuífero, aunque para el caso de Huamantla, dicha reducción sería insuficiente para evitar un abatimiento en un par de metros en el transcurso de 30 años, propiamente de baja relevancia al significar descensos de menos de 10 cm anuales, que podrían compensarse mediante acciones de manejo de cuenca u otras políticas de recarga artificial.

- Comportamiento piezométrico del acuífero de Huamantla en un Escenario REPDA

Los acuíferos de Libres – Oriental y Perote tendrían una recuperación, que en parte sería debido a la reducción de extracciones en Huamantla y en Libres - Oriental.

- Comportamiento piezométrico del acuífero Libres - Oriental en un Escenario REPDA

- Comportamiento piezométrico del acuífero Perote en un Escenario REPDA

## Escenario Máxima tecnificación

El escenario de máxima tecnificación para este acuífero, se dirige principalmente a una mejora en los sistemas de riego viables para los cultivos que actualmente se producen, mientras que para el uso público urbano se asume un patrón de creciente eficiencia para la reducción de fugas y para el uso moderado del agua, acorde con una mayor cultura del agua.

Dado que el principal cultivo que se produce en la zona es el maíz, y éste carece de una rentabilidad que le permita pagar sistemas de riego de alta eficiencia, se consideran otras opciones de tecnificación, nivelación de tierras, capacitación y otros criterios de optimización para estos usuarios.  Estas acciones en conjunto permitirán un aumento en la eficiencia, que se reflejará en la reducción de extracciones del acuífero.  Es necesario enfatizar que el criterio de máxima tecnificación no pretende continuar con un volumen de extracción de agua constante en el futuro, sino utilizar la tecnificación como un instrumento para reducir la demanda de agua subterránea sin reducir las superficies actualmente dominadas por los sistemas de riego.

- Proyección de la demanda global para cada uno de los tres acuíferos en un escenario de máxima eficiencia

Tal como se aprecia al principio del presente capítulo, el escenario paramétrico de máxima tecnificación es el que presenta una tendencia hacia volúmenes mínimos de extracción en el futuro, con una meta de 214 hm³ en el año 2040.  Si bien esta cantidad es menor que el volumen concesionado actualmente a través del REPDA, los efectos sobre el acuífero no tienen un impacto inmediato como en el escenario REPDA que reduce súbitamente sus extracciones a partir del año 2011, mientras que en el escenario de máxima tecnificación la reducción de las extracciones es gradual.

Para el acuífero Perote – Zalayeta, se considera que aun con un mejor esquema de tecnificación, la demanda agrícola puede crecer sin representar un riesgo para la estabilidad de sus niveles piezométricos.

- Proyección de la demanda global para los distintos usos en un escenario de máxima eficiencia

- Representación del comportamiento inercial de las condiciones de descarga vertical por evapotranspiración en un escenario de máxima eficiencia

Este escenario muestra cómo la reducción de extracciones en el largo plazo contribuye a la recuperación de las descargas verticales en las lagunas, sin embargo, el logro de dichas metas en un largo plazo, tiene como consecuencia un continuo régimen de descargas mínimas o nulas por flujo saturado en las grandes lagunas, lo que sugiere que los programas de modernización propuestos en el plan de manejo se logren en el corto plazo, con lo cual se maximizará el efecto ambiental.  El comportamiento piezométrico en general se verá sujeto a fluctuaciones, con una ligera tendencia de recuperación.

- Comportamiento piezométrico global del acuífero en un Escenario de máxima tecnificación

- Comportamiento piezométrico del acuífero Huamantla en un Escenario de máxima tecnificación

Para el acuífero de Huamantla, aún las medidas de máxima tecnificación resultan insuficientes para la estabilización de los niveles piezométricos, sin embargo resultarían en promedio un abatimiento anual de 13 cm.  El acuífero Libres – Oriental presentaría una recuperación de más de 10 cm anuales en promedio.

- Comportamiento probable del acuífero Libres – Oriental en un Escenario de máxima tecnificación

- Comportamiento probable del acuífero Perote en un Escenario de máxima tecnificación

El acuífero de Perote tendría una recuperación.

- Plan de riegos Máxima tecnificación es el acuífero Huamantla-Libres oriental-Perote (Hm³)

| Estado | Tipo de cultivo | Superficie (ha) | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Anual m3 x 1000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Puebla | Cíclico | 16,320 |  | 1,015.40 | 1,015.40 | 1,015.40 | 1,015.40 | 3,046.10 | 7,615.30 | 10,153.80 | 7,615.30 | 7,615.30 | 7,615.30 | 3,046.10 | 50,768.80 |
|  | Perenne | 4,080 | 4,786.40 | 4,786.40 | 4,786.40 |  |  | 4,786.40 | 4,786.40 | 4,786.40 | 4,786.40 | 4,786.40 | 4,786.40 | 4,786.40 | 47,863.60 |
|  | Total | 20,400 | 4,786.40 | 5,801.70 | 5,801.70 | 1,015.40 | 1,015.40 | 7,832.50 | 12,401.70 | 14,940.10 | 12,401.70 | 12,401.70 | 12,401.70 | 7,832.50 | 98,632.40 |
| Tlaxcala | Cíclico | 7,644 |  | 475.6 | 475.6 | 475.6 | 475.6 | 1,426.80 | 3,566.90 | 4,755.80 | 3,566.90 | 3,566.90 | 3,566.90 | 1,426.80 | 23,779.20 |
|  | Perenne | 1,456 | 1,708.10 | 1,708.10 | 1,708.10 |  |  | 1,708.10 | 1,708.10 | 1,708.10 | 1,708.10 | 1,708.10 | 1,708.10 | 1,708.10 | 17,080.70 |
|  | Total | 9,100 | 1,708.10 | 2,183.70 | 2,183.70 | 475.6 | 475.6 | 3,134.80 | 5,275.00 | 6,463.90 | 5,275.00 | 5,275.00 | 5,275.00 | 3,134.80 | 40,860.00 |
| Ver | Cíclico | 3,000 |  |  |  |  |  | 656.9 | 1,642.30 | 2,189.70 | 2,189.70 | 1,970.70 | 1,642.30 | 656.9 | 10,948.60 |
|  | Perenne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total | 3,000 |  |  |  |  |  | 656.9 | 1,642.30 | 2,189.70 | 2,189.70 | 1,970.70 | 1,642.30 | 656.9 | 10,948.60 |
| Total | Cíclico | 26,964 | - | 1,491.00 | 1,491.00 | 1,491.00 | 1,491.00 | 5,129.80 | 12,824.50 | 17,099.30 | 13,371.90 | 13,153.00 | 12,824.50 | 5,129.80 | 85,496.70 |
|  | Perenne | 5,536 | 6,494.40 | 6,494.40 | 6,494.40 | - | - | 6,494.40 | 6,494.40 | 6,494.40 | 6,494.40 | 6,494.40 | 6,494.40 | 6,494.40 | 64,944.30 |
|  | Total | 32,500 | 6,494.40 | 7,985.40 | 7,985.40 | 1,491.00 | 1,491.00 | 11,624.20 | 19,318.90 | 23,593.80 | 19,866.40 | 19,647.40 | 19,318.90 | 11,624.20 | 150,441.00 |

- Plan de riegos Máxima tecnificación con 40% adicional de superficie en el acuífero Huamantla-Libres oriental-Perote

| Estado | Tipo de cultivo | Superficie (ha) | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Anual m3 x 1000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Puebla | Cíclico | 22,848 |  | 1,421.50 | 1,421.50 | 1,421.50 | 1,421.50 | 4,264.60 | 10,661.50 | 14,215.30 | 10,661.50 | 10,661.50 | 10,661.50 | 4,264.60 | 71,076.40 |
|  | Perenne | 5,712 | 6,700.90 | 6,700.90 | 6,700.90 |  |  | 6,700.90 | 6,700.90 | 6,700.90 | 6,700.90 | 6,700.90 | 6,700.90 | 6,700.90 | 67,009.00 |
|  | Total | 28,560 | 6,700.90 | 8,122.40 | 8,122.40 | 1,421.50 | 1,421.50 | 10,965.50 | 17,362.40 | 20,916.20 | 17,362.40 | 17,362.40 | 17,362.40 | 10,965.50 | 138,085.40 |
| Tlaxcala | Cíclico | 10,702 |  | 665.8 | 665.8 | 665.8 | 665.8 | 1,997.50 | 4,993.60 | 6,658.20 | 4,993.60 | 4,993.60 | 4,993.60 | 1,997.50 | 33,290.90 |
|  | Perenne | 2,038 | 2,391.30 | 2,391.30 | 2,391.30 |  |  | 2,391.30 | 2,391.30 | 2,391.30 | 2,391.30 | 2,391.30 | 2,391.30 | 2,391.30 | 23,913.00 |
|  | Total | 12,740 | 2,391.30 | 3,057.10 | 3,057.10 | 665.8 | 665.8 | 4,388.80 | 7,384.90 | 9,049.50 | 7,384.90 | 7,384.90 | 7,384.90 | 4,388.80 | 57,203.90 |
| Ver | Cíclico | 4,200 |  |  |  |  |  | 919.7 | 2,299.20 | 3,065.60 | 3,065.60 | 2,759.00 | 2,299.20 | 919.7 | 15,328.00 |
|  | Perenne | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total | 4,200 |  |  |  |  |  | 919.7 | 2,299.20 | 3,065.60 | 3,065.60 | 2,759.00 | 2,299.20 | 919.7 | 15,328.00 |
| Total | Cíclico | 37,750 | - | 2,087.30 | 2,087.30 | 2,087.30 | 2,087.30 | 7,181.70 | 17,954.30 | 23,939.10 | 18,720.70 | 18,414.10 | 17,954.30 | 7,181.70 | 119,695.40 |
|  | Perenne | 7,750 | 9,092.20 | 9,092.20 | 9,092.20 | - | - | 9,092.20 | 9,092.20 | 9,092.20 | 9,092.20 | 9,092.20 | 9,092.20 | 9,092.20 | 90,922.00 |
|  | Total | 45,500 | 9,092.20 | 11,179.50 | 11,179.50 | 2,087.30 | 2,087.30 | 16,273.90 | 27,046.50 | 33,031.30 | 27,812.90 | 27,506.30 | 27,046.50 | 16,273.90 | 210,617.40 |

## Escenario Condiciones de equilibrio

Este escenario contempla la implementación de medidas necesarias para recuperar el equilibrio en las zonas actualmente deficitarias.  Para ello, se parte del supuesto de que en aquellos casos que no existe una sobreexplotación generalizada, es posible redistribuir las extracciones para alcanzar el equilibrio.

El equilibrio tiene como efecto el aprovechamiento total de un volumen equivalente al que el balance hidráulico subterráneo determinó como el que puede extraerse sin impactar negativamente en el volumen de reserva del acuífero.

Al considerar que en la medida que se aprovecha agua para la agricultura, existen volúmenes proporcionales que regresan al acuífero por medio de percolación en el riego agrícola, de esta misma forma, la reducción de extracción para riego, reduce también el porcentaje de recarga por concepto de percolación del riego agrícola.  El balance en equilibrio para este caso, considera patrones de eficiencia similares a los actuales y una reducción de extracción tal que el balance neto del acuífero alcance el equilibrio, aunque la recarga total resulte ligeramente menor a la actual al reducirse la recarga inducida por riego.

Como criterio para definir las condiciones de equilibrio en el horizonte de planeación 2011 – 2040, se definieron tasas de variación anual constantes de la extracción para cada acuífero, que al cabo de 30 años conlleven a un nivel estático igual al correspondiente al año 2010.

- Proyección de la demanda global para cada uno de los tres acuíferos para alcanzar un punto de equilibrio

Se observa que particularmente para el acuífero de Huamantla, la reducción necesaria para alcanzar el punto de equilibrio sería de más del 50% de sus extracciones.   Esto no significa que con una extracción constante de dicha magnitud se mantenga un equilibrio constante, más bien significa que el desequilibrio acumulado durante los primeros años, tendría que compensarse en años posteriores mediante una reducción más drástica del ritmo de bombeo.

- Proyección inercial de la demanda global para los distintos usos

En todo caso, la suma de las extracciones al alcanzar el horizonte de planeación al año 2040 son ligeramente superiores a las de un escenario de máxima tecnificación, 231 hm³ en el caso de equilibrio Vs 214 hm³ en un escenario de máxima tecnificación.  Es de este modo que en general se confirma que en la medida que se logren reducir las extracciones por debajo de los 240 hm³ en un plazo lo más corto posible, será igualmente posible estabilizar los niveles del acuífero.

- Comportamiento de las condiciones de descarga vertical por evapotranspiración y descarga lagunar en un escenario de equilibrio del nivel estático recuperado en el año 2040

Las condiciones de equilibrio se alcanzan en un largo plazo, por ello, los impactos actualmente observados en las lagunas prevalecen, aunque no se agudizan los impactos en humedales y posible vegetación freatófita, sin embargo, el elevado régimen de evapotranspiración en ausencia de la formación de cuerpos de agua lagunares de gran tamaño, conlleva a un incremento en la concentración de la salinidad en los terrenos principalmente en las áreas lagunares y en sus aledaños.

- Comportamiento piezométrico global del acuífero en un escenario de equilibrio

- Comportamiento piezométrico del acuífero Huamantla en un escenario de equilibrio

- Comportamiento probable del acuífero Libres – Oriental en un escenario de equilibrio

- Comportamiento probable del acuífero Perote en un Escenario Inercial

## Escenario condiciones iniciales

En este escenario, se analiza cómo se comportaba el acuífero antes de que existieran aprovechamientos.  Teóricamente las configuraciones piezométricas resultantes pueden tener un parecido con las configuraciones más antiguas observadas.  Ante estas condiciones, en los años siguientes habría una recuperación inmediata en zonas que perciben recarga pero que dejarían de contar con extracción de aprovechamientos subterráneos.

Esta alternativa de modelación, también permite conocer el comportamiento del modelo matemático en condiciones de recuperación piezométrica y detectar posibles errores del diseño del modelo y de la conceptualización de condiciones extremas como sería esta.

Una condición nula de bombeo, históricamente habría tenido como efecto una recuperación de los niveles piezométricos del orden de 7 metros, acompañada con descargas lagunares y por evapotranspiración, respectivamente de 150 hm³ y 100 hm³.

El estado de condiciones iniciales muestra cuáles son los mecanismos de descarga que ocurrirían en el acuífero si no hubiesen ocurrido históricamente aprovechamientos subterráneos.

Se estima que en general ocurriría una recuperación de los niveles piezométricos con respecto a 1967 en un promedio de 3 metros.  Esta condición sin duda incrementaría el flujo entre acuíferos y maximiza el proceso de descarga superficial hacia las lagunas.

- Comportamiento piezométrico del acuífero sin aprovechamiento desde 1967

- Comportamiento piezométrico del acuífero sin aprovechamiento desde 1967

- Plan de riegos básico actual en el acuífero Huamantla-Libres Oriental-Perote (Hm³)

| Estado | Tipo de | Superficie | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Anual |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cultivo | (ha) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Puebla | Cíclico | 16,320 |  | 1,940.60 | 1,940.60 | 1,940.60 | 1,940.60 | 5,821.90 | 14,554.70 | 19,406.30 | 14,554.70 | 14,554.70 | 14,554.70 | 5,821.90 | 97,031.60 |
|  | Peren | 4,080 | 9,147.90 | 9,147.90 | 9,147.90 |  |  | 9,147.90 | 9,147.90 | 9,147.90 | 9,147.90 | 9,147.90 | 9,147.90 | 9,147.90 | 91,478.90 |
|  | Total | 20,400 | 9,147.90 | 11,088.50 | 11,088.50 | 1,940.60 | 1,940.60 | 14,969.80 | 23,702.60 | 28,554.20 | 23,702.60 | 23,702.60 | 23,702.60 | 14,969.80 | 188,510.50 |
| Tlaxcala | Cíclico | 7,644 |  | 984.7 | 984.7 | 984.7 | 984.7 | 2,954.10 | 7,385.30 | 9,847.00 | 7,385.30 | 7,385.30 | 7,385.30 | 2,954.10 | 49,235.20 |
|  | Peren | 1,456 | 3,536.60 | 3,536.60 | 3,536.60 |  |  | 3,536.60 | 3,536.60 | 3,536.60 | 3,536.60 | 3,536.60 | 3,536.60 | 3,536.60 | 35,365.90 |
|  | Total | 9,100 | 3,536.60 | 4,521.30 | 4,521.30 | 984.7 | 984.7 | 6,490.70 | 10,921.90 | 13,383.60 | 10,921.90 | 10,921.90 | 10,921.90 | 6,490.70 | 84,601.10 |
| Ver | Cíclico | 3,000 |  |  |  |  |  | 656.9 | 1,642.30 | 2,189.70 | 2,189.70 | 1,970.70 | 1,642.30 | 656.9 | 10,948.60 |
|  | Peren |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total | 3,000 |  |  |  |  |  | 656.9 | 1,642.30 | 2,189.70 | 2,189.70 | 1,970.70 | 1,642.30 | 656.9 | 10,948.60 |
| Total | Cíclico | 26,964 | - | 2,925.30 | 2,925.30 | 2,925.30 | 2,925.30 | 9,432.90 | 23,582.30 | 31,443.10 | 24,129.70 | 23,910.80 | 23,582.30 | 9,432.90 | 157,215.40 |
|  | Peren | 5,536 | 12,684.50 | 12,684.50 | 12,684.50 | - | - | 12,684.50 | 12,684.50 | 12,684.50 | 12,684.50 | 12,684.50 | 12,684.50 | 12,684.50 | 126,844.80 |
|  | Total | 32,500 | 12,684.50 | 15,609.80 | 15,609.80 | 2,925.30 | 2,925.30 | 22,117.40 | 36,266.80 | 44,127.60 | 36,814.20 | 36,595.20 | 36,266.80 | 22,117.40 | 284,060.20 |

## Análisis económico de escenarios

El análisis económico de los escenarios considera por una parte el costo del agua y por otro lado el valor de la producción.  El valor actual neto, resultante de la diferencia de los beneficios a valor presente, menos los costos a valor presente, son el resultado de este análisis.  Sin embargo, para fines de evaluación de la conveniencia de las distintas alternativas de manejo del acuífero, resulta necesaria la comparación contra el escenario de situación actual optimizada, que conjuga la tendencia inercial con algunas acciones para mejorar los patrones de consumo.  El comparativo del valor actual neto de cada alternativa Vs el valor actual neto del escenario de situación actual optimizada, constituye el valor actual neto de la alternativa con respecto a la situación optimizada, lo que constituye el criterio para identificar la conveniencia de cada alternativa de manejo.

Estos análisis también contemplan los criterios aplicados en la valoración de costos económicos ambientales por sobreexplotación de los acuíferos.

Tal como se identifica en el análisis de los costos económicos ambientales por la sobreexplotación del acuífero, éste fenómeno presenta componentes con efectos acumulativos, que progresivamente se traducen también en efectos irreversibles, que van desde el orden físico y económico, hasta la afectación de la salud o de especies vivientes en la zona en cuestión.

El continuar un aprovechamiento de manera inercial, conlleva a agudizar el desequilibrio en aquellas zonas que presentan síntomas incipientes o declarados de sobreexplotación.  Es relevante reparar en el costo real que constituye la afectación de una reserva estratégica de agua, tanto para los habitantes actuales, como para las siguientes generaciones y para el medio ambiente.

Con base en la estadística histórica, estos acuíferos hasta ahora han mantenido cierto nivel de equilibrio en lo general, sin embargo, la demanda de agua ha ido aumentando lentamente y se incrementará tanto por un inminente crecimiento de la población, como por el incremento esperado de las actividades productivas, principalmente de la agricultura.

El costo del escenario inercial constituye una base para el comparativo de distintos escenarios de manejo de los acuíferos, resultantes de la propuesta de distintos conjuntos de políticas y estrategias para resolver los problemas observados.  Este costo, también constituye el costo inminente que habrá de pagar la sociedad por tener una política de manejo del acuífero en la cual no se lleven a cabo las distintas iniciativas que podrían maximizar el beneficio común al disponer de la sinergia multisectorial y de la ejecución coordinada de acciones, así como de un ejercicio coordinado de las inversiones, donde adicionalmente los esquemas de organización cultural, técnico y legal, evolucionen hacia nuevos niveles que permitirán detallar esquemas de manejo de mayor impacto.

El escenario inercial, para fines de representar una base útil que permita una análisis costo – beneficio, considera lo que los evaluadores llaman una “situación actual optimizada”; que puede interpretarse con ciertas variantes, pero que se asume que consiste en mantener un ritmo de inversiones y recursos humanos similar al de los últimos años; sin embargo, éstos, orientados a las acciones de mayor impacto sobre el acuífero.  Podría considerarse también, que éste resulta un escenario “austero”, de manera que se asume que algunos proyectos de inversión que representan un beneficio neto asegurado, posiblemente son inviables a falta de capacidad de inversión.

En cuanto a la propuesta de máxima tecnificación, se considera como “máxima tecnificación”, el conjunto de acciones relativas a incrementar la eficiencia en los sistemas de distribución y riego que sirven las actuales demandas.  Se parte de un consumo similar al actual, tanto en el uso agrícola como en otros usos, mismo que al reducir las pérdidas por fugas en la conducción, reduce la demanda bruta de agua.

Se considera que la máxima tecnificación en este escenario, corresponde a un esquema congruente con los tipos de cultivo que actualmente se producen.  No se incluye en este esquema, las mejoras que podrían resultar de una reconversión de cultivos, ni de los efectos de la cultura del agua y de su valoración en esquemas de ahorro y reuso, resultantes de la conciencia y organización de los usuarios.

A partir de éste escenario, resulta posible comparar los costos de un escenario inercial, previamente descrito, donde se incluye también la componente de costos económicos – ambientales completos y por ende, resulta viable comparar los costos de reducción de sobreexplotación, contra los costos de inversión en una máxima tecnificación.

Otra consideración es que el esquema de tecnificación propuesto, se formula como una medida para lograr la desconcentración de las extracciones en las zonas que presentan síntomas de sobreexplotación y en aquellas zonas que inciden directamente en el equilibrio de las zonas críticas, con ello, se asume que en aquellas zonas del acuífero que se encuentran relativamente aisladas y en equilibrio, la necesidad de tecnificación  para este escenario es nula.

Las actuales hipótesis se derivan de la necesidad de proponer esquemas apegados a propuestas de manejo del acuífero, sin incurrir en esquemas utópicos o inalcanzables de eficiencia en el manejo del agua.

En conclusión, los resultados del esquema de máxima tecnificación pueden resumirse en un solo criterio comparativo contra el escenario inercial: el costo de metro cúbico recuperado mediante la tecnificación máxima viable en zonas sobreexplotadas y que inciden en la sobreexplotación, que en algunos casos puede significar una sobreexplotación mínima remanente en sitios críticos, Vs el costo en exceso de la sobreexplotación adicional que comparativamente implica un escenario inercial.

Las variaciones del costo unitario de la energía eléctrica agua en los escenarios comparativos de máxima tecnificación e inercial, no tienen diferencias relevante, pues los niveles piezométricos presentan en cifras globales una diferencia de 2.5 m.

Tal como se describe en el capítulo de costos económicos – ambientales, los mayores impactos de las políticas de manejo de acuífero, son de índole ambiental.

- Evolución del costo unitario del agua para un escenario inercial

- Evolución del costo unitario del agua para un escenario de máxima tecnificación

En el capítulo de costos económico – ambientales por sobreexplotación se definen dos importantes conceptos: la productividad del agua, y el costo unitario por metro cúbico sobreexplotado.

Los escenarios paramétricos representan distintas políticas de manejo del acuífero.  Para la condición inercial, se asume que el ritmo de inversiones se mantiene constante; el escenario de condiciones iniciales carece de inversión, también de beneficio por productividad, aunque su beneficio corresponde a la recuperación de los mantos acuíferos.  Los escenarios REPDA y STATUS QUO, consideran un ritmo de inversión constante, con una productividad del agua, igualmente constante, afectada por costos por sobreexplotación sólo en el escenario Status Quo, pues de acuerdo con el análisis matemático de los acuíferos, reducir las extracciones actuales hasta magnitudes equivalentes a los volúmenes concesionados, sería más que suficiente para lograr una estabilización.

Para los escenarios de máxima tecnificación y equilibrio, se considera un ritmo de inversiones correspondiente a la ejecución de un programa estratégico para el manejo de las aguas subterráneas, mismo que no sólo permite reducir el aprovechamiento, sino también incrementar la productividad del agua, principalmente en el sector agrícola.

Se efectuó un análisis promedio anual para las condiciones rectoras de cada escenario.  El Escenario de equilibrio fue de utilidad como un referente para definir la sobreexplotación para cada acuífero.  El acuífero de Perote – Zalayeta se encuentra exento en cuanto a las estrategias de estabilización del acuífero, pues no presenta sobreexplotación.

De este modo y en correspondencia con los fundamentos metodológicos previamente descritos, se obtuvieron los siguientes resultados:

- El escenario inercial económicamente es capaz de prevalecer, es decir “no se frenará por sí solo”, pues la productividad del agua, principalmente en los sectores secundario y terciario, compensa los costos de la sobreexplotación.  El costo de mantener estas condiciones, en términos económicos representa impactos económicos directos, de un orden de 16 MDP anuales, con una inversión de un orden de 20 MDP anuales.

Al comparar los otros escenarios con el inercial, se identifican los beneficios de llevar a cabo otras políticas de manejo distintas a la inercial:

- El escenario de condiciones iniciales tendría como único beneficio la estabilización del acuífero y de los cuerpos de agua superficiales involucrados, pero dejaría de lado totalmente las actividades productivas que dependen del agua, por ello, causaría un beneficio neto negativo con respecto al escenario inercial, de -226 MDP anuales.

- El escenario REPDA permitiría frenar la sobreexplotación del acuífero y alcanzar una condición que causaría una leve recuperación de los niveles piezométricos; sin embargo, se considera que dicha condición no involucra esquemas de tecnificación, ni modernización, sino simplemente la reducción de las extracciones, con ello se reduce la productividad y finalmente resulta una condición con beneficios netos con respecto al escenario inercial, de -6 MDP anuales.

- Comparativo de condiciones anuales de aprovechamiento, costo y beneficio neto de los escenarios paramétricos

|  |  |  | Costos de SE por m3 sobreexp. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | $ 0.91 | $ 0.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sobreexplotación |  |  |  | Extr. Agric. Por Acuífero |  |  | Utilidad uso agrícola MDP |  |  | 2010-2040 Promedio anual MDP por año |  |  |  |  |  |  |
| ESCENARIO | Extracc. Promedio | SE media anual | Huamantla | Libres - Oriental | Extracción para uso Agrícola | Huamantla | Libres - Oriental | Perote | Huamantla | Libres - Oriental | Perote | Productiv. Agric. | Productividad promedio anual | Costo ambiental | Costo de acciones | Costo total | Relación anual B - C | Beneficio con respecto a escenario inercial |
| Inercial (escenario de referencia) | 313 | 34 | 10.2 | 23.8 | 263.0 | 78.7 | 175.5 | 8.8 | 40.3 | 198 | 132 | 370.3 | 462.3 | $ 16.41 | 20 | $ 36.41 | $ 425.89 | $ - |
| Condiciones iniciales | 0 | -279 | -68.6 | -151.6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | -$ 107.88 | 0 | -$ 107.88 | $ 199.88 | -$ 226.01 |
| REPDA | 250 | -29 | -8.7 | -20.3 | 200.0 | 59.9 | 131.3 | 8.8 | 42.4 | 195.5 | 132 | 369.9 | 461.9 | -$ 14.00 | 56 | $ 42.00 | $ 419.90 | -$ 5.99 |
| STATUS QUO | 335 | 56 | 16.8 | 39.2 | 285.0 | 85.3 | 190.9 | 8.8 | 38.5 | 198.7 | 132 | 369.2 | 461.2 | $ 27.03 | 34 | $ 61.37 | $ 399.83 | -$ 26.06 |
| Máxima Tecnificación | 260 | -19 | -5.7 | -13.3 | 210.0 | 62.9 | 138.3 | 8.8 | 43 | 195.8 | 132 | 669.8 | 761.8 | -$ 9.17 | 137 | $ 128.18 | $ 633.62 | $ 207.73 |
| Equilibrio con tecnificación | 279 | 0 | 0.0 | 0.0 | 229.0 | 68.6 | 151.6 | 8.8 | 43 | 197.2 | 132 | 671.2 | 763.2 | $ - | 125 | $ 124.87 | $ 638.33 | $ 212.44 |
|  | Extracción total | Huamantla | Libres - Oriental | Perote |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Porcentaje del aprovechamiento total |  | 29.9% | 67.1% | 3.0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Extracción agrícola total 2010 | 298.4 | 89.3 | 200.2 | 8.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Extracción otros usos (hm3) | 50.0 | 16.0 | 33.0 | 1.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Extracción total (hm3) | 348.4 | 105.3 | 233.2 | 9.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prod. Agua otros usos (MDP) | 92.0 | 36.0 | 51.0 | 5.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Comparativo de la evolución piezométrica durante el período 2010 – 2040 para cuatro escenarios paramétricos

Los escenarios de Máxima Tecnificación y de equilibrio, se consideran las únicas opciones en las cuales la reducción de las extracciones se logran a través de una mayor eficiencia en el manejo del agua y mediante acciones que incrementan la densidad económica de los cultivos, principalmente.  En sí, esto implica que las inversiones relacionadas son equiparables a las propuestas por el plan de manejo, lo que corresponde a montos próximos a los 125 millones de pesos anuales.  Estas inversiones favorecen la recuperación del acuífero, reducen al mínimo los costos por sobreexplotación y en sí implican una mayor actividad económica que corresponde a un proyecto de inversión con beneficios que alcanzan en 212 MDP por año a los causados por el escenario inercial.

En conclusión, las inversiones para estabilizar el acuífero, sólo se justificarán en la medida que contribuyan a incrementar efectivamente la productividad del agua.

- Beneficio promedio anual con respecto a escenario inercial (MDP)

Con base en el análisis hidráulico de los escenarios paramétricos, se obtuvieron las siguientes conclusiones, apreciables en la Grafica 7.39.

- En ningún escenario se elimina la evapotranspiración en las zonas lagunares aunque se reduce con la sobreexplotación,

- La concentración de aprovechamientos en las zonas lagunares  afecta a las lagunas en cualquier escenario, esto significa que para evitar el abatimiento en dichas zonas, es necesario reducir la intensidad de aprovechamiento en las mismas.

- El acuífero de Perote tiene un comportamiento con recuperaciones y abatimientos que son principalmente función del los años con precipitación extraordinaria y las sequías, en menor medida incide la intensidad de extracción, muy baja comparada con la recarga.

- En la zona de Huamantla, el abatimiento se reduce al extraer volúmenes similares a los concesionados, lo que equivale a reducir casi a la mitad el aprovechamiento actual, que casi duplica al volumen concesionado.