MANEJO INTEGRADO DE LAS AGUAS SUBTERRANEAS EN EL ACUÍFERO HUAMANTLA-LIBRES ORIENTAL-PEROTE, PUE Y VER.

Capítulo VIII

Costos Económico – Ambientales por la Sobreexplotación

Contrato No. SGT-OCB-PUE-09-P-113-RF-I3

Contenido

8	Capítulo VIII. Costos económico-ambientales por la sobreexplotación	1

8.1	Costos de extracción	7

8.2	Costos de oportunidad	25

8.3	Costos ambientales (agotamiento)	35

8.3.1	Impactos ambientales debidos a la reducción de la cámara de bombeo	35

8.4	Estimación del costo del agua	40

8.5	Evaluación de los beneficios económicos producto de la sobreexplotación	41

8.6	Análisis de la relación beneficio-costo de la sobreexplotación	49

8.6.1	Criterios para el análisis de la relación beneficio / costo de la sobreexplotación	49

8.6.2	Criterios para evaluar la relación beneficio / costo de escenarios futuros de operación	52

Índice de Tablas

Tabla 8.1 Escenarios de extracción historica en el acuífero Huamantla-Libres Oriental-Perote	3

Tabla 8.2 Profundidad promedio de los aprovechamientos por uso y por acuífero, REPDA, 2009	9

Tabla 8.3 Parámetros considerados para describir el régimen de aprovechamiento por uso	21

Tabla 8.4 Costo de infraestructura y depreciación del pozo por metro cúbico aprovechado, en cada acuífero y global	21

Tabla 8.5 Costo de infraestructura y depreciación del pozo por metro cúbico aprovechado, en cada acuífero y en cada uso	22

Tabla 8.6 Promedios de volumen aprovechado, costo de captación, profundidad promedio y gasto instantáneo, en cada acuífero y en cada uso	23

Tabla 8.7 Costo de la infraestructura dentro de la zona de estudio, sin considerar su depreciación	24

Tabla 8.8 Costo de la infraestructura construida a profundidades de hasta 20 m	25

Tabla 8.9 Productividad del agua en la agricultura en el acuífero Libres – Oriental, Pue.	30

Tabla 8.10 Productividad del agua en la agricultura en el acuífero Huamantla, Tlax.	31

Tabla 8.11 Productividad del agua en la agricultura en el acuífero Perote - Zalayeta, Ver.	32

Tabla 8.12 Condiciones de oferta, productividad del agua y costo de oportunidad en el acuífero de Libres – Oriental, Puebla	34

Tabla 8.13 Condiciones de oferta, productividad del agua y costo de oportunidad en el acuífero de Huamantla, Tlaxcala	34

Tabla 8.14 Clasificación de costos del agua, con cargo directo al usuario y externalizados del usuario	40

Tabla 8.15 Principios generales para el cálculo del costo del agua	41

Tabla 8.16 Productividad del agua real y aparente en el acuífero Libres – Oriental y productividad acumulada real	43

Tabla 8.17 Productividad del agua real y aparente en el acuífero Huamantla y productividad acumulada real	46

Índice de Figuras

Figura 8.1 Isolíneas de igual profundidad de los abatimientos, según el REPDA de 2009	12

Figura 8.2 Isolíneas de igual profundidad del nivel estático en el año 2008	13

Figura 8.3 Evolución del nivel estático en el período 1996 - 2008	14

Figura 8.4 Estimación de zonas con aprovechamientos secos con base en las profundidades del nivel estático en el año 2008 y la profundidad de las captaciones según el REPDA	15

Figura 8.5 Evolución del nivel estático en el período 1996 - 2008	16

Figura 8.6 Principales impactos ambientales del agotamiento de agua subterránea	37

Figura 8.7 Componentes del Valor total del Agua	42

Figura 8.8 Componentes del costo económico considerado para la evaluación del impacto por sobreexplotación	50

Índice de Gráficos

Gráfica 8.1 Volumen drenado estimado para el período 1967 - 2009	5

Gráfica 8.2 Distribución de frecuencias de la profundidad de los aprovechamientos en cada acuífero de acuerdo con REPDA año 2009	9

Gráfica 8.3 Distribución de los volúmenes concesionados de acuerdo con la profundidad de los aprovechamientos en cada acuífero de acuerdo con REPDA año 2009	10

Gráfica 8.4 Distribución de frecuencias de la profundidad de los aprovechamientos para cada uso de acuerdo con REPDA año 2009	11

Gráfica 8.5 Captaciones someras con probable afectación anual en el acuífero Libres - Oriental	18

Gráfica 8.6 Variación del costo por metro cúbico de agua en la zona de estudio	19

Gráfica 8.7 Comparativo de utilidad acumulada de sector agrícola dada la productividad del agua en el año 2009, al considerar por una parte el subsidio a la tarifa eléctrica y en otro, sin subsidio	44

Gráfica 8.8 Utilidad real acumulada para el acuífero de Libres Oriental, sin incentivo fiscal, para un rango de aprovechamiento agrícola superior a los 164 hm³, que causan sobreexplotación	44

Gráfica 8.9 Utilidad aparente acumulada para el acuífero de Libres Oriental, sin incentivo fiscal, para un rango de aprovechamiento agrícola superior a los 164 hm³, que causan sobreexplotación	45

Gráfica 8.10 Utilidad real acumulada para el acuífero de Huamantla, sin incentivo fiscal, para un rango de aprovechamiento agrícola superior a los 54 hm³, que causan sobreexplotación	46

Gráfica 8.11 Utilidad aparente acumulada para el acuífero de Huamantla, sin incentivo fiscal, para un rango de aprovechamiento agrícola superior a los 54 hm³, que causan sobreexplotación	47

# Capítulo VIII. Costos económico-ambientales por la sobreexplotación

El aprovechamiento de los recursos naturales implica un efecto económico, social y ambiental, es así que el aprovechamiento del agua constituye una acción que igualmente conlleva a una reacción en el medio ambiente. Al considerar la importancia de cuidar las condiciones económicas, naturales y sociales, se vuelve necesario tomar en cuenta el costo ambiental y social que implican tales aprovechamientos.

La evaluación de los costos económico-ambientales en unidades monetarias resulta una tarea un tanto detallada al desconocer a ciencia cierta algunas variables espaciales y temporales de la hidrología y de la economía. Por lo común el costo del agua se entiende como el costo de obtenerla. En nuestro país, esto se traduce en los costos de extracción y el pago de derechos establecido en la Ley Federal de Derechos. La metodología aplicada para este caso, toma en cuenta el efecto económico de las distintas alternativas de aprovechamiento, sin omitir los costos de afectaciones que ocasiona la sobreexplotación.

Dentro de la zona de estudio, la sobreexplotación es un fenómeno localizado, que no se extiende hacia todas las zonas de aprovechamiento, sino que se concentra en sitios particulares, donde las condiciones de aprovechamiento de los últimos años han tenido efectos cuantificables ya sea por el impacto directo o indirecto del aprovechamiento excesivo. Los costos ambientales y sociales en contraparte, no pueden cuantificarse en su totalidad en unidades monetarias.

El criterio propuesto para fines de planeación, incluye un análisis detallado de los beneficios que representa cada escenario de aprovechamiento.

Otro aspecto clave de la sobreexplotación, es que ésta normalmente mide el ritmo de sobreexplotación, es decir, el incremento anual; sin embargo, los efectos de dicho fenómeno corresponden a sus efectos acumulados.

El análisis de los costos económicos ambientales por la sobreexplotación de los acuíferos, requiere en primera instancia, identificar la sobreexplotación existente.

Los acuíferos de Huamantla, Libres–Oriental y Perote–Zalayeta, presentan particularidades que los distinguen sustancialmente, cada uno presente regímenes muy distintos de aprovechamiento, recarga y condiciones naturales de descarga.

Particularmente el acuífero Libres Oriental, cuenta con conexiones muy claras cuando menos con los acuíferos de Huamantla, Perote-Zalayeta y Tecamachalco.   De los tres acuíferos es el que cuenta con una mayor extensión y dentro de sí, existen lagunas y lagunas–cráter que a través de la historia han reducido su extensión y tienden a secarse debido a los cambios ambientales dentro de la cuenca, siendo uno de los cambios más importantes, el patrón de flujo subterráneo.

De acuerdo con los análisis hidrogeológicos de cada uno de estos acuíferos, el volumen total aprovechado, poco menor de 400 millones de metros cúbicos, es inferior al volumen de recarga, que resulta un 10% mayor a esta cantidad.  Sin embargo, a través de las décadas, éstos acuíferos han representado ser proveedores de sus acuíferos contiguos y de lagunas.  Conforme la extracción se incrementa, ocurre un abatimiento, sin embargo, se observa que éste no es acelerado.  Una de las razones por las cuales el abatimiento no es acelerado, es porque en la medida que éste aumenta, se reducen las descargas horizontales hacia otros acuíferos, así como las descargas verticales hacia lagunas y otras más que ocurren por evapotranspiración.

El aprovechamiento de aguas subterráneas desde sus inicios, hasta la fecha, ha impactado en el balance global del acuífero de manera mínima, pues ha contribuido principalmente a la reducción de descargas verticales y horizontales que originalmente eran muy abundantes.

A continuación, se muestra un cuadro donde se proponen cuatro estados a través de los cuales ha operado el acuífero, así como un quinto estado, hacia el cual tiende.  De manera esquemática se describe cuál sería la extracción recomendada para mantener las condiciones de cada uno de ellos, así como los niveles piezométricos y en consecuencia, la reducción que se requeriría actualmente en las extracciones, en diferentes plazos, para recuperar dichos niveles (Tabla 8.1).

- Antilocapra Mexicana

La Antilocapra mexicana es un ejemplo de la fauna perdida en la Cuenca de Oriental a través de los últimos siglos.  La reducción de biodiversidad y de los agentes que favorecen una variable gama de condiciones de vida, representa uno de los más graves problemas en la actualidad y se encuentra a su vez relacionado con la situación del agua, es por ello que dentro de la problemática y de los objetivos de la planeación hídrica del acuífero, se contempla la protección de la biodiversidad como un principio básico para definir los objetivos del manejo de las aguas subterráneas.

- Escenarios de extracción historica en el acuífero Huamantla-Libres Oriental-Perote

| ESTADO | CONDICION ORIGINAL | AÑOS SESENTA | AÑOS NOVENTA | SITUACIÓN 2010 | TENDENCIA INERCIAL CORTO PLAZO | TENDENCIA INERCIAL LARGO PLAZO | OBJETIVO CORTO PLAZO | OBJETIVO LARGO PLAZO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REQUERIMIENTOS PARA ALCANZAR ESTE ESTADO | Para volver a estas condiciones, sería necesario recuperar el 60% de la superficie de bosques que en algún tiempo tuvo la cuenca, reducir en su totalidad el aprovechamiento de agua subterránea del acuífero. Muchos cambios son irreversibles, como son la pérdida de especies biológicas. | Para volver a un estado similar, sería necesaria una recuperación de niveles estáticos, próxima a los 10 metros, lo que implicaría reducir un orden del 20% las extracciones actuales | Para proteger las Lagunas del Carmen y El Salado, sería necesario contar con políticas de operación que reduzcan el abatimiento en sus inmediaciones. Igualmente sería necesaria una reducción de las extracciones actuales cuando menos en un 10% | ESTADO ACTUAL | La carencia de suficientes controles sobre el aprovechamiento de las aguas subterráneas y las fuentes contaminantes, permite que estos se incrementen. | La carencia de suficientes controles sobre el aprovechamiento de las aguas subterráneas y las fuentes contaminantes, permite que estos se incrementen. | Identificar y controlar el aprovechamiento y los contaminantes en el acuífero, así como aplicar un reglamento que proteja las distintas zonas prioritarias | Control de aprovechamiento y manejo sustentable de residuos, el efecto acumulado de llevar a cabo estrategias de manejo de cuencas y una distribución geográfica apropiada de las captaciones, contribuirá a esquemas de equilibrio hidrológico con un impacto positivo en las oportunidades |
| DESCRIPCIÓN GENERAL | La cuenca se encontraba prácticamente inalterada por el hombre, los lagos alcanzaron sus máximas dimensiones, así como la biodiversidad, con un clima más húmedo debido a mayores descargas verticales del acuífero hacia las lagunas, por evapotranspiración y una mayor vegetación. | El cambio de uso de suelo, la presencia de bordos para retener el escurrimiento y el uso de agua subterránea, contribuyeron a un cambio inicial de las cuencas, así como en una reducción de humedad debido al incremento de superficie agrícola y a la reducción de bosques | El acuífero presentó hasta esta década una continuidad de su medio saturado, en contacto con la laguna. Situación que favorecía la formación de las lagunas estacionales. En ésta década la laguna del Carmen pasó de ser un cuerpo de agua permanente a un cuerpo de agua estacional, con graves impactos en especies acuáticas | Las lagunas del Carmen y El Salado, son estacionales, con una pérdida por evapotranspiración aún importante. La laguna - cráter de Tecuitlapa se encuentra en peligro de secarse, otros lagos - cráter también se encuentran expuestos a la sobreexplotación. Sobreexplotación local y contaminación | Las lagunas del Carmen y del Salado continuarán siendo estacionales, aunque cada vez de menor extensión y con una menor frecuencia de aparición. Lagunas cráter progresivamente afectadas por el descenso de sus niveles. La contaminación reduce las áreas de buena calidad | Las lagunas se vuelven "áreas con riesgo de inundación". Las lagunas - cráter reducen sus niveles, se seca Tlecuitlapa. La contaminación restringe el agua para uso público. La sobreexplotación, el calentamiento global y la contaminación, reducen gravemente la disponibilidad en cantidad y calidad | Detener el abatimiento de los niveles piezométricos y proteger las áreas que dependen de niveles estáticos someros o descargas verticales, detener la contaminación antropogénica | Promover la recuperación de áreas naturales con un potencial de incremento de biodiversidad, incrementar las áreas de reserva de agua con una mejora progresiva de su calidad |
| BIOTA | Gran biodiversidad de flora y fauna, especies como Antilocarpa americana se reportan para la zona. Clima más húmedo debido a la presencia de bosques y lagunas, que almacenan, retienen la humedad e incrementan las fases de los sistemas de intercambio de flujo superficial y subterráneo | Presencia de aves migratorias y locales en las lagunas que junto a comunidades acuáticas reflejan una estabilidad ecosistemas relativamente sana. | Reducción progresiva de presencia de peces, hasta su extinción en la laguna del Carmen. Graves impactos ambientales en dicho cuerpo de agua al pasar de ser un cuerpo permanente a uno estacional. Se inicia proceso de salinización de aguas superficiales | Ausencia de peces en la laguna del Carmen, presencia mínima y eventual de biota en Laguna El Salado. La degradación química de áreas lacustres es importante por efectos de salinización. Fuerte presión para especies acuáticas endémicas de los lagos-crater. | La vegetación freatófita va a la baja, múltiples especies vegetales y animales se encuentran expuestas a una condición de cambio de humedad en el suelo, consecuencia del abatimiento en zonas de nivel estático somero. Sin indicadores precisos para cuantificarse, esta situación constituye un alto riesgo biológico | Así como especies animales que residieron durante siglos pasados han desaparecido, desaparecerían muchas más, es decir, una reducción grave de la biodiversidad en un ambiente de progresiva desertificación, resultante de acelerados procesos de degradación de suelos, erosión y pérdida de humedad | Asegurar la subsistencia de lagunas en peligro, asegurar el comportamiento estacional de las lagunas, con una mayor frecuencia y extensión en su formación. Identificación de interrelaciones biológicas dependientes del acuífero y mecanismos de protección de las mismas | Restauración de las Lagunas del Carmen y El Salado como cuerpos de agua permanentes, esto a través de la protección de sus perímetros, acciones de manejo de cuencas y de una reducción generalizada del aprovechamiento de aguas subterráneas, con ello se logrará el incremento de la biodiversidad |
| OPORTUNIDADES DE DESARROLLO SOCIOECONÓMICO | Desde el Siglo XVI hasta el XX, la cuenca fue deforestada hasta reducir un 60% de bosques en la superficie y establecer un 55% de superficie para fines agrícolas. En las lagunas había pesca y actividades recreativas. La agricultura de temporal proliferó. | Gran presencia de manantiales. En general, el alumbramiento de las aguas subterráneas era posible a poca profundidad, lo que permitía el acceso al agua aún a las localidades rurales de poca población. Actividades recreativas y pesca en las lagunas | La presencia de manantiales se reduce progresivamente. Abatimiento en áreas de bajo coeficiente de almacenamiento (sierras y piamonte). El incremento del aprovechamiento subterráneo incrementa progresivamente las ganancias por agricultura de riego y ganadería | Actividades agrícolas y ganaderas se encuentran en su auge, un incremento en el aprovechamiento puede beneficiarlas. Las actividades de pesca y recreación en las lagunas a la baja. Se agudizan impactos económicos por la desecación de lagunas, tolvaneras y salinización de suelos | El costo del agua se incrementará, principalmente del agua potable, desecación de norias, impacto en localidades rurales. Reducción de turismo en lagunas - cráter (Tecuitlapa principalmente), de pesca y actividades recreativas; incremento de salinidad en suelos y menor productividad | La agricultura se verá afectada por el incremento del costo del agua, así como por la degradación de los suelos. Costos por tolvaneras, reducción de actividad turística, profundización de pozos, secado de los mismos, mayor costo del agua potable y escasez de la misma | Protección de actividades productivas vigentes: agricultura, actividades recreativas, pesca, aprovechamientos de agua potable. Definición de zonas de reserva de agua potable para seguridad de habitantes de la cuenca | Incremento de actividades recreativas, mejoramiento de lagunas, reducción de tolvaneras y de costos por erosión. Mayor productividad del agua, menor costo por metro cúbico, creciente oferta de agua de calidad para abastecimiento de agua potable. |
| SERVICIOS AMBIENTALES PROVISTOS POR EL ACUÍFERO | Grandes lagos, lagunas cráter, manantiales, humedales; presencia de múltiples especies vegetales freatófitas y fauna asociada, biodiversidad, descargas horizontales hacia acuíferos de Tecamachalco y Martínez de la Torre | Lagunas casi permanentes, lagunas - cráter, manantiales, descargas hacia acuíferos vecinos. Condiciones acuíferas similares a las originales, pero con servicios ambientales del acuífero en menor escala. Descarga hacia acuífero Martínez de la Torre | Descarga estacional hacia lagunas, lagunas - cráter, cantidad decreciente de manantiales, humedales a la baja, descargas hacia Tecamachalco a la baja. Descarga hacia acuífero Martínez de la Torre | Evapotranspiración en lagunas, descarga a lagunas cráter con su fondo por debajo del nivel estático, manantiales a la baja, humedales en peligro o extintos, descargas mínimas hacia Tecamachalco. Descarga hacia acuífero Martínez de la Torre | Descarga a lagunas - cráter con su fondo por debajo del nivel estático, manantiales con flujo subsuperficial al pie de las sierras. Descarga hacia acuífero Martínez de la Torre | Descarga hacia acuífero Martínez de la Torre a la baja | Descarga estacional hacia lagunas, lagunas - cráter, cantidad creciente de manantiales, humedales a la alza, descargas hacia Tecamachalco a la alza. Descarga hacia acuífero Martínez de la Torre a la alza | Lagunas casi permanentes, lagunas - cráter, manantiales, descargas estables hacia acuíferos vecinos. Condiciones acuíferas similares a las originales, pero con servicios ambientales del acuífero en menor escala. |

Las condiciones dinámicas del acuífero dejan una pregunta: ¿Cuál es la magnitud de la sobreexplotación?

La sobreexplotación, no constituye un fenómeno global o general, representa una condición específica para cada zona, donde prevalece la susceptibilidad ambiental y socioeconómica al abatimiento de los niveles del acuífero.  Así, por ejemplo, en las inmediaciones de las lagunas (Totolcingo y Tepeyahualco), los aprovechamientos subterráneos causan un impacto negativo sobre éstas causando sobreexplotación, situación similar ocurre en las lagunas–cráter y manantiales los cuales  disminuyen caudal o desaparecen en aquellas zonas donde el abatimiento de los niveles de bombeo implica un efecto negativo.

Aun cuando el volumen de la extracción no es mayor que el de la recarga, este se suma a los volúmenes de descarga natural -proceso hidrológico que ha persistido en las últimas 4 décadas generando un efecto de drenado del acuífero-, con un efecto negativo que causa el aprovechamiento de agua subterránea.

La Gráfica 8.1 representa la pérdida de volumen debido al drenado por descargas en sus diversas formas, mismas que refleja que desde 1967 a la fecha, el acuífero ha estado sujeto a un cambio progresivo en su volumen almacenado, que en un principio implicó que prácticamente todo volumen aprovechado constituyera en si una reducción de la reserva, ya que en su condición original, las descargas naturales eran prácticamente iguales a las entradas, de manera que los aprovechamientos contribuyeron como un factor adicional a las descargas, que si bien, reemplazaron parte de las componentes naturales de descarga, también implicaron un proceso de drenado en los acuíferos.

- Volumen drenado estimado para el período 1967 - 2009

Es así que en general el aprovechamiento de las aguas subterráneas ha contribuido con un desequilibrio progresivo en el balance del volumen almacenado, que adicionalmente tiene un efecto acumulativo en los tres acuíferos, ya que se encuentran interconectados.

Tal como se ve en la Tabla 8.1 los acuíferos de Huamantla, Libres–Oriental y Perote–Zalayeta, han provisto servicios ambientales que se encuentran a la baja.  Es así que el Valle de Libres, ha reducido progresivamente sus posibilidades de desarrollo en términos de biodiversidad y posteriormente, sus posibilidades económicas.

Si bien, viene siendo cierto que el acuífero puede “auto estabilizarse” en la medida que deja de proveer servicios ambientales, esta situación no representa un equilibrio ideal, de manera que cualquier abatimiento constituye una situación que atenta contra sus capacidades como un recurso.  De este modo, es necesario:

- Detener el abatimiento del acuífero,

- Frenar el incremento de las extracciones, y de hecho

- Procurar una recuperación de niveles estáticos en las zonas que así lo requieren.

Para lograr estos objetivos, son necesarios:

- La desconcentración de aprovechamientos en sitios con sobreexplotación local

- La reducción general del aprovechamiento, con el objetivo de recuperar los servicios ambientales del acuífero

Estas metas mejorarán la calidad de vida de los habitantes, para ello, es necesario lograrlas por medio del uso de la eficiencia, la tecnología y la organización.  Se observa que en general, siendo el uso agrícola el de mayor volumen concesionado, existe una clara área de oportunidad para llevar a cabo estas medidas sin atentar contra las condiciones de competitividad socioeconómica y más bien a través de la estabilización del acuífero se salvaguardarán diversas capacidades del acuífero como una base para la sustentabilidad socioeconómica de sus habitantes.

Con estos antecedentes y ante la evidente imposibilidad práctica de reconvertir el Valle de Oriental en lo que fue en la época prehispánica, se considera viable una recuperación del recurso hídrico subterráneo hasta un punto que proteja y fomente las oportunidades naturales y socioeconómicas que representa el agua para las actividades y para un ambiente que en lugar de tender a un proceso de desertificación, recupere un equilibrio favorable a la biodiversidad y a mantener e incrementar los servicios ambientales y el potencial que el acuífero tiene para el futuro.

Criterio para establecer condiciones históricas de sobreexplotación

Para efectos del análisis histórico de la sobreexplotación, se procederá a evaluar una condición del supuesto de lo que habría ocurrido en caso de que la política de manejo del acuífero, hubiera mantenido una tendencia constante en los servicios ambientales hacia las lagunas, así como descargas horizontales hacia los acuíferos contiguos.

Se partirá del supuesto de que una condición similar a la observada en la década de los años noventa, con una optimización en la distribución de los aprovechamientos, sería suficiente para lograr una estabilización apropiada del nivel estático en las áreas del acuífero y favorecer la permanencia de los cuerpos superficiales de agua.

Criterio para establecer y evaluar las metas a futuro

Ante la situación actual, con una baja capacidad de control de las extracciones y una dificultad para implementar de manera generalizada las acciones para un uso más eficiente del aprovechamiento de agua subterránea, se considera que la meta de recuperar condiciones similares a las observadas en los años noventa, será un objetivo de mediano plazo (15 años), mientras que la recuperación de condiciones adicionales relacionadas con la configuración piezométrica del acuífero, habrán de ser resueltas en el largo plazo, una vez que exista un control de las variables ambientales de la cuenca, de su vegetación, de sus suelos y de su hidrología, para lo cual será necesario un nivel de organización que debe alcanzar su madurez mediante un fortalecimiento estratégico de la sociedad organizada y coordinada ya sea en el seno del COTAS o en otros ambientes institucionales que también promuevan las capacidades necesarias para recuperar el equilibrio de los acuíferos.

## Costos de extracción

Para el análisis de los costos de la extracción de agua subterránea, se consideraron tres principales componentes:

•	Los costos de la energía

•	La depreciación de los aprovechamientos

•	Los costos de mantenimiento

Sobrecostos por extracción

La sobreexplotación, por consiguiente, se traduce en el sobrecostos de extracción en estos tres rubros:

- Incremento de la energía necesaria para vencer la carga hidráulica dinámica

- Ineficiencia global del pozo (electromecánica y geohidrológica), que se traduce en una mayor depreciación del pozo con:

  - Una reducción de la eficiencia electromecánica (mayor consumo unitario de energía).

  - Una reducción del gasto de operación (incrementando los costos unitarios).

  - Un mayor riesgo de incrustación y corrosión (lo que reduce la vida útil del pozo).

- En el peor de los casos, el secado del pozo, que representa una reducción paulatina de su vida útil y un incremento en su depreciación.

Para el caso particular de los acuíferos, en el acuífero Huamantla se registra el mayor ritmo de abatimiento en los últimos años, sin embargo, tanto el régimen de precipitación como las condiciones de aprovechamiento de años anteriores, contribuyeron a que el efecto del aprovechamiento de aguas subterráneas no tuviera consecuencias visibles en el abatimiento de los niveles freáticos, pero si incidieron en el patrón de descargas superficiales a través de manantiales y aportación al gasto base de los cauces, los cuales disminuyeron.

En el acuífero Perote–Zalayeta, el aprovechamiento de las aguas subterráneas tuvo lugar a partir de la década de los noventa y además de ser una zona con condiciones de recarga privilegiada, también recibe un volumen de agua proveniente de los acuíferos de Huamantla y Libres – Oriental, que ha disminuido como efecto del creciente aprovechamiento de dichos acuíferos.  Es por ello, que el acuífero Perote-Zalayeta, aun cuando presenta un menor volumen de aprovechamiento, cuenta con un ritmo de abatimiento relevante.  Es igualmente necesario recalcar que la situación de mínimo aprovechamiento del acuífero Perote, también implica una carencia de datos piezométricos históricos, siendo el alcance de estudios anteriores, hasta áreas dentro del acuífero Libres–Oriental.

Para el caso particular del acuífero Libres – Oriental, ha presentado un abatimiento continuo.  Al ser el más grande de los acuíferos, también es el que presenta una mayor influencia para fines de las políticas de manejo dentro del total de la zona de estudio.  Vale la pena mencionar, que aun cuando este acuífero presenta un abatimiento continuo, durante los últimos años estas condiciones han conllevado a una progresiva reducción de descargas verticales por efecto de evaporación y evapotranspiración, principalmente en las lagunas, situación que ha desacelerado el ritmo de abatimiento.

En cualquier caso, los tres acuíferos han presentado un abatimiento que en promedio varía de 20 cm a 30 cm por año, que como consecuencia ha incrementado el costo de la extracción.  En este sentido, si bien, en otros acuíferos con mayor ritmo de abatimiento implican un sobrecosto por reposición de pozos y por serios problemas operativos, ese no ha sido el caso en esta zona de estudio, donde la antigüedad y las limitantes propias del desgaste de los pozos prevalecen sobre los efectos que causa el abatimiento.

Asimismo, los efectos que estas pequeñas tasas de abatimiento causan en el incremento de costos de mantenimiento o en la depreciación de los pozos, representan un sobrecosto relativamente bajo.

Bajo las premisas mencionadas, se realizó un análisis de las profundidades de los aprovechamientos con base en el REPDA (Tabla 8.2).

- Profundidad promedio de los aprovechamientos por uso y por acuífero, REPDA, 2009

| ACUÍFERO | ACUACULTURA | AGRICOLA | DOMESTICO | INDUSTRIAL | MULTIPLES | PECUARIO | PUBLICO URBANO | SERVICIOS | Total general |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HUAMANTLA |  | 146 | 81 | 157 | 180 |  | 148 | 104 | 145 |
| LIBRES-ORIENTAL | 60 | 74 | 64 | 137 | 17 | 63 | 123 | 143 | 81 |
| PEROTE-ZALAYETA |  | 157 |  | 171 | 20 | 168 | 70 |  | 139 |
| PROMEDIO TOTAL | 60 | 92 | 71 | 147 | 72 | 84 | 125 | 128 | 98 |

Unidades en metros

Se calculó una profundidad promedio de los pozos operantes de 98 m.

La zona de Huamantla cuenta con más de un 80% de sus aprovechamientos con profundidades mayores de 100 metros, siendo un porcentaje mínimo los aprovechamientos perforados a menos de 20 metros de profundidad.

En el caso de Libres – Oriental, ocurre una distribución más homogénea de las profundidades de acuerdo con los cuatro rangos de profundidad analizados, no obstante, son los más profundos los que predominan (Gráfica 8.2).

- Distribución de frecuencias de la profundidad de los aprovechamientos en cada acuífero de acuerdo con REPDA año 2009

El análisis de los volúmenes concesionados para cada uno de los aprovechamientos, refleja con mayor énfasis que los pozos profundos cuentan con una mayor proporción de dicho volumen (Gráfica 8.3).

- Distribución de los volúmenes concesionados de acuerdo con la profundidad de los aprovechamientos en cada acuífero de acuerdo con REPDA año 2009

- Distribución de frecuencias de la profundidad de los aprovechamientos para cada uso de acuerdo con REPDA año 2009

De un análisis de la profundidad de los aprovechamientos de acuerdo con su uso, se observa que particularmente el uso industrial aprovecha aguas profundas.  Es el uso agrícola y el pecuario el que registra aprovechamientos muy someros, con profundidades inferiores a los 20 metros.  Son éstos los aprovechamientos que presentan una mayor sensibilidad al abatimiento de los niveles de bombeo. El uso doméstico se caracteriza por aprovechamientos perforados a profundidades que se ubican en el rango de 50 m a 100 m (Gráfica 8.4).

A partir de la información del Registro Público de Derechos de Agua del año 2009, se integró una configuración de tendencias de isolíneas de igual profundidad de construcción de los aprovechamientos.  Se observa claramente que en los acuíferos de Huamantla y Perote – Zalayeta se encuentran las captaciones de mayor profundidad, mientras que en la zona de Libres, se concentran la mayor cantidad de captaciones someras, principalmente en las inmediaciones de las áreas lagunares (Figura 8.1).

- Isolíneas de igual profundidad de los abatimientos, según el REPDA de 2009

Existe una clara correspondencia entre la profundidad de los niveles estáticos del acuífero y la profundidad de las captaciones.  Las captaciones más profundas, son también de mayor gasto, tal como se menciona previamente.

- Isolíneas de igual profundidad del nivel estático en el año 2008

El período 1996-2008 es el que cuenta con información piezométrica más representativa para la globalidad de los acuíferos, para períodos anteriores la calidad de la información presentó diversas deficiencias, más aún en la zona de Perote.  Durante éste período se analizó la evolución de los niveles piezométricos, se detectan variaciones en general negativas, que se maximizan en los aledaños de la Sierra de Huamantla y en la zona Sureste del Valle de Oriental.

La evolución de la profundidad al nivel estático durante el período 1996 – 2008 presenta una ligera recuperación en algunas de las zonas que concentran más aprovechamientos someros en la zona de Libres – Oriental, con lo cual se observa que en 1996 la situación es aparentemente más crítica en cuanto a la cantidad de captaciones afectadas, que en el año 2008; sin embargo, estas variaciones no aseguran una mejor situación para las captaciones, en general los niveles descienden y con ello se incrementa la probabilidad de impacto sobre las mismas (Figura 8.3).

- Evolución del nivel estático en el período 1996 - 2008

El comparativo de las profundidades de los aprovechamientos reportadas en el REPDA vs la profundidad al nivel estático reportada en las campañas piezométricas, permitieron integrar un plano donde se identifican aquellas zonas donde el acuífero se encuentra ya por debajo de las captaciones, lo que indica que dichas captaciones debieron profundizarse o redujeron su gasto producido, posíblemente hasta cero (Figura 8.4).

- Estimación de zonas con aprovechamientos secos con base en las profundidades del nivel estático en el año 2008 y la profundidad de las captaciones según el REPDA

Complementariamente, al zonificar la profundidad de las captaciones en las distintas zonas del acuífero, ésta se relacionó con el ritmo de abatimiento observado para el período 1996 – 2008, para concluir cuál es la “vida útil” o el tiempo que tardaría el acuífero para abatirse hasta una profundidad tal que los pozos quedaran totalmente secos (Figura 8.5).  En general, se confirma que el lento ritmo de abatimiento de permanecer constante, no representa un riesgo para la mayoría de las captaciones dentro del horizonte de planeación, pues sería necesario un tiempo superior a los 70 años para “secar” estos aprovechamientos.  Sin embargo, el impacto no ocurre a través de un “secado”, sino con la gradual pérdida de profundidad del acuífero en el medio saturado, lo que reduce el ancho del estrato acuífero expuesto a las captaciones y con ello reduce la transmisividad y el gasto producido en los pozos, con las consecuencias que eso implica.

Sin embargo, se identifica que particularmente en los linderos de los acuíferos Libres – Oriental y Perote-Zalayeta, existe una zona donde las captaciones han sido muy someras y ante las profundidades registradas en el REPDA, aparentemente presentan problemas operativos como consecuencia del abatimiento (Figura 8.5).

- Evolución del nivel estático en el período 1996 - 2008

Cabe mencionar que estas configuraciones corresponden a un período relativamente corto, de únicamente 12 años de extensión, que de hecho en algunas zonas causó recuperaciones del nivel estático, por lo cual no fueron objeto de este análisis.  En cualquier caso, se estima a partir de este cálculo, que cerca del 10% de los aprovechamientos de la zona de estudio se han visto afectados por el abatimiento del nivel estático, aunque estos son a su vez aprovechamientos someros que por sus características, representan un volumen de aprovechamiento menor al 10%, que de hecho, podría ser casi nulo como consecuencia del abatimiento.

La estimación de un 10% de las captaciones expuestas a serios efectos del abatimiento, mismas que se ubican en el acuífero Libres – Oriental, es un criterio para estimar la cantidad de aprovechamientos totalmente sensibles al abatimiento.  Las captaciones de profundidades superiores a los 50 metros, no se encuentran expuestas para fines prácticos a impactos por abatimiento, pues su profundidad es tal, que su operación se ve afectada en forma mínima como consecuencia del abatimiento y en general, un descenso del nivel estático de un orden de 2.5 metros en un período de 10 años, no justifica la profundización de un pozo que haya sido construido con un desarrollo completo hasta la profundidad óptima de los estratos permeables más productivos.

Bajo el supuesto de que el conjunto de aprovechamientos someros  del acuífero Libres – Oriental, que presentan profundidades inferiores a los 20 metros, son susceptibles a los efectos del abatimiento y al considerar que estos aprovechamientos han padecido un impacto en su operación desde parcial hasta total, se hace el cálculo del costo de estos impactos para el acuífero, bajo el supuesto de que esta problemática ha tenido su origen desde principios de los años ochenta.  Esto incluye, de acuerdo con el REPDA, a un total de 225 aprovechamientos dentro del acuífero Libres – Oriental (Gráfica 8.5).

Por las propiedades que tienen las zonas donde el acuífero presenta niveles freáticos someros, donde estos tienen recuperaciones y abatimientos recurrentes, se asume que sería necesario considerar el costo de perforar nuevas captaciones a mayor profundidad, situación poco viable para la situación socioeconómica de sus usuarios, que prácticamente son agrícolas en su totalidad, con un aprovechamiento próximo a los 20 hm³, lo que puede implicar en mayor medida una escasez de agua para los mismos, con un impacto consecuente en sus actividades productivas.

Como resultado de estos análisis se obtuvo un costo por metro cúbico sobreexplotado considerablemente bajo, que para el acuífero de Libres – Oriental, es próximo a $0.05 por metro cúbico sobreexplotado, relacionado a su vez con una afectación de un total de 225 pequeñas captaciones a través de la historia del acuífero, con un costo total estimado de 160 MDP.

- Captaciones someras con probable afectación anual en el acuífero Libres - Oriental

Costo de la energía

Para estimar los costos de la extracción de agua en el acuífero HLOP, fueron considerados los volúmenes de agua destinados principalmente a los usos público urbano y agrícola; dado que representan más del 95% de las extracciones.

Las tarifas que se cobran a los usuarios de energía son distintas para el uso público urbano y el agrícola: $1.32 y $0.45/ kWh, respectivamente.

Al considerar la tarifa actual y el valor real de la energía se observa que más del 50% del costo de la energía es cubierto por incentivos fiscales (0.3 $/m³ Vs 0.7 $/m³).  La energía a su vez, representa casi el 90% del costo de extracción del agua subterránea.

Es lógico que dado que el volumen de extracción en el acuífero fue superior al de la recarga promedio, forzosamente se empleó una mayor cantidad de energía para extraer el agua que si el volumen hubiera sido menor, es decir, un volumen de extracción que respetara las condiciones de equilibrio entre la recarga y la extracción.

Es por esto que las condiciones para evaluar el sobrecosto, no atañen exclusivamente a la cantidad de energía, sino a un análisis de la evaluación del costo unitario de las extracciones, reconociendo que el abatimiento del nivel de bombeo por sobreexplotación y la progresiva profundización de los niveles de bombeo, tienen como consecuencia un incremento del costo por metro cúbico, que aún si actualmente se frenara la sobreexplotación, implicarían continuar a futuro con el pago del sobrecosto causado por la sobreexplotación pasada.

Cabe mencionar que para este análisis no se consideró exclusivamente el costo de la energía, sino el costo total de extracción – dado el valor real de la energía -.

La variación del costo unitario de la energía en estos acuíferos, que pueden considerarse poco profundos y que no reflejan directamente los efectos de la sobreexplotación en la variación de sus niveles piezométricos, se deben más a las variaciones de los niveles causadas por series consecutivas de años secos y a la variación de la eficiencia electromecánica de los pozos, que al progresivo abatimiento.  Este costo se vuelve mucho menor ante los estímulos fiscales que reducen por mucho la necesidad de hacer un pago del costo real de la energía.

- Variación del costo por metro cúbico de agua en la zona de estudio

Para comparar la cantidad de energía que originalmente era requerida para extraer un metro cúbico, con las condiciones actuales, se analizó la serie de datos histórica considerando un patrón de eficiencias constante, donde la profundización del bombeo fue el único factor que incrementó el costo de la energía.  El volumen sobreexplotado acumulado fue un dato relevante para cada año, de manera que se hizo un cálculo del sobrecosto anual de energía requerida por cada metro cúbico extraído y dicho sobrecosto unitario se multiplicó por el volumen total anual extraído.  El valor acumulado de el sobrecosto total anual se dividió finalmente entre el volumen acumulado de la sobreexplotación, con ello se concluye que actualmente cada metro cúbico de sobreexplotación causó un sobrecosto de 1.5 centavos, que para el año 2009 equivale a un costo total acumulado de 47 MDP.

Es así, que el efecto de las afectaciones a captaciones junto con el incremento del costo de la energía, suman un total estimado de 60 MDP a través de la historia, equivalentes a 17 centavos por metro cúbico sobreexplotado.

Costos por depreciación y mantenimiento

Debido a que la generalidad de los pozos presenta profundidades superiores a los 100 metros y ante abatimientos máximos observados de 6 metros, los aprovechamientos han operado con normalidad prácticamente durante toda su historia, sin que la tasa anual de abatimiento represente un factor que reduzca significativamente su vida útil, ni el valor de rescate del equipamiento electromecánico del pozo.  Estas condiciones son similares en lo que se refiere a mantenimiento, sin que exista una variación significativa en el cuidado de los pozos.

En torno al costo del agua debido al valor económico del pozo y a su depreciación, resulta viable el análisis de cifras correspondientes a los aprovechamientos identificados en el REPDA, mismas que a partir de las profundidades de perforación, los volúmenes aprovechados, un régimen de operación y con ello, de un gasto instantáneo, permiten una estimación del costo total tanto del aprovechamiento, según su uso, y en sí del costo por metro cúbico de agua extraída.  Esto al considerar un período de vida útil, una tasa de interés bancaria y en conjunto, el valor presente del costo por metro cúbico aprovechado.

En este sentido, vale la pena mencionar que dado que las profundidades de las captaciones son próximas a los 100 metros y la variación piezométrica en el registro histórico no ha superado los 10 metros, no existe un claro impacto sobre las captaciones ni sobre su vida útil.

Se partió de una función de costo donde

Costo total del pozo = 0.1 gasto + profundidad / 186

En pozos que no corresponden al uso público urbano se asume un costo 40% menor.  Se consideró una vida útil de 30 años, una tasa de interés anual del 12% y distintos regímenes de operación diaria y anual para los distintos usos de los aprovechamientos.

Asimismo, se supuso un valor de rescate de la infraestructura, equivalente al 20% del valor inicial de la inversión.

- Parámetros considerados para describir el régimen de aprovechamiento por uso

|  | HORAS/DIA | MESES / AÑO | HORAS / AÑO |
| --- | --- | --- | --- |
| ACUACULTURA | 10 | 2 | 600 |
| AGRICOLA | 18 | 4 | 2160 |
| DOMESTICO | 1 | 12 | 360 |
| INDUSTRIAL | 6 | 12 | 2160 |
| MULTIPLES | 6 | 12 | 2160 |
| PECUARIO | 3 | 12 | 1080 |
| PUBLICO URBANO | 18 | 12 | 6480 |
| SERVICIOS | 18 | 12 | 6480 |

Con base en estos criterios y con el volumen de extracción estimado para cada aprovechamiento, se calcularon los gastos por pozo.  Igualmente fue de utilidad el dato de profundidad total.  La actualización del valor del volumen aprovechado durante la vida útil de las captaciones, permitió el cálculo de costo por metro cúbico aprovechado.  Al considerar un proceso lineal de depreciación, la el valor resultante se obtuvo de cálculo de la pérdida de valor económico de la infraestructura, dividido entre el volumen total por aprovechar durante la vida útil de la captación.

- Costo de infraestructura y depreciación del pozo por metro cúbico aprovechado, en cada acuífero y global

| Rótulos de fila | Aprovechamiento total m³ anuales | $/m³ infraestructura | $/m³ depreciación |
| --- | --- | --- | --- |
| HUAMANTLA | 100,722,411 | $1.01 | $0.24 |
| LIBRES-ORIENTAL | 221,224,504 | $0.99 | $0.24 |
| PEROTE-ZALAYETA | 13,065,941 | $1.48 | $0.36 |
| Total general | 335,012,856 | $1.01 | $0.24 |

Un desglose de este análisis por uso, presenta cómo para los aprovechamientos con un régimen menos continuo de operación, el costo unitario del agua se incrementa.

- Costo de infraestructura y depreciación del pozo por metro cúbico aprovechado, en cada acuífero y en cada uso

| Acuífero / uso | Aprovechamiento anual m³ | $/m³ Infraestr. | $/m³ depreciación Infraestructura | Suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HUAMANTLA | 100,722,411 | $1.01 | $0.24 | $1.26 |
| AGRICOLA | 84,678,868 | $1.00 | $0.24 | $1.24 |
| DOMESTICO | 244,601 | $5.85 | $1.41 | $7.27 |
| INDUSTRIAL | 1,528,017 | $1.06 | $0.26 | $1.31 |
| MULTIPLES | 39,420 | $3.13 | $0.76 | $3.88 |
| PUBLICO URBANO | 14,100,000 | $0.97 | $0.23 | $1.21 |
| SERVICIOS | 131,506 | $1.46 | $0.35 | $1.82 |
| LIBRES-ORIENTAL | 221,224,504 | $0.99 | $0.24 | $1.22 |
| ACUACULTURA | 6,289 | $7.82 | $1.89 | $9.71 |
| AGRICOLA | 188,169,466 | $1.00 | $0.24 | $1.25 |
| INDUSTRIAL | 2,181,160 | $1.23 | $0.30 | $1.53 |
| MULTIPLES | 584 | $15.35 | $3.71 | $19.06 |
| PECUARIO | 329,637 | $2.85 | $0.69 | $3.54 |
| PUBLICO URBANO | 30,417,741 | $0.83 | $0.20 | $1.03 |
| SERVICIOS | 119,627 | $3.26 | $0.79 | $4.04 |
| PEROTE-ZALAYETA | 13,065,941 | $1.48 | $0.36 | $1.84 |
| AGRICOLA | 10,958,950 | $1.42 | $0.34 | $1.77 |
| INDUSTRIAL | 495,377 | $1.54 | $0.37 | $1.91 |
| MULTIPLES | 77,360 | $0.98 | $0.24 | $1.22 |
| PECUARIO | 649,608 | $2.09 | $0.51 | $2.60 |
| PUBLICO URBANO | 884,646 | $1.79 | $0.43 | $2.23 |
| Total general | 335,012,856 | $1.01 | $0.24 | $1.26 |

Se observa que el costo unitario de inversión en infraestructura por metro cúbico, es considerablemente elevado al compararlo con la productividad actual del agua.  En décadas anteriores una mayor rentabilidad de las actividades productivas, aunada a un menor costo de inversión, facilitó la proliferación de infraestructura, situación más compleja en estos días.  Esto implica que actualmente los productores de cultivos de baja densidad económica, difícilmente pueden costear la perforación de un pozo profundo, aun cuando por el momento pueden hacer uso de una captación de estas características.

- Promedios de volumen aprovechado, costo de captación, profundidad promedio y gasto instantáneo, en cada acuífero y en cada uso

| Rótulos de fila | Aprovechamiento promedio por captación M³ | Costo promedio de captación $' 09 | Profundidad promedio (m) | Gasto instantáneo (l/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HUAMANTLA | 407,783 | 3,518,377 | 144 | 48 |
| AGRICOLA | 483,879 | 4,199,239 | 145 | 62 |
| DOMESTICO | 40,767 | 2,081,468 | 81 | 31 |
| INDUSTRIAL | 382,004 | 3,451,307 | 157 | 49 |
| MULTIPLES | 39,420 | 881,707 | 180 | 5 |
| PUBLICO URBANO | 243,103 | 1,821,731 | 146 | 10 |
| SERVICIOS | 43,835 | 445,366 | 104 | 2 |
| LIBRES-ORIENTAL | 237,876 | 2,008,111 | 79 | 28 |
| ACUACULTURA | 6,289 | 367,208 | 60 | 3 |
| AGRICOLA | 240,319 | 2,086,892 | 72 | 31 |
| DOMESTICO | - | - | 64 | - |
| INDUSTRIAL | 198,287 | 2,013,028 | 151 | 25 |
| MULTIPLES | 584 | 59,052 | 17 | 0 |
| PECUARIO | 27,470 | 626,590 | 63 | 7 |
| PUBLICO URBANO | 279,062 | 1,842,379 | 121 | 12 |
| SERVICIOS | 23,925 | 519,783 | 143 | 1 |
| PEROTE-ZALAYETA | 119,871 | 1,418,497 | 140 | 15 |
| AGRICOLA | 135,296 | 1,543,008 | 156 | 17 |
| INDUSTRIAL | 123,844 | 1,503,851 | 171 | 16 |
| MULTIPLES | 77,360 | 661,085 | 20 | 10 |
| PECUARIO | 216,536 | 3,881,712 | 168 | 56 |
| PUBLICO URBANO | 44,232 | 565,546 | 70 | 2 |
| Total general | 260,508 | 2,248,211 | 97 | 31 |

En términos globales, el costo unitario por infraestructura de captación, se calcula en $1.01/m³, la depreciación, de $0.24/m³ , que en suma resultan en $1.25/m³, lo que compone parte del costo del agua, sin implicar en sí un costo por sobreexplotación.

Con el mismo criterio se estimaron los costos del total de aprovechamientos dentro del acuífero.

- Costo de la infraestructura dentro de la zona de estudio, sin considerar su depreciación

| Rótulos de fila | Suma de $ PESOS ' 09 |
| --- | --- |
| HUAMANTLA | 869,039,053 |
| AGRICOLA | 734,866,808 |
| DOMESTICO | 12,488,808 |
| INDUSTRIAL | 13,805,226 |
| MULTIPLES | 881,707 |
| PUBLICO URBANO | 105,660,408 |
| SERVICIOS | 1,336,097 |
| LIBRES-ORIENTAL | 1,867,543,578 |
| ACUACULTURA | 367,208 |
| AGRICOLA | 1,634,036,667 |
| DOMESTICO | - |
| INDUSTRIAL | 22,143,304 |
| MULTIPLES | 59,052 |
| PECUARIO | 7,519,076 |
| PUBLICO URBANO | 200,819,358 |
| SERVICIOS | 2,598,913 |
| PEROTE-ZALAYETA | 154,616,173 |
| AGRICOLA | 124,983,628 |
| INDUSTRIAL | 6,015,403 |
| MULTIPLES | 661,085 |
| PECUARIO | 11,645,136 |
| PUBLICO URBANO | 11,310,921 |
| Total general | 2,891,198,804 |

Al considerar que la infraestructura más vulnerable al abatimiento dentro de la zona de estudio, son aquellas captaciones someras perforadas a profundidades menores de 20 metros, se obtuvo el siguiente resumen, donde el costo estimado asciende a 205 MDP.  Estos aprovechamientos extraen el 7.5% del agua subterránea total aprovechada.

- Costo de la infraestructura construida a profundidades de hasta 20 m

| Rótulos de fila | Suma de APROVECHAMIENTO TOTAL M³ | Suma de $ PESOS ' 09 | Promedio de q instantáneo |
| --- | --- | --- | --- |
| HUAMANTLA | 222,349 | 3,905,855 | 15 |
| AGRICOLA | 102,303 | 815,042 | 13 |
| DOMESTICO | 55,491 | 2,601,098 | 43 |
| INDUSTRIAL | 30,919 | 286,701 | 4 |
| PUBLICO URBANO | 33,637 | 203,014 | 1 |
| LIBRES-ORIENTAL | 24,522,209 | 197,309,858 | 13 |
| AGRICOLA | 23,826,407 | 191,743,592 | 13 |
| DOMESTICO | - | - | - |
| MULTIPLES | 584 | 59,052 | 0 |
| PECUARIO | 182,207 | 3,046,061 | 9 |
| PUBLICO URBANO | 513,011 | 2,461,153 | 5 |
| PEROTE-ZALAYETA | 414,448 | 3,904,763 | 4 |
| AGRICOLA | 321,468 | 2,663,351 | 10 |
| MULTIPLES | 77,360 | 661,085 | 10 |
| PUBLICO URBANO | 15,620 | 580,328 | 0 |
| Total general | 25,159,006 | 205,120,476 | 13 |

El costo económico de esta infraestructura da idea de las pérdidas que puede significar un abatimiento progresivo en las áreas más someras del acuífero, sin embargo, en los últimos años, las áreas del Valle de Libres – Oriental, han presentado tanto abatimientos como recuperaciones, de modo que no existe una afectación evidente en este sentido, aunque en cualquier caso, para este fin se integró el análisis expuesto a principios de este subcapítulo, donde se estima que el costo por sobreexplotación en zonas someras, equivale aproximadamente al 60% del costo de su infraestructura.

## Costos de oportunidad

El costo de oportunidad representa un enfoque económico a partir del cual los usos de menor prioridad interfieren y compiten por el agua subterránea con los de mayor prioridad. Para evaluar el costo, además de aplicar la metodología previamente citada, se calcula la diferencia entre la productividad del agua de los usos menos redituables (se identifica el conjunto de usuarios de menor productividad del agua –beneficios netos en $/m³-, que si cesaran sus extracciones acabarían con la sobreexplotación) con la de los más redituables (que podrían continuar con la extracción sin romper el equilibrio del acuífero).

El enfoque, sin embargo, no debe comprenderse como una filosofía de subasta del agua, sino como una forma de considerar que la sobreexplotación podría reducirse si se promueven las actividades de mayor productividad del agua y se eliminan las menos productivas.

Para saber cuáles son los usos más productivos, es necesario conocer la productividad del agua para cada uso, calculada como el beneficio neto por metro cúbico del agua.

P = BNm³

BNm³ = Bm³ - Cm³

P = Productividad del agua [$/m³]

BNm³ = Beneficio neto por metro cúbico.

Bm³ = Beneficio por metro cúbico.

Cm³ = Costo por metro cúbico.

El beneficio neto por metro cúbico resulta de la diferencia de los beneficios menos los costos, asociados con la extracción y uso de cada metro cúbico de agua.

El beneficio por metro cúbico se calcula como el valor de la producción lograda con el uso del agua, dividido entre el volumen de agua aplicado; por ejemplo, para la agricultura, resulta del valor de la producción agrícola dividido entre la extracción de agua para dicho uso.

El costo por metro cúbico resulta de dividir el costo asociado con cada uso entre el volumen de agua aplicado para dicho uso.

Al jerarquizar la productividad del agua para los distintos usos (n usos) y ordenarla de mayor a menor, la productividad marginal (Pm) para un uso (uso i) dado resulta de la diferencia entre dicho uso y el siguiente (uso i+1) de menor productividad.

Pm = Puso(i) – P uso(i+1)

Se observa que existen tres tipos de usuario dentro del análisis de productividad del agua,

- El uso público urbano es el que requiere el agua de manera prelativa para satisfacer prioridades de un orden de valor superior por relacionarse directamente con el consumo humano del agua.  Dentro de este se incluyen servicios y comercios que en muchos casos no utilizan el agua directamente en sus procesos, pero como cualquier otra actividad dependen del agua.  La insuficiencia de agua para este tipo de usuario representa en mayor medida un deterioro en la calidad de vida, más que un impacto económico.

- Uso industrial, que por lo común confiere alta productividad al agua, donde los productos no necesariamente aplican el agua en sus procesos, pero dependen de ella.

- El tercero atañe a actividades agropecuarias de menor productividad económica del agua, donde los productos aprovechan en forma directa el agua para su desarrollo.

Aún cuando los tres tipos de uso descritos anteriormente deben salvaguardarse, el uso público urbano no se considera dentro del análisis de costo de oportunidad, por su carácter prelativo.

En cuanto al uso industrial, dado que su demanda representa menos del 10% del total de las extracciones y su productividad por metro cúbico es la máxima; se considera que para fines estratégicos en el desarrollo socioeconómico de la región, es un uso prelativo sobre otras actividades económicas.

Es de este modo que el análisis de productividad marginal del agua se hace para el volumen disponible para la agricultura, que se calcula como la disponibilidad residual al salvaguardar primeramente a los usos público urbano e industrial.

Dagr = DT – DemPU – DemInd

Dagr = Disponibilidad para uso agrícola.

DT = Disponibilidad total.

DemPU = Demanda para uso público urbano.

DemInd = Demanda para uso industrial.

La productividad del agua se analiza directamente para los distintos cultivos agrícolas.

Para el análisis del costo de oportunidad fueron considerados dos criterios:

- El primero, considera que el uso del agua para riego de cultivos de productividad mínima afecta directamente al resto de los usos, así ...

El costo de oportunidad de la sobreexplotación se asocia con la diferencia entre la productividad marginal del agua para el total de las extracciones en equilibrio, menos la productividad marginal del agua asociada con los usos de mínima productividad, asociados con la sobreexplotación actual del acuífero. Para identificar el costo de oportunidad, se integra una función de productividad del agua, con la consideración de que los volúmenes extraídos atienden en principio a los usos de mayor productividad y la sobreexplotación, a los usos de menor productividad. A partir de ello, se integra una curva de priorización prelativa y económica del agua, con la cual resulta posible calcular la productividad promedio del agua para una política de equilibrio y para una de sobreexplotación (como la histórica y la actual) y a partir de ello, con la diferencia de éstas, calcular un costo de oportunidad.

- El segundo, reconoce que los cultivos con menor productividad del agua, son incapaces de agotar el agua de los otros cultivos y actividades con mayor productividad del agua, ya que el abatimiento del nivel de bombeo torna no – rentables a los primeros, antes que a los más productivos.  Su metodología se resume a continuación.

El primero de los criterios sólo es parcialmente aplicable.  Un ejemplo de sus limitaciones se encuentra en el hecho de que con excepción de los productores de básicos y forrajes, el resto continúa con la extracción de agua sin que el costo de la energía sea razón suficiente para detener sus extracciones; por ejemplo, ni la industria ni el uso público urbano en zonas urbanas dejarán por lo pronto de extraer agua como consecuencia de la profundización del nivel de bombeo.

No obstante, al tomar en cuenta: el valor real de la energía, los apoyos a los productores agrícolas y la importancia del agua para el uso público urbano; se perciben cuando menos los siguientes costos tangibles e intangibles de oportunidad.

Si no existieran subsidios, la profundidad de bombeo podría clasificarse en tres tipos, según la productividad del agua.

- A la cual cualquier actividad económica es capaz de extraer el agua

- A la cual algunas actividades con menor productividad del agua son incapaces de extraer el agua, debido a su costo.

- A la cual el agua resulta económicamente inaccesible para usuarios capaces de aprovechar el potencial total del acuífero.

El abatimiento debido a la sobreexplotación bajo estas condiciones tendría los siguientes efectos probables:

- Agotamiento de la reserva de agua somera.

- Afectación a aquellas actividades productivas incapaces de extraer el agua.

- Afectación a usuarios que originan la sobreexplotación y conservación de usuarios que destinan el agua a actividades que confieren la máxima productividad al agua.

Dentro de las afectaciones intangibles de la profundización del nivel estático, destacan:

- Reducción del gasto base.

- Modificación del esquema de flujo subterráneo con consecuente deterioro de la calidad del agua.

- Restricción del aprovechamiento del agua para uso doméstico en pequeña escala.

- Restricción de volúmenes de agua a una profundidad propicia para su aprovechamiento por actividades agrícolas de importancia social como son el cultivo de básicos y la generación de forrajes, dicha situación representa un mayor riesgo cuando se carece de fuentes alimentarias alternas.

El fenómeno de la sobreexplotación volumétrica tendría un impacto económico que haría que gradualmente los cultivos que representan una menor productividad económica del agua, redujeran sus extracciones.  Esto significaría que la sobreexplotación como tal no representaría la restricción de agua a cultivos más rentables y por consiguiente el costo económico de oportunidad sería nulo.  Sin embargo, existen al margen una serie de externalidades intangibles difíciles de cuantificar y con una afectación sobre el medio y la sociedad.

Un factor que acentúa las afectaciones socioeconómicas de la sobreexplotación, son los incentivos fiscales y aquellos subsidios que evitan que la profundización del nivel de bombeo sea en principio una causa suficiente para reducir las extracciones.  Esta situación conlleva a que los abatimientos se incrementen durante el período de sobreexplotación, hasta niveles de bombeo ante los cuales, ni siquiera los incentivos fiscales ni los subsidios, evitan que el costo de la energía requerida para extraer el agua sea pagable por los usuarios beneficiados.  Esta situación implica que los niveles de bombeo descienden hasta niveles bajo los cuales existe una restricción económica que torna injustificada la extracción del acuífero e incluso fomenta una subexplotación, en la cual únicamente los usuarios con mayor productividad del agua pueden disponer del acuífero.  El apoyo, los subsidios y los incentivos fiscales, fomentan el agotamiento de la reserva de agua para algunos cultivos de mayor rentabilidad.  Este es el costo de oportunidad de la sobreexplotación.

Para evaluar el costo económico de oportunidad, se consideró una condición con una extracción equivalente al promedio de la condición de “equilibrio”, identificada a través de la calibración de los escenarios paramétricos.  En dicha condición se identifica que la oferta total anual para los acuíferos de Huamantla y Libres – Oriental, es de 70 hm³ y 198 hm³, respectivamente.  Con el estudio de los volúmenes actualmente aprovechados en la agricultura, se evaluó, a partir de la metodología previamente descrita, la productividad del agua para una condición de equilibrio, comparada con la correspondiente a la situación actual.

- Productividad del agua en la agricultura en el acuífero Libres – Oriental, Pue.

| Puebla | 42% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cultivo | Rendimie. | Lamina de | Vol bruto | PMR | Valor prod | Costo Prod | Utilidad | Prod Agua | Superficie | Volumen | Utilidad | Vol. Acum | Util. Acum. | Prod. Acum |
|  | (Ton/ha) | riego (mm) | riego | ($/Ton) | ($/ha) | ($/Ha) | ($/Ha) | $/M³ | (Ha) | (hm³) | (MDP) | (hm³) | (MDP) | ($/m³) |
| Tomate cás | 20.00 | 245.70 | 5,850.00 | 4,000.00 | 80,000.00 | 28,000.00 | 52,000.00 | 8.89 | 540 | 3.2 | 28.1 | 3.2 | 28.1 | 8.89 |
| Calabaza | 15.00 | 276.50 | 6,583.33 | 4,800.00 | 72,000.00 | 17,000.00 | 55,000.00 | 8.35 | 1,160 | 7.6 | 63.8 | 10.8 | 91.9 | 8.51 |
| Cilantro | 12.00 | 140.80 | 3,352.38 | 2,500.00 | 30,000.00 | 10,000.00 | 20,000.00 | 5.97 | 290 | 1.0 | 5.8 | 11.8 | 97.7 | 8.30 |
| Zanahoria | 25.00 | 189.50 | 4,511.90 | 1,500.00 | 37,500.00 | 14,000.00 | 23,500.00 | 5.21 | 1,880 | 8.5 | 44.2 | 20.3 | 141.9 | 7.01 |
| Col | 20.00 | 309.96 | 7,380.00 | 2,500.00 | 50,000.00 | 18,000.00 | 32,000.00 | 4.34 | 400 | 3.0 | 12.8 | 23.2 | 154.7 | 6.67 |
| Papa | 18.39 | 310.80 | 7,400.00 | 5,000.00 | 91,950.00 | 70,000.00 | 21,950.00 | 2.97 | 640 | 4.7 | 14.0 | 27.9 | 168.7 | 6.04 |
| Haba grano | 2.09 | 346.50 | 8,250.00 | 8,300.00 | 17,347.00 | 3,000.00 | 14,347.00 | 1.74 | 1,020 | 8.4 | 14.6 | 36.4 | 183.3 | 5.04 |
| Frijol | 1.47 | 187.40 | 4,461.90 | 5,917.30 | 8,698.43 | 5,000.00 | 3,698.43 | 0.83 | 2,800 | 12.5 | 10.4 | 48.8 | 193.7 | 3.97 |
| Maíz | 3.63 | 342.50 | 8,154.76 | 2,200.00 | 7,986.00 | 5,000.00 | 2,986.00 | 0.37 | 7,500 | 61.2 | 22.4 | 110.0 | 216.1 | 1.96 |
| Alfalfa | 65.00 | 947.00 | 22,547.62 | 350.00 | 22,750.00 | 16,900.00 | 5,850.00 | 0.26 | 4,000 | 90.2 | 23.4 | 200.2 | 239.5 | 1.20 |
| frutales |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sup Total |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,230 | 200.2 | 239.5 |  |  |  |

- Productividad del agua en la agricultura en el acuífero Huamantla, Tlax.

| Tlaxcala | 39% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cultivo | Rendimie. | Lamina de | Vol bruto | PMR | Valor prod | Costo Prod | Utilidad | Prod Agua | Superficie | Volumen | Utilidad | Volumen | Utilidad | Prod. Acum |
|  | (Ton/ha) | riego (mm) | riego | ($/Ton) | ($/ha) | ($/Ha) | ($/Ha) | $/M³ | (ha) | (hm³) | (MDP) | (hm³) | (MDP) | ($/m³) |
| Cilantro | 17.00 | 140.80 | 3,610.26 | 2,500.00 | 42,500.00 | 8,500.00 | 34,000.00 | 9.42 | 2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 9.42 |
| Tomate cás | 17.00 | 245.70 | 6,300.00 | 4,000.00 | 68,000.00 | 23,800.00 | 44,200.00 | 7.02 | 460 | 2.9 | 20.3 | 2.9 | 20.4 | 7.02 |
| Zanahoria | 32.00 | 189.50 | 4,858.97 | 1,000.00 | 32,000.00 | 11,900.00 | 20,100.00 | 4.14 | 140 | 0.7 | 2.8 | 3.6 | 23.2 | 6.47 |
| frutales | 10.00 | 815.60 | 20,912.82 | 6,500.00 | 65,000.00 | 13,000.00 | 52,000.00 | 2.49 | 150 | 3.1 | 7.8 | 6.7 | 31.0 | 4.61 |
| Col | 20.00 | 309.96 | 7,947.69 | 1,500.00 | 30,000.00 | 15,300.00 | 14,700.00 | 1.85 | 20 | 0.2 | 0.3 | 6.9 | 31.3 | 4.55 |
| Haba verde | 5.50 | 346.50 | 8,884.62 | 2,000.00 | 11,000.00 | 2,550.00 | 8,450.00 | 0.95 | 50 | 0.4 | 0.4 | 7.3 | 31.7 | 4.33 |
| Maíz | 4.50 | 342.50 | 8,782.05 | 1,900.00 | 8,550.00 | 5,000.00 | 3,550.00 | 0.40 | 6,500 | 57.1 | 23.1 | 64.4 | 54.8 | 0.85 |
| Frijol | 0.90 | 187.40 | 4,805.13 | 5,000.00 | 4,500.00 | 4,250.00 | 250.00 | 0.05 | 400 | 1.9 | 0.1 | 66.3 | 54.9 | 0.83 |
| Alfalfa | 62.00 | 947.00 | 24,282.05 | 200.00 | 12,400.00 | 14,365.00 | - 1,965.00 | - 0.08 | 770 | 18.7 | - 1.5 | 85.0 | 53.4 | 0.63 |
| Papa | 28.00 | 310.80 | 7,969.23 | 2,000.00 | 56,000.00 | 59,500.00 | - 3,500.00 | - 0.44 | 540 | 4.3 | - 1.9 | 89.3 | 51.5 | 0.58 |
| Calabaza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sup Total |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,032 | 89.3 | 51.5 |  |  |  |

- Productividad del agua en la agricultura en el acuífero Perote - Zalayeta, Ver.

| Veracruz | 81% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cultivo | Rendimie. | Lamina de | Vol bruto | PMR | Valor prod | Costo Prod | Utilidad | Prod Agua | Superficie | Volumen | Utilidad | Volumen | Utilidad |
|  | (Ton/ha) | riego (mm) | riego | ($/Ton) | ($/ha) | ($/Ha) | ($/Ha) | $/M³ | (ha) | (hm³) | (MDP) | (hm³) | (MDP) |
| Papa | 32.20 | 310.80 | 3,851.30 | 6,000.00 | 193,200.00 | 78,638.00 | 114,562.00 | 29.75 | 950 | 3.7 | 108.8 | 3.7 | 108.8 |
| Zanahoria | 41.40 | 189.50 | 1,400.00 | 1,000.00 | 41,400.00 | 14,580.00 | 26,820.00 | 19.16 | 700 | 1.0 | 18.8 | 4.6 | 127.6 |
| Haba grano | 3.20 | 235.20 | 2,914.50 | 6,500.00 | 20,800.00 | 7,300.00 | 13,500.00 | 4.63 | 350 | 1.0 | 4.7 | 5.7 | 132.3 |
| Maíz | 5.00 | 443.10 | 5,490.71 | 1,958.04 | 9,790.20 | 8,125.00 | 1,665.20 | 0.30 | 580 | 3.2 | 1.0 | 8.8 | 133.3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
| Sup Total |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,580 | 8.8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 133.3 |  |  |

En apariencia, las actividades con una menor productividad del agua son incapaces de agotar la reserva de agua para las actividades restantes.  Esto, debido a que el progresivo abatimiento del nivel de bombeo, consecuencia de la sobreexplotación, incrementa el costo de la extracción y restringe el uso del agua primeramente a usos incapaces de pagarla.

Al considerar:

- La magnitud de las extracciones para cada tipo de cultivo, así como el valor económico y el beneficio neto de la extracción para cada caso.

- La demanda prelativa para uso público urbano e industrial

- La capacidad promedio de recarga del acuífero

Se obtuvo el valor de la productividad del agua para los cultivos de mayor productividad que jerarquizados para la asignación de agua no contribuyen a la sobreexplotación.  En contraparte, a los cultivos que contribuyen a la sobreexplotación les resultó un volumen complementario que en conjunto con el resto de los usos suma el total de las extracciones a la fecha (334 Mm³ anuales).

La ponderación de la productividad del agua por metro cúbico para los cultivos más rentables, representa un valor unitario de $29 / m³, mientras que la correspondiente a los cultivos menos rentables, resultó de $0.23 / m³, siendo en casos extremos un valor negativo $0.44 / m³.

Las productividades por metro cúbico en los acuíferos de Huamantla y Libres – Oriental, son de $0.58/ m³ y $1.20 / m³, respectivamente.  Al considerar una reducción de extracciones en los usos menos productivos, hasta alcanzar un punto de equilibrio, sería necesaria una disminución de 35 hm³ en cada acuífero, con lo cual dichas productividades se incrementarían a $2.44/ m³ y $1.50/ m³, respectivamente, de este modo, el costo de oportunidad por metro cúbico, es de $1.86/ m³ y $0.30 / m³, respectivamente, sin existir un parámetro de esta índole para la zona de Perote – Zalayeta.

En el acuífero de Perote – Zalayeta, al no encontrarse claramente sobreexplotado ni requerir de una política de reducción de extracción del agua subterránea, no existe un costo de oportunidad.

- Condiciones de oferta, productividad del agua y costo de oportunidad en el acuífero de Libres – Oriental, Puebla

|  | HM³ | PROD $/M³ |
| --- | --- | --- |
| OFERTA SUSTENTABLE | 198 |  |
| USO INDUSTRIAL | 2.182 | $ 20.00 |
| USO PÚBLICO - URBANO | 30.5 | $ - |
| USO PECUARIO | 0.423 | $ 17.00 |
| OTROS USOS | 0.001 | $ 5.00 |
| DISPONIBLE AGRICULTURA | 164.894 | dP |
| Vol. Sobre rango | 54.9 | -0.47 |
| Product. Global en Eq. | $ 1.50 | $/m³ |
| Costo de oportunidad | $ 0.30 | $/m³ aprovechado |
| dVol | dProd | m |
| -90.19 | 0.77 | -0.01 |

- Condiciones de oferta, productividad del agua y costo de oportunidad en el acuífero de Huamantla, Tlaxcala

|  | HM³ | PROD $/M³ |
| --- | --- | --- |
| OFERTA SUSTENTABLE | 70 |  |
| USO INDUSTRIAL | 1.528 | $ 20.00 |
| USO PÚBLICO - URBANO | 14.1 | $ - |
| USO PECUARIO | 0.323 | $ 17.00 |
| OTROS USOS | 0.039 | $ 5.00 |
| DISPONIBLE AGRIC | 54.01 | dP |
| Vol. Sobre rango | 46.7 | -2.85 |
| Product. Global en Equilibrio | $ 1.48 | $/m³ |
| Costo de oportunidad | $ 0.91 | $/m³ aprovechado |
| dVol | dProd | m |
| -57.08 | 3.48 | -0.06 |

Con base en los análisis de costos económicos descritos hasta el momento, se concluye que el costo de la sobreexplotación por metro cúbico para el acuífero de Huamantla, es hasta ahora, de un orden de $0.30 / m³ sobreexplotado en Libres – Oriental y de $0.91 / m³ en el acuífero de Huamantla.  Esto, considerada una tasa de aprovechamiento en exceso de 18% y 50%, respectivamente.

Dado un volumen de drenado en los acuíferos de 1,886 hm³ y 439 hm³ en Libres – Oriental y Huamantla, respectivamente, el costo de oportunidad histórico acumulado equivale a 567 MDP y 398 MDP, respectivamente, que en suma, representan un total de 965 MDP.

## Costos ambientales (agotamiento)

Como se observa en los subcapítulos anteriores, el agua asocia costos de extracción que pueden traducirse en costos unitarios por metro cúbico.  Sin embargo, y más allá de lo obvio, el extraer agua en cantidades mayores a las que el acuífero puede tolerar origina un progresivo agotamiento del agua y de su calidad, que a su vez causa distintos fenómenos con impactos económicos y ambientales negativos.

Es así que en este apartado se revisan los sobrecostos por sobreexplotación, que se definen como los costos adicionales que la política de aprovechamiento excesivo del acuífero ha originado, comparados con los que serían si la extracción no rompiera el equilibrio del acuífero.

La sobreexplotación reduce y tiende a agotar el volumen de agua almacenada, que constituye la cámara de bombeo.

Parte de la importancia de estabilizar el acuífero, se encuentra en incrementar la rentabilidad real del aprovechamiento al reducir los abatimientos prácticamente irreversibles que hasta ahora representa la sobreexplotación del acuífero.

### Impactos ambientales debidos a la reducción de la cámara de bombeo

La reducción de la cámara de bombeo es efecto del abatimiento del nivel piezométrico, que también origina la consolidación del medio granular y los agrietamientos; sin embargo, en este apartado se revisan efectos al margen de la consolidación del medio granular.

El abatimiento del nivel estático incide directamente en el proceso de extracción de agua subterránea, ya que incrementa la profundidad de bombeo con lo que reduce la capacidad de extracción de los pozos e incrementa la cantidad de energía necesaria para llevar el agua a la superficie.

La sobreexplotación que modifica la geometría del acuífero, tiene diversos efectos que de manera directa o indirecta, originan costos descritos a continuación.

El siguiente cuadro presenta los criterios adoptados para la evaluación histórica de los impactos por sobreexplotación, así como las recomendaciones para mejorar la precisión de evaluaciones futuras.

Impactos ambientales por descenso de agua subterránea y superficial

Diversos autores citados por Alcocer, et al (2004) establecen que las condiciones climáticas de la cuenca Oriental la hacen propensa a la desertificación, por lo que existe un potencial empobrecimiento, esterilidad y disminución parcial o total de su potencial biológico, además de ser incapaz de sustentar cualquier forma de vida cuando las condiciones alcancen sus últimas consecuencias. En la actualidad, ante las condiciones pluviales que se tornan relativamente escasas y erráticas, y aunado al hecho de que la litología de la zona promueve la infiltración de los escurrimientos, la variación marcada e impredecible del ciclo hidrológico tanto superficial como subterráneo, representan un severo reto a la biodiversidad, y sus variables dependientes como lo es el beneficio económico-social que ésta pueda traer a los pobladores y sectores productivos de la región.

En la actualidad, aunque presenta un alto grado de dificultad valorar los aspectos económicos y ambientales de un proyecto o evento, existen diversas metodológicas dedicadas a la valoración económica del medio ambiente (CONAGUA, 2009), destacándose las siguientes:

- Método de precios hedónicos

- Método de costos de viaje

- Método de cambios en la productividad

- Método de precios del mercado

- Método de valoración contingente

- Método de transferencia de beneficios

Si bien, la existencia de tales métodos hace suponer la posibilidad de evaluar económicamente los costos-beneficios de impactos ambientales, la ausencia de información real y oportuna, confiable y de calidad, conforman el principal obstáculo para el empleo de tales metodológicas.

Obviamente, la primera condición para incluir los aspectos ambientales en el análisis económico-ambiental de algún evento o proyecto, requiere del cálculo del valor de los cambios de calidad ambiental en términos monetarios, aun así, aunque la valoración económica de los efectos ambientales es una condición necesaria en el análisis económico –ambiental, ésta no es suficiente. Este hecho obedece a que los bienes y servicios ambientales son sustancialmente distintos de los bienes de producción o consumo comunes de la teoría económica. A diferencia del capital creado por el hombre, la pérdida de un bien ambiental puede ser irreversible. El valor de los bienes ambientales no puede reducirse al valor que le damos a su uso como factor de producción o como bien de consumo (CONAGUA, 2009).

En la región de la cuenca Oriental, excluyendo las actividades productivas perfectamente establecidas (agricultura, ganadería, industria, etc.), se describen actividades de bajo nivel de producción ligadas al agua subterránea directa o indirectamente pero destinadas principalmente para autoconsumo, razón por lo cual, su integración a un mercado formal de precios, distribución y/o comercialización, es prácticamente nulo. Esto implica que la información relativa para establecer el valor económico de la disminución de aguas subterráneas en el medio físico, adquiera una complejidad indiscutible. Por tal razón, a continuación se describen los impactos ambientales del fenómeno descrito desde una perspectiva meramente cualitativa, pero directamente vinculante con el desarrollo económico y social de la vida productiva de la zona de influencia.

- Principales impactos ambientales del agotamiento de agua subterránea

En relación con la disminución de los niveles de agua subterránea y su relación en cuerpos de agua superficial, la región de influencia del acuífero HLOP se encuentra ante el riesgo de perder la biota acuática en general (incluyendo la endémica) y por ende la actividad acuícola a baja escala. A la fecha, la vegetación se encuentra muy deteriorada. Según Alcocer, et al (2004) estudios publicados describen que hace 500 años la región era una zona forestal con prácticamente 60% de la superficie cubierta con bosques y el resto de pastizales, sin embargo, para 1983, el porcentaje forestal se había reducido al 21% mientras que el 55% de la extensión ya era suelo agrícola, el resto (15%) lo conformaban especies de zonas semiáridas (Yuca sp.; Nolina sp., Agave lechuguilla; Agave spp.; Opuntia spp., etc.). En lo que se refiere a fauna, se describe la desaparición de especies como el Berrendo (Antilocarpa americana), sin embargo, el presente estudio establece la hipótesis de que la desaparición del berrendo puede ser más a consecuencia de la caza y cambios de uso de suelo que a otro tipo de situación; además, de corroborarse de manera más amplia, la región está sufriendo de una transición climática de condiciones templadas a semiáridas, las cuales pueden acentuarse si el manejo actual de los recursos naturales no redirige sus estrategias de aprovechamiento.

Al estar vinculados con el nivel freático, los niveles de agua de los lagos-cráter han variado su nivel en las últimas décadas; sin embargo, al no existir la instrumentación hidrológica necesaria se carece de datos históricos que sustenten o refuten dicha situación. Hoy día, los habitantes de la región afirman que el hecho es inobjetable; si bien, tales informaciones deben ser consideradas seriamente, los niveles de exactitud no permiten un estudio detallado.

En el caso de la Laguna de Alchichica, ésta presenta una barrera periférica de estromatolitos, los cuales son estructuras estratificadas formadas por partículas carbonatadas que han sido atrapadas en periodos extremadamente largos (cientos y miles de años) por cianobacterias y microalgas que dependen de la luz solar; por esta razón, la formación de estas estructuras se desarrolla en la parte superior de la columna de agua. Tomando en cuenta esta situación, la presencia de la barrera de estromatolitos en la laguna de Alchichica describe la estabilidad del nivel de agua en el mencionado lago-cráter –y por consecuencia, en el nivel freático de la cuenca Oriental- a través de un periodo extremadamente grande de años, y por lo tanto, su actual posición con respecto al nivel actual de agua, muestra un fuerte cambio en las condiciones hidrológicas subterráneas de la cuenca en cuestión.

En cuanto a los dos principales cuerpos de agua superficial: laguna de El Carmen (Totolcingo) y El Salado (Tepeyahalco), las condiciones de salinidad han limitado el desarrollo de una amplia variedad de fauna y flora acuática. Según CONABIO, la actividad acuícola de Aterínidos (charales), Ciprínidos, ajolotes, acociles, y del crustáceo Cambarellus montezumae han sido mermadas por problemas de desecamiento. Aun así, se carece de los costos económicos que esto ha traído consigo, dado que esta actividad no entra a un sistema de  producción y comercialización formal, por lo cual no existe el establecimiento de costos y precios históricos por unidad de producción.

Es necesario precisar que la mayoría de los lagos cráter presentan una problemática histórica respecto a sus niveles de agua. La deforestación, la desviación de corrientes, la sobreexplotación de aguas subterráneas, la contaminación, y la eutroficación, son procesos antropogénicos, que aunados a los procesos naturales, geológicos y climáticos aceleran la desecación de estos cuerpos de agua. Tales escenarios son parte de la historia evolutiva de los lagos cráter de la cuenca Oriental.

En las lagunas de Atexcac y La Preciosa se ha practicado la acuicultura con especies de carpa (Carassius auratus, Cyprinus carpio) bagre, cangrejos, charales y trucha arcoíris (Oncorhynchus mykiss), ésta última, introducida sin las medidas de control suficientes, sin embargo, la producción se destina para consumo propio. La laguna Quechulac que es la de menor salinidad, también se practica la producción de charal, junto con la trucha arcoíris. Los posibles impactos en la flora y fauna han estado influenciados por:

- Condiciones físicas y químicas de los cuerpos de agua

- Hidrología impredecible

- Corto periodo de inundación antes de fenómenos de colonización

Según Alcocer, et al (2004), el impacto más directo sobre la biota acuática lo constituye la disminución del recurso hídrico. Sin embargo, otros procesos como la introducción de especies exóticas puede dar por resultado la eliminación de especies nativas de importancia económica o ecológica. En los lagos-cráter, se han introducido carpas japonesas Cyprinus carpio y Carassius auratus en Aljojuca y Tecuitlapa. Asimismo, en Quechulac y La Preciosa se desarrollan cultivos de trucha arcoiris (Oncorhynchus mykiss) por parte de los habitantes de la zona. Sin embargo, algunas de ellas han escapado y establecido en los lagos. Al momento no existen estudios del impacto de estas especies exóticas introducidas sobre las poblaciones locales de charales, sin embargo al ser carnívoras, éstas depredarán juveniles y adultos de charales. Resulta necesario recordar que los charales de los lagos-cráter (Poblana alchichica, P. letholepis, P. squamata) son endémicos de cada uno de ellos y que, por lo tanto, su existencia está puesta en riesgo no sólo por la disminución del nivel de los lagos y la contaminación, sino ahora por la presencia de especies depredadoras más grandes y voraces.

De forma complementaria se da a conocer la biodiversidad de la región según CONABIO (2008). Tipos de vegetación: matorral xerófilo, bosques de pino (Pinus), de encino (Quercus), de pino-encino, de oyamel, matorral de coníferas (Juniperus), matorral con isotes  (Yucca), vegetación halófila, pastizal natural; comunidades de peces, anfibios, invertebrados (hemípteros, crustáceos y anátidos). Flora característica: Abies religiosa, Pinus hartwegii, P. moctezumae. El lago de Alchichica presenta características ecológicas únicas con un alto grado de endemismos y fisiográficas particulares debido a la presencia de depósitos estromatolíticos producidos por intensa actividad biogénica. La intervención de las algas en esas formaciones es remarcable y las diferencias morfológicas aparentes están ligadas a la presencia de especies diferentes. Las especies dominantes que integran estos estromatolitos son nuevas para la ciencia y el principal rasgo fisiográfico del lago es el estromatolito tipo esponjoso constituido por Enthophysalis atrata, Enthophysalis sp., Calothrix cf. parletina  y Calothrix  sp. y el estromatolito tipo columnar constituido por Enthophysalis lithophyla y Nitzchia sp. Sobre esta cama de estromatolitos, en partes profundas del lago se desarrolla una comunidad abundante de Cladophora  con un alto grado de epifitismo de cianoprocariontes (también especies nuevas) Chamaesiphon halophilus, Heteroleibleinia profunda, Mantellum rubrum y Xenococcus candelariae. También se han encontrado en fitoplancton, 23 géneros agrupados en tres divisiones: crisofita con catorce géneros, cianofita con cinco y clorofita con cuatro. Las especies dominantes a lo largo del año son Agmenellum sp., Amphora  sp., Chaetoceros similis, Coscinodiscus sp., Cyclotella striata, Nodularia spumigena, Stephanodiscus niagarae y Synechocystis  sp. En cuanto a la flora acuática, las especies mejor representadas en los lagos cráter son los hidrófitos enraizados emergentes Eleocharis montevidensis, Juncus andicola, J. mexicanus, Phragmites australis, Scirpus californicus y Typha domingensis; los hidrófitos enraizados sumergidos Cyperus laevigatus, Potamogeton pectinatus y Ruppia maritima y el hidrófito libremente flotador Lemna gibba. La mayoría de estas especies son indicadoras de condiciones extremas caracterizadas por las altas concentraciones iónicas del agua y el pobre contenido de nutrientes. Endemismo del anfibio Ambystoma subsalsum y de peces como Evarra bustamantei, E. eigenmanni, E. tlahuacensis,  Poblana alchichica alchichica, P. alchichica squamata, Poblana ferdebueni, P. letholepis. Estas especies junto con Chirostoma sp., y Heterandria jonesi se encuentran amenazados por desecación e introducción de especies exóticas y se caracterizan por presentar distribución restringida. Endemismos: de aves Atlapetes pileatus, Catharus occidentalis, Ergaticus ruber, Oriturus superciliosus. Especies amenzadas: de aves Buteo jamaicensis y Circus cyaneus. Fauna: Gato montés, zorrillo, pato canadiense, grulla, conejo, liebre, coyote, ardilla, cascabel, coralillo, escorpión.

## Estimación del costo del agua

En general y de acuerdo con la teoría, es necesario que un análisis de costos represente de la manera más completa, las implicaciones de la extracción en su entorno.  Es así, que por ejemplo, existen costos relativos a los usuarios del agua y otros, relativos a la sociedad en su conjunto así como a las siguientes generaciones.

- Clasificación de costos del agua, con cargo directo al usuario y externalizados del usuario

| Tipo de costo | Subsidios comunes | Otros costos normalmente externalizados |
| --- | --- | --- |
| - Extracción - Adecuación de la calidad, -de ser necesario-. - Regulación - Distribución | - Tarifa eléctrica - Potabilización - Infraestructura - Servicios de distribución | - Agotamiento del agua y de la energía - Pérdida de calidad de las reservas subterráneas - Otros efectos de la sobreexplotación - Afectaciones ambientales y a la salud - Costos de oportunidad en condiciones de escasez |

Con base en las consideraciones anteriores, el análisis del costo del agua debe tener presente el costo total real, que es finalmente el que refleja la situación de los usuarios, de su entorno y de las condiciones de interacción con su manejo integrado y sus implicaciones: económicas, ambientales y sociales.

El costo del agua es variable según las condiciones geográficas del aprovechamiento y de sus requerimientos por parte de los usuarios, igualmente varían para las condiciones particulares de cada pozo y las propiedades hidrogeológicas de su sitio; no obstante, a través de un análisis de costos índice, es posible estimar un costo del agua para cada sitio del acuífero.

La Tabla 8.15, muestra esquemáticamente los componentes del costo total del agua, que incluye sobrecostos por sobreexplotación.

- Principios generales para el cálculo del costo del agua

La suma de los conceptos proporciona un estimado del costo del agua por metro cúbico.

Costo Total = Costo de extracción + Costo de Sobreexplotación

Dónde: Costo de Sobreexplotación = Sobrecostos de extracción +  Costo de Oportunidad + Costo de Agrietamiento + Costos Intangibles

## Evaluación de los beneficios económicos producto de la sobreexplotación

Para conocer el impacto económico total del aprovechamiento de agua, es necesario conocer sus beneficios, que en sí son la causa del mismo. La evaluación económica determinará si el balance es o no positivo.

La identificación y análisis de beneficios incluirá aquellos de tipo económico y en lo posible, de tipo social; una vez analizados los beneficios serán evaluados en forma cuantitativa o cualitativa según sea conveniente para cada beneficio identificado indicando si es de manera cualitativa cuáles serán los criterios considerados para dicha evaluación.

Dentro de los análisis, los usos productivos agropecuario, industrial y servicios, son los que generan un valor económico agregado.

Para que exista un equilibrio económico, el valor del agua, que estimamos a partir del Valor para cada Uso, debería coincidir con el costo total del agua. De este modo, el modelo económico clásico indica que el subsidio social se maximiza. Para casos prácticos, sin embargo, el Valor en el Uso es por lo común de una magnitud que se espera que resulte mayor al costo total estimado. Esto ocurre con frecuencia, ya que las dificultades para estimar las externalidades ambientales y los otros componentes del costo total del agua.

Sin embargo, en muchos casos el valor que se confiere al agua resulta menor que el costo económico total e inclusive, inferior al costo total de abastecimiento. Esto suele ocurrir porque los objetivos sociales y políticos transgreden y exceden el equilibrio económico.

El valor del agua depende tanto del usuario, como del uso en que se aplica. La siguiente figura presenta esquemáticamente los componentes del valor del uso del agua, que son la suma de los costos económicos y los valores intrínsecos. Tal como se presenta, los componentes son:

- Componentes del Valor total del Agua

Beneficios netos del primer uso

En general, los beneficios económicos del primer uso y específicamente de los usos que tienen como insumo directo el agua subterránea, se relacionan primordialmente con la agricultura.

La función de productividad del agua evalúa en orden jerárquico, cuál es el beneficio neto acumulado que corresponde a un volumen dado de extracción, de acuerdo con la productividad del agua para cada cultivo.  Esta se integra con la evaluación de los beneficios netos totales de cada cultivo, ordenados en orden descendente según su productividad unitaria ($/m³).  A partir de esta hipótesis, puede revisarse cuál sería el valor total neto de la producción para distintos volúmenes totales de extracción, bajo el supuesto de que el agua se extrajera exclusivamente para los usos de mayor productividad.

Si bien, en el apartado de costo de oportunidad se mostró una curva con la productividad del agua, dicha productividad considera los costos de producción actuales, mismos que se integran con un costo del agua definido bajo una tarifa eléctrica que cuenta con un incentivo fiscal (comúnmente llamado subsidio).  El análisis de la curva de productividad marginal del agua, realizado al tomar en cuenta el costo real de la energía, tiene como resultado una curva de beneficios netos acumulados de menor magnitud.

Para el Acuífero de Libres – Oriental, el costo real de la energía eléctrica requerida para aprovechar un metro cúbico, es de $0.26 $/m³, sin embargo, los incentivos fiscales sobre la tarifa eléctrica, hacen de este monto una cantidad menor, próxima a $0.06 $/m³.  De allí, se deduce que existe un $0.20 $/m³ de sobrecosto real del agua, es decir, un subsidio de dicho monto por cada metro cúbico que se extrae en la actividad agrícola.

- Productividad del agua real y aparente en el acuífero Libres – Oriental y productividad acumulada real

| Cultivo | Vol. Acum | Util. Acum. | Prod. Acum | Prod Agua | Utilidad | Prod Acum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (hm³) | (MDP) | ($/m³) | real $/m³ | Acum $ | $/m³ |
| Tomate cás | 3.2 | 28.1 | 8.89 | $ 8.69 | $ 27.45 | $ 8.69 |
| Calabaza | 10.8 | 91.9 | 8.51 | $ 8.15 | $ 89.72 | $ 8.31 |
| Cilantro | 11.8 | 97.7 | 8.30 | $ 5.77 | $ 95.33 | $ 8.10 |
| Zanahoria | 20.3 | 141.9 | 7.01 | $ 5.01 | $ 137.81 | $ 6.81 |
| Col | 23.2 | 154.7 | 6.67 | $ 4.14 | $ 150.02 | $ 6.47 |
| Papa | 27.9 | 168.7 | 6.04 | $ 2.77 | $ 163.12 | $ 5.84 |
| Haba grano | 36.4 | 183.3 | 5.04 | $ 1.54 | $ 176.07 | $ 4.84 |
| Frijol | 48.8 | 193.7 | 3.97 | $ 0.63 | $ 183.93 | $ 3.77 |
| Maíz | 110.0 | 216.1 | 1.96 | $ 0.17 | $ 194.09 | $ 1.76 |
| Alfalfa | 200.2 | 239.5 | 1.20 | $ 0.06 | $ 199.45 | $ 1.00 |

- Comparativo de utilidad acumulada de sector agrícola dada la productividad del agua en el año 2009, al considerar por una parte el subsidio a la tarifa eléctrica y en otro, sin subsidio

- Utilidad real acumulada para el acuífero de Libres Oriental, sin incentivo fiscal, para un rango de aprovechamiento agrícola superior a los 164 hm³, que causan sobreexplotación

De la curva de beneficio neto acumulado sin subsidio a la tarifa eléctrica, se visualiza que el beneficio neto anual en el acuífero de Libres Oriental, es de un orden de 1.8 MDP, lo que equivale a $0.05 / m³.  En el siguiente gráfico se visualiza que dado el subsidio a la tarifa eléctrica, el beneficio neto anual aparente se incrementa hasta 8 MDP, con un productividad por metro cúbico sobreexplotado, de $0.20 / m³.

- Utilidad aparente acumulada para el acuífero de Libres Oriental, sin incentivo fiscal, para un rango de aprovechamiento agrícola superior a los 164 hm³, que causan sobreexplotación

Dada la curva actual de productividad del agua, el beneficio neto de la sobreexplotación histórica para el acuífero de Libres – Oriental, resulta de 92 MDP a pesos de 2009, a este beneficio se le descuenta el subsidio, de manera que resulta menor al beneficio aparente, que resulta de 377 MDP.  Esto, como beneficio neto de la sobreexplotación.  Complementariamente, el beneficio neto total real por año, es de un orden de 199 MDP, mientras que los subsidios lo tornan un beneficio aparente de 239 MDP.

Para el Acuífero de Huamantla, el costo real de la energía eléctrica requerida para aprovechar un metro cúbico, es de $0.22 $/m³, sin embargo, los incentivos fiscales sobre la tarifa eléctrica, hacen de este monto una cantidad menor, próxima a $0.05 $/m³.  De allí, se deduce que existe un $0.17 $/m³ de sobrecosto real del agua, es decir, un subsidio de dicho monto por cada metro cúbico que se extrae en la actividad agrícola.

- Productividad del agua real y aparente en el acuífero Huamantla y productividad acumulada real

- Utilidad real acumulada para el acuífero de Huamantla, sin incentivo fiscal, para un rango de aprovechamiento agrícola superior a los 54 hm³, que causan sobreexplotación

De la curva de beneficio neto acumulado sin subsidio a la tarifa eléctrica, se visualiza que el beneficio neto anual en el acuífero de Huamantla, es negativo, de -5 MDP, lo que equivale a -0.142 $/m³.  En el siguiente gráfico se visualiza que dado el subsidio a la tarifa eléctrica, el beneficio neto anual aparente se incrementa hasta -1 MDP, continua negativo, con un productividad por metro cúbico sobreexplotado, de -$0.03 / m³.  Esto explica la progresiva reducción de la superficie de riego en los últimos años.  El beneficio neto real de la sobreexplotación histórica ante estos antecedentes, resulta de un valor negativo de -62.338 MDP , con un valor aparente de -13.17 MDP aparentes.

- Utilidad aparente acumulada para el acuífero de Huamantla, sin incentivo fiscal, para un rango de aprovechamiento agrícola superior a los 54 hm³, que causan sobreexplotación

La suma estimada de los beneficios por la sobreexplotación histórica, resulta de 29 MDP en su valor real, y de 364 MDP en su valor aparente, esto para un volumen total drenado de 2325 hm³.

Beneficios de retornos de agua

Los retornos del agua hacia el acuífero como son la recarga derivada de las fugas en redes e infiltración en canales, representan un componente de importancia en los sistemas hidrológicos, de modo que los efectos de estos flujos deben considerarse cuando se estima el valor y el costo del agua. Por ejemplo, parte del agua destinada a irrigación puede recargar el acuífero regional e incrementar el gasto base de corrientes aguas abajo. Sin embargo, los beneficios del retorno de flujos dependen determinantemente de los porcentajes de pérdidas de agua por evaporación, humedad en zona no saturada y retorno efectivo al acuífero.

En acuíferos donde se aprovechan fuentes externas o superficiales, los retornos de riego constituyen un beneficio para la recarga del mismo.  Para los casos de Huamantla, Libres – Oriental y Perote, los retornos compensan en una pequeña medida a la extracción, sin embargo no constituyen un factor de recuperación para los acuíferos, pues de cada metro cúbico que se extrae para su uso en riego, se estima que menos del 15% regresa al acuífero.

Estos beneficios por retornos de agua, pueden variar en la medida que se tecnifique el riego en el acuífero.

En términos de los criterios de evaluación previamente expuestos, los retornos de agua al acuífero representan un factor que evita una mayor sobreexplotación, con ello contribuyen en un beneficio relativo con el costo de oportunidad, que para Libres Oriental es de $0.30 / m³ y para Huamantla, de $1.86 / m³.  En dichos términos, dada una sobreexplotación de un orden de 37 hm³ en Libres – Oriental y de 35 hm³ en Huamantla, y con un coeficiente de retorno total del 15%, el beneficio de los retornos (o el costo evitado por una mayor sobreexplotación), es de un orden anual de $1.67 millones de pesos, y $9.78 millones de pesos, respectivamente.

En síntesis, el beneficio por metro cúbico sobreexplotado por concepto de percolación y su impacto sobre el costo de oportunidad del agua, resulta de $0.05 / m³ para el acuífero de Libres – Oriental, y de $0.28 / m³ para el acuífero de Huamantla.  Para el caso de Perote, no se considera sobreexplotación del acuífero.  Históricamente, al considerar la sobreexplotación total, el beneficio acumulado asciende a $207 MDP.  El beneficio anual total, es entonces de $11.45 MDP.

Esto no implica que la sobreexplotación sea favorable al acuífero, más bien significa que las pérdidas por costo de oportunidad se incrementarían en $11.45 MDP anuales en el caso de que no ocurrieran retornos al acuífero.  Esta estimación se realizó para el uso agrícola, principal de los usos.  Los procesos de tecnificación del riego en el futuro, deben tomar en cuenta los efectos sobre la recarga por retornos, así como el efecto económico esperado.

Beneficios del uso indirecto

El ejemplo típico de estos beneficios se presenta cuando los esquemas de irrigación proveen agua al uso doméstico (útil para higiene y agua bebible) o inclusive usos recreativos que pueden mejorar la salud o los ingresos de la población rural marginada. Inclusive los pozos para uso agrícola en ocasiones aportan agua para la ganadería, con efectos en la productividad de lácteos.

Los beneficios del uso indirecto del agua en el medio rural, no fueron cuantificados económicamente; sin embargo fueron tomados en cuenta en términos de su efecto sobre la producción pecuaria y la calidad de vida de los productores agrícolas.  La eventual dificultad de obtención de agua en la agricultura, también representa un riesgo de escasez de abastecimiento de agua potable para consumo humano.

Beneficios intangibles del agua

El valor de la confiabilidad de contar con agua en cantidad, calidad y en costos adecuados. Es decir, que existe la necesidad de pagar la sustentabilidad e inclusive, evitar la sobreexplotación (lo que debe considerarse en proyectos de desarrollo sustentable).

El hecho de que el agua se encuentre a una menor profundidad, reduce también las inversiones necesarias para perforar pozos o norias en localidades rurales, de modo que la profundización del nivel de bombeo es una restricción para el desarrollo del medio rural.

Es de este modo que el uso sustentable del acuífero es una condición que favorece la disponibilidad y reduce la escasez; con los efectos en la calidad de vida que esto implica.

## Análisis de la relación beneficio-costo de la sobreexplotación

### Criterios para el análisis de la relación beneficio / costo de la sobreexplotación

Se calcularon los costos constantes que habría representado un aprovechamiento de magnitud equivalente a la recarga promedio del acuífero con un beneficio neto resultante de una menor producción proporcional al volumen de equilibrio – menor comparada con la resultante de la sobreexplotación histórica -.

En el siguiente diagrama se detallan los componentes de los costos económicos asociados con el aprovechamiento de agua subterránea.

La evaluación calcula los costos por sobreexplotación al comparar con un escenario histórico hipotético de extracción en equilibrio.  Una metodología similar permite comparar para años futuros, distintas políticas o alternativas de operación del acuífero.

Ya que se considera que el equilibrio del acuífero, ya sea en escenarios hipotéticos pasados o en futuros, se lograría mediante la reducción de la extracción, principalmente en el sector agrícola; no habría cambios en la productividad del sector industrial, por lo cual no se considera como criterio de comparación en la evaluación de los costos económicos.

Para el cálculo de los costos económicos por sobreexplotación, la metodología fue la siguiente.

Se parte de que la sobreexplotación es una magnitud positiva de volumen de extracción de agua subterránea que resulta de la resta de la descarga total de agua subterránea del acuífero, menos el volumen promedio de entradas, en un sistema dinámico donde las entradas pueden resultar efecto de las extracciones – debido a los retornos agrícolas y por fugas en redes de agua potable -.

En este sentido, resulta de gran importancia la clasificación de la sobreexplotación en dos tipos:

- Sobreexplotación general, que representa un efecto sobre todo el acuífero y

- Sobreexplotación local.  Fenómeno que se debe a una extracción puntual o en una zona concentrada, que excede al rendimiento del acuífero en dicho sitio.

- Componentes del costo económico considerado para la evaluación del impacto por sobreexplotación

Para definir la sobreexplotación local, resulta necesario conocer la distribución de la oferta natural de agua en el acuífero, el rendimiento por superficie y ubicar aquellos casos donde las descargas excedan a la capacidad natural de recarga del acuífero.

El costo de la sobreexplotación (Cps) a su vez, puede conocerse únicamente al compararse con el costo que habría representado una condición de equilibrio permanente (Ce).  Esta hipótesis simplifica considerablemente el análisis, ya que no se pretende calcular los efectos aislados del efecto del bombeo en exceso, sino la comparación de dos políticas de operación.

La comparación de las dos políticas de operación puede enrarecerse ya que el mayor costo de bombeo en un escenario de sobreexplotación, no se debe únicamente a las afectaciones en el acuífero, sino a un mayor volumen de extracción.  El mayor volumen de extracción a su vez también involucra un mayor beneficio, lo que conlleva a preguntar si ¿acaso los beneficios de la sobreexplotación no justifican sus costos?.  Desde esta perspectiva el costo de la sobreexplotación se calcula como el beneficio neto de un escenario en equilibrio, con respecto al de sobreexplotación.

Cs = (Be – Ce)  - (Bs – Cps)		(1)

La pregunta que surge en términos de sustentabilidad es ¿acaso la sobreexplotación puede justificarse en mayor medida ante el incremento excesivo de los beneficios económicos? ¿podrá justificarse el minado del acuífero?, más aún al confiar a un consecuente crecimiento económico acciones para sobrellevar la escasez o emigrar de ella.

Otro aspecto importante, es el hecho de que la sobreexplotación es un fenómeno con efectos acumulativos y efectos parcial o totalmente irreversibles, lo que significa que frenar la sobreexplotación no evita sus efectos, sino que éstos crezcan aún más a futuro.   Los costos de la sobreexplotación no se extienden exclusivamente en la historia, sino que representan un inevitable costo futuro (Cf), ya que ni siquiera el equilibrio permitirá aprovechar el agua como se hacía antes de la sobreexplotación.

Cs = (Be – Ce)  - (Bs – Cps) + Cf		(2)

El costo futuro a su vez se asocia con la política de operación propuesta a futuro, que puede optimizarse o continuar con su tendencia.

Una incógnita más es el efecto del valor del dinero a través del tiempo, lo que significa que para conocer el Costo actual de la sobreexplotación, es necesario considerar la tasa de interés y calcular el valor presente de los componentes de la ecuación.  Este criterio económico de apreciación es especialmente usado para decidir políticas a futuro; sin embargo, en la medida que el valor del dinero sea mayor y así también la tasa de interés, menor relevancia toma el futuro lejano en la toma de decisiones, ya que su valor presente tiende a cero.  Por ejemplo el valor presente de un fenómeno que ocurra dentro de 30 años ante una tasa anual de interés del 12%, resulta Va = Vf / ((1 + 1.12)^30)  = Vf/29.95.  A mayor crisis, menor importancia económica representa los proyectos de mediano y largo plazos.  La evaluación de la sobreexplotación desde esta perspectiva, constituye un enfoque económico que maximiza la importancia de los eventos que ocurren en los años iniciales de análisis.

La sustentabilidad, debe promover que los recursos naturales tengan el mismo valor en el presente que en el futuro, es decir, la misma importancia y prioridad.  Un escenario sustentable debe partir de que el uso racional de los recursos reduce su escasez, la crisis y en consecuencia, tiende a una tasa de interés igual a cero.  Es de esta manera que la ecología y la economía convergen en un equilibrio.  Esto significa que mientras la economía no sea sustentable, la ecología estará en aprietos.  La crisis económica se traduce en problemas ambientales ante la pérdida de importancia del futuro lejano.

Por estas razones, se analizan los costos de la sobreexplotación a precios constantes, pero la evaluación de los proyectos y su financiamiento, necesariamente considera la variación del valor del dinero con el tiempo.  Y ante las reflexiones expuestas se concluye que el efecto ambiental de la sobreexplotación representa una prioridad en la propuesta de estrategias sustentables, que preferentemente deben ser más atractivas que la condición actual, pero difícilmente serán más redituables que una política con prioridades exclusivamente económicas y a valor presente.

Al considerar que cualquier política de sobreexplotación tiene vigencia limitada con una inevitable tendencia al equilibrio futuro, se reconoce que la condición de largo plazo inevitablemente es el equilibrio.  Por ejemplo, si la sobreexplotación fuera lo más conveniente en la actualidad, dentro de algunos años llegaría el momento en que el equilibrio o inclusive la subexplotación resultarían las opciones atractivas.  Para acotar el análisis y su interés práctico el horizonte de planeación del análisis se limita a 30 años y considera tanto los costos del aprovechamiento como los de la escasez y sus impactos, para procurar una política de operación donde se minimicen los costos intangibles y se maximicen los beneficios netos económicos.

De cualquier modo, es la diferencia de beneficios netos del escenario a futuro comparado con el de equilibrio, el que sirve para evaluar el costo de una política de operación.

Los costos de la sobreexplotación se calculan a partir de los mismos conceptos previstos en la definición del costo del agua.

Del análisis de los beneficios y de los costos de la sobreexplotación, se identifica:

- Un costo total por sobreexplotación histórica de 1,185 MDP, compuestos por:

  - Afectación a captaciones: 160 MDP

  - Sobrecosto de energía: 60 MDP

  - Costo de oportunidad: 965 MDP

- Beneficios acumulados por sobreexplotación, de

  - 30 MDP, que al considerar el subsidio podrían parecer de 364 MDP

De este modo, la relación beneficio – costo de la sobreexplotación, resulta:

- BENEFICIO – COSTO = - 1,155 MDP

- BENEFICIO / COSTO = 0.025

En conclusión, ante la baja productividad de algunos cultivos que aprovechan importantes volúmenes de agua dentro del acuífero, la sobreexplotación es totalmente injustificada, los costos evaluados por afectación a captaciones, sobrecosto de energía y costo de oportunidad, son por sí solos bastante mayores a los beneficios.  Los beneficios netos, si se analizan sin su subsistencia resultante de los incentivos fiscales, son mínimos en Libres – Oriental y negativos en Huamantla principalmente para algunos cultivos básicos.

### Criterios para evaluar la relación beneficio / costo de escenarios futuros de operación

¿Cuánto cuesta el equilibrio si se parte de un escenario en equilibrio? ¿Cuánto más si se parte de un escenario afectado por el agotamiento acumulado?  Los sobrecostos de energía se expresan primero en forma unitaria y en segundo término, gráficamente se explican como el costo que actualmente tendría la extracción total en equilibrio, comparada con el costo que tendría si el equilibrio se hubiera respetado desde el principio.

Por medio de la metodología descrita, es posible comparar cuál es el costo de la política histórica de aprovechamiento, al compararla con una condición hipotética de aprovechamiento en equilibrio.  Asimismo, es posible evaluar el futuro efecto de continuar con la tendencia actual de agotamiento del acuífero y comparar los beneficios netos de dicho escenario con alternativas de manejo sustentable del acuífero, lo que se muestra en capítulos posteriores.

La aplicación de los criterios previamente descritos se presenta en el capítulo anterior, de escenarios paramétricos y posteriormente, en las alternativas y plan de manejo del acuífero.

OBSERVACIONES ADICIONALES

Particularmente para la zona de estudio, existen diversas interrogantes para definir los costos económicos ambientales por sobreexplotación.

El análisis puede realizarse de dos maneras, la primera, es mediante una evaluación general de los costos de aprovechamiento de agua subterránea y de sus efectos, con un comparativo entre las condiciones históricas y tendientes a futuro Vs las condiciones de equilibrio actual y manejo sustentable a futuro; la segunda, por medio de la identificación particular de los costos por sobreexplotación mediante un análisis directo sobre los efectos aislados de la sobreexplotación.

Un análisis llevado a cabo de la primera manera, resulta muy representativo en zonas del país que presentan claros y grandes impactos por la sobreexplotación, sin embargo, para esta zona, la sobreexplotación ha sido un proceso gradual, aparentemente lento y que ha ocurrido en áreas específicas dentro de las poligonales de los acuíferos.

- La sobreexplotación en términos generales, es un fenómeno con un grado de estudio ambiguo debido a la carencia de medición en las captaciones y ante el uso de métodos indirectos para estimar los componentes del balance de aguas subterráneas, el grado de imprecisión de los métodos aplicados para calcularla, es porcentualmente mayor que las variaciones que la sobreexplotación ha causado sobre las distintas variables relacionadas con los costos económicos – ambientales relacionados con este fenómeno.

- Las estimaciones de extracción de agua subterránea en décadas pasadas, revela una aparente disponibilidad de agua en el acuífero, por ejemplo, el estudio hidrogeológico realizado en 1996 para SOAPAP, estima un volumen de extracciones que varió históricamente desde 63 millones de metros cúbicos hasta 252 millones de metros cúbicos, señalando a su vez una recarga constante de 471 millones.  Estas premisas son incongruentes con el abatimiento continuo, reportado en la generalidad de las piezometrías efectuadas desde 1966.  Adicionalmente implican superficies de riego agrícola considerablemente menores a las registradas en años recientes.

- El incremento histórico de las eficiencias electromecánicas debido a la electrificación de pozos que anteriormente eran de combustión interna, sin duda tuvo un efecto en el costo unitario de extracción, la variación de eficiencia tuvo mayor efecto que el abatimiento en la cantidad de energía por metro cúbico, esto, dado un abatimiento medio menor de 30 cm por año.

- El abatimiento del acuífero ha tenido fluctuaciones que en apariencia, han afectado captaciones someras, sin embargo, varias de estas han presentado recuperación eventual de sus niveles de bombeo, por lo que aún no resulta evidente la relación entre el abatimiento y el abandono de pozos, la vida útil de los pozos aún se define principalmente por su antigüedad y no por el ritmo de abatimiento del acuífero.

- Se carece de evidencias de efectos de subsidencia del subsuelo como consecuencia del drenado del acuífero.

De este modo y con el fin de establecer una base para hacer comparables las condiciones de aprovechamiento, el criterio a seguir consiste en evaluar propiamente al acuífero y no el patrón de consumo en términos de eficiencias en el uso del agua y de la energía.

En este sentido, son relevantes las variaciones de:

- Profundidad

- Volumen disponible de calidad apropiada

- Efecto sobre las lagunas

- Superficie del acuífero apta para ubicación productiva de pozos

- Tamaño de la reserva de agua

- Apta para uso público

- Apta para otros usos

CFE, Octubre de 2009

En el 4° Informe de Gobierno se publico un valor de $1.8/kWh

Costo total del pozo en año 2009, considera trabajos diversos de limpia, trazo, nivelación, perforación, equipamiento electromecánico y electrificación.  Corresponde a pozos de agua potable de hasta 400 metros de profundidad en su perforación

El hecho de que los cultivos de menor rentabilidad conjugados con la sobreexplotación, encarezcan los costos totales de extracción, es un asunto ya considerado en el sobrecosto por energía.